彭阳县白阳镇姚河村

村庄规划（2023-2035年）

一、项目名称

彭阳县白阳镇姚河村村庄规划（2023-2035年）

二、区位

白阳镇地处彭阳县以北50公里处，东接城阳乡，南绕红河镇，西邻古城镇，北靠王洼镇。

姚河村地处彭阳县城中心地带，村委会办公场所位于海巴小区12号楼院内，距白阳镇政府0.5公里。

三、规划范围及期限

本次姚河村村庄规划编制范围为行政管辖范围内的城镇开发边界外全部国土空间，规划范围面积为1306.05公顷。村域国土总面积为面积共计1884.62公顷，其中城镇开发边界内面积578.57公顷。

村庄规划期限为2023至2035年。规划基准年为2022年，规划近期至2025年，规划远期为2026-2035年。

四、村庄分类

结合上位规划以及姚河村村庄发展情况，确定姚河村主导村庄分类为城郊融合类村庄。

五、发展定位

本次规划聚焦村庄城郊融合发展，以彭阳县城为依托，以一二三产融合为方向，将姚河村建设成公共服务设施共享、基础设施完善，集农旅、文化、生态宜居与一体的城郊融合发展区。

六、国土空间规划总体布局

将姚河村城镇开发边界之外的各类用地进行规整及梳理，城镇开发边界内用地布局由上级国土空间规划统筹安排，上级国土空间规划最终备案后，进行用地布局更新。经过调整后：

城镇开发边界外：

至2035年：（1）规划耕地187.52公顷，较基期年减少20.35公顷，均为旱地，主要结合上位规划建设居民点、完善村庄内部道路用地。（2）林地面积为916.64公顷，较基期年减少23.68公顷，主要用于栖凤山宗教用地以及银昆高速建设。（3）草地面积为6.32公顷，较基期增加减少0.93公顷，主要落实上位规划宗教用地建设。（4）规划农业设施建设用地布局主要为村道用地、种植设施建设用地、畜禽养殖设施建设用地，至2035年，农业设施建设用地面积25.16公顷，较基期年减少0.92公顷，主要为村道和村庄内部道路建设，以及种植设施建设用地、畜禽养殖设施建设用地退出占用。（5）规划居住用地面积为24.87公顷，较基期减少1.22公顷，主要为地质灾害点、银昆高速搬迁宅基地退耕以及落实《彭阳县国土空间总体规划（2021—2035年）》上位规划要求，新建宅基地，面积共计2.52公顷，配套完善基础设施、公共服务设施建设。（6）规划公共管理与公共服务用地0.73公顷，规划期内衔接上位规划局部调整。（7）规划商业服务业用地0.77公顷，较基期年较少0.03公顷。（8）工矿用地0.84公顷，较基期年较少1.44公顷，（9）规划绿地与广场用地面积7.24公顷，较基期增加1.25公顷，为城区边缘景观节点、休闲场所建设。（10）规划特殊用地14.55公顷，落实上位规划，建设公益性公墓以及宗教用地。（11）规划其他土地面积4.53公顷，较基期年减少0.75公顷，主要为裸土地。

七、产业发展规划

村庄产业发展形成“一心、三区、多节点”的产业布局结构，其中：

一心：结合彭阳城区形成产业发展核心。

三区：城镇产业发展核心区：以彭阳中心城区为主，是全县政治、经济、文化发展的中心，主体功能定位为城市化地区，重点发展文化旅游、特色产业、现代物流、农业农产品加工、设施养殖等产业，大力提升公共服务能力，着力推进产业化和公共服务带动的新型城镇化，引领县域的城镇化发展。生态经济发展区：将农业与生态涵养、文化创意、休闲观光相结合，全面融合，互动发展特色农旅，可开展农业从业者、学生、企业等诸多行业人士进行农业科技知识、经营管理知识、农业科普等方面的培训，同时将村庄民俗文化+旅游、特色农业+旅游等元素纳入旅游发展中来，同时结合城区康养产业发展，拓展、医疗康养、休闲娱乐为一体的旅游度假村落。传统农业发展区：以红梅杏、小秋杂粮等农产品种植为主，结合旅游开发组织生态采摘等体验活动，提升村庄经济产值、提高居民收入。

多点：结合自然村落分布，形成产业发展点。

八、居民点布局规划

补缺与提升并重，确保村域范围内城区与自然村设施资源共建共享，重点完成三个村组风貌提升整治，加大对现状废弃、损毁宅基地的整治力度，开展危旧房治理、现状房屋改造、环境综合治理、基础设施配套完善工作，鼓励引导过于分散的村社逐步腾退集中，对新建的居民点进行合理布局。

九、基础设施和公共服务设施布局

1、给水设施规划

规划考虑村庄的现状实际，采用环状结合的方式布置给水管网。给水主干管沿主要道路埋设，在主要道路东侧敷设管径为DN100、DN150的供水管线。

2、排水设施规划

雨水规划：在小河口、姚河组等地形地貌较为复杂的主干路两侧、步行路一侧设置排水暗沟，最小坡度不小于5‰，方便清理淤泥沙土，岭儿组、刘沟组等集中居住区铺设雨水管网，接城区雨水管网。

污水规划：村域南部靠近城区（岭儿、刘沟组）地区污水管网接城区第一污水厂，污水管网采用干管管径DN300，支管管径DN200，污水管线长度3513m。在小河口组居住地势高或居住分散，建议农户采用分户独立安装污水处理设施（三格化粪池+净水槽）处理生活污水，尾水排入田地、山地等消纳利用，污水管网沿主要道路敷设，根据设计高程，顺坡敷设。排水主干管管径为300mm，次干管管径为200mm。

3、电力电信工程

规划沿用姚河村现状电源，根据人口规模预测以及产业规划，规划期末用电户数没有大规模增加，现状配变设施足以满足姚河村的生产、生活用电需求，因此规划期内不新增高压电力设施。在主要出入口附近设置电话交接箱。区内电讯线路视具体情况采用地埋敷设方式，在每个居住单元（约20户）和公共建筑内设置相应容量的电缆分线盒。

4、环卫设施

规划考虑姚河村位于彭阳县中心城区内，垃圾收运体系纳入彭阳县城镇垃圾收运体系，采取“户分类、镇转运，县处理”的处理方式，村庄环卫设施包括垃圾转运点、垃圾收集点、垃圾箱和公共厕所。

5、公共服务设施规划

补短板：根据村庄公共服务设施配置标准，对姚河村尚未建设而必须配置的进行补短板发展，如老年设施、文化活动场地、电商物流服务中心、文体活动设施、民俗文化设施、乡村书屋、公厕等。

提品质：对现状已有公共服务设施达不到服务要求和水平的各类设施进行品质提升工程，重点提升公共环境卫生、改善公共服务设施配套设施质量。如现有室外文化活动广场外，缺少健身器材、乒乓球等文化娱乐设施、公共厕所等配套设施。

十、近期行动计划

近期建设围绕村庄3—5年发展需要，确定近期推进的国土综合整治、基础设施和公共服务设施建设、产业发展、人居环境整治等项目，规划项目共计19项。

| 序号 | 项目类型 | 项目（工程）名称 | 建设内容 | 建设主体 | 投资估算（万元） | 资金来源 | 建设方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国土综合整治 | 农用地整理 | 高标准农田建设 | 自然资源局 |  | 专项资金 |  |  |
|  | 生态修复 | 生态修复 | 刘沟组冲沟、地质灾害点生态修复 | 自然资源局 | 200 | 专项资金 | 新建 |  |
| 2 | 基础设施和公共服务设施 | 道路工程 | 岭儿组、刘沟组、小河口组巷道硬化2300米 | 白阳镇人民政府 | 200 | 美丽村庄建设资金 |  |  |
|  |  |  | 道路照明 | 白阳镇人民政府 |  | 美丽村庄建设资金 |  |  |
|  |  |  | 岭儿组、小河口组道路路面修复2000米 | 白阳镇人民政府 | 200 | 美丽村庄建设资金 |  |  |
|  |  | 环卫工程 | 新增垃圾收集点13处 | 农业农村局 | 1 | 美丽村庄建设资金 | 新建 |  |
|  |  |  | 新增分类垃圾桶32个 | 农业农村局 | 0.64 | 美丽村庄建设资金 | 新建 |  |
|  |  | 排水工程 | 居民点内建设污水管道 | 住房和城乡建设局 | 538 | 美丽村庄建设资金 | 新建 |  |
|  |  |  | 小河口组安置分散式污水收集设施2处 | 住房和城乡建设局 | 10 | 美丽村庄建设资金 | 新建 |  |
|  |  | 公共服务设施工程 | 彭阳县殡仪服务中心 | 民政局 | 759 | 上级资金 | 新建 |  |
|  |  |  | 彭阳县失能特困人员照护服务中心项目（赵洼组） | 民政局 | - | 上级资金 | 新建 |  |
|  |  |  | 悦龙山广场建设 | 住房和城乡建设局 | - | 上级资金 |  |  |
|  |  | 彭阳县社会组织孵化基地 | 赵洼规划建设1600平方米社团孵化培育中心，设置孵化培育大厅、会议室、展示厅、党群活动室等功能室 | 民政局 | - | 上级资金 |  |  |
|  |  | 休闲旅游 | 新建露营、休憩、娱乐、补给等多功能户外活动营地，配套户外拓展设施设备 | 教育体育局 | 500 | 上级资金 |  |  |
| 4 | 人居环境 | 卫生改厕 | 完成全村户厕改造 | 白阳镇人民政府 | 84 | 美丽村庄建设资金 | 改造 |  |
|  |  | 安置点建设 | 姚河村小河口队安置点建设，规模6.17亩 | 白阳镇人民政府 | - | 美丽村庄建设资金 |  |  |
|  |  | 拆迁 | 规划搬迁刘沟组后山沟地质灾害点零散居民 | 住房和城乡建设局 | - | 美丽村庄建设资金 |  |  |
|  |  | 村容村貌整治 | 3个村民小组建造休憩空间，道路两侧、房屋建筑整治。 | 白阳镇人民政府 | 200 | 美丽村庄建设资金 | 改造 |  |
|  |  | 村容村貌整治 | 村组居民点墙体改造提升，庭院绿化美化 | 白阳镇人民政府 | 80 | 美丽村庄建设资金+社会资本 | 改造 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | - | - |  |