- 彭阳县草庙乡赵洼村

- 村庄规划（2022年-2035年）

- 项目名称

《彭阳县草庙乡赵洼村村庄规划（2022-2035年）》

- 村庄类型

根据彭阳县村庄分类，结合赵洼村人口基数、产业现状、村组建设等情况综合考虑，规划确定赵洼村为整治改善类村庄。

- 规划期限

现状基期年为：2021年

近期为：2022-2025年；远期为：2026-2035年。

- 规划人口

规划到2025年（近期）：户籍人口约1140人，300户；常住人口约520人，180户。

规划到2035年（远期）：户籍人口约1130人，290户；常住人口约630人，220户。

- 规划方案

- 1、规划定位

依托现状交通区位优势，以推广辣椒种植为契机，规划以出户入园为目标，以紧邻草庙乡政府驻地为基础，将赵洼村打造为以高效节水农业、生态养殖为基础、商贸服务业为特色的新型农业示范村。

- 2、国土空间管控

- 2.1底线约束

耕地保护

管控规则：

①不得在一般耕地上挖湖造景、种植草皮。

②不得在国家批准的生态退耕规划和计划外擅自扩大退耕还林还草还湿还湖规模。经批准实施的，应当在“三调”底图和年度国土变更调查结果上，明确实施位置，带位置下达退耕任务。

③不得违规超标准在铁路、公路等用地红线外，以及河渠两侧、水库周边占用一般耕地种树建设绿化带。

④未经批准不得占用一般耕地实施国土绿化。经批准实施的，应当在“三调”底图和年度国土变更调查结果上明确实施位置。

⑤未经批准工商企业等社会资本不得将通过流转获得土地经营权的一般耕地转为林地、园地等其他农用地。

⑥确需在耕地上建设农田防护林的，应当符合农田防护林建设相关标准。建成后，达到国土调查分类标准并变更为林地的，应当从耕地面积中扣除。

⑦严格控制新增农村道路、畜禽养殖设施、水产养殖设施和破坏耕作层的种植业设施等农业设施建设用地使用一般耕地。确需使用的，应经批准并符合相关标准。

永久基本农田管控规则

管控规则：

①永久基本农田一经划定，不得擅自修改和调整规模与布局。

②严格禁止占用基本农田进行绿色通道、绿化隔离带和绿道建设，禁止改变基本农田土壤性状发展林果业和挖塘养鱼，禁止对基本农田耕作层造成永久性破坏。

③禁止占用永久基本农田保护区内土地进行非农建设，禁止在永久基本农田保护区内建房、建窑、建坟、挖砂、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。

④落实最严格的永久基本农田保护政策，以保障粮食安全、保护农业空间生产力为主导，鼓励开展高标准农田建设，严格禁止永久基本农田转化为其他类用地以及占用永久基本农田的行为。

⑤重大能源、交通、水利、通信、军事设施等确实无法避开永久基本农田的，必须严格论证，按程序报批。

生态保护红线

管控规则：

①严格执行生态保护红线相关管控规定，禁止在生态保护红线范围内从事任何建设活动。

②鼓励开展提升生态功能的活动。

③在符合现行法律法规的前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成任何破坏的有限行为活动。

④严格保护村内林地、湿地、陆地水域、其他自然保留地等生态用地，不得进行破坏生态景观、污染环境的开发建设活动，做到慎砍树、禁挖山、不填湖。

村庄建设边界

赵洼村本次规划划定村庄建设控制线范围总面积34.66公顷；

根据建设需要扩大村庄建设范围，盘活村庄建设用地，优先用于村民建房，按自治区要求山区宅基地面积不超过400平方米布置院落，优先引导村庄远处道路不便地区、基础设施难配套地区逐步进行搬迁，在塬上新建住宅区进行集中。

宅基地管制规则

①严格执行“一户一宅”政策，规划新申请的宅基地，优先利用村内空闲地、闲置宅基地和废弃地，并严格控制在《宁夏回族自治区实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》规定的标准以内。

②现有宅基地超标的不得申请新建宅基地，鼓励超标宅基地、在城镇周边的、外出务工的“两栖人口”的宅基地有偿退出。

③新增宅基地确需在规划范围外选址的，经三分之二村民代表同意后，在保证用的规模不变的前提下，方可按照相关程序调整布局。

集体经营性建设用地管制规则

①集体经营性建设用地应优先利用现有低效建设用地、闲置地和废弃地。

②优先选择权属清晰、区位条件优越、规模适度的经营性建设用地通过出让、租赁、作价出资（入股）等方式入市流转，明确入市地块的使用性质、使用年限、容积率和建筑规模等各项指标。

③规划范围内农用地在批准改变用途之前，应当按原用途使用，不得荒芜。

④商服、工业、仓储等项目在办理手续时，应严格执行行业相关用地标准。

⑤经营性建设用地建筑密度需控制在40%以下，建筑高度不超过20米，容积率不超过1.5，绿地率大于35%。经营性建设用地调整应经村民小组确认，由村委会审查同意，逐级报村庄规划原审批机关批准。

⑥如村庄未来有产业发展需求，且新一轮国土空间规划中有新增建设用地规模，则可优先考虑规划“留白用地”作为经营性建设用地。

基础设施和公服设施用地管制规则

①积极推进基本公共服务设施均等化，重点保障赵洼村公共服务设施用地、基础设施用地、村内交通用地及景观绿化用地需求，合理优化其建设用地布局。

②不得占用交通用地建房，村庄干路两侧建房退让3米，巷道两侧建房退让2米。

③垃圾收集点、公厕、污水处理设施等基础设施用地及综合服务站、基层综合性文化服务中心、卫生室、养老和教育等公共服务设施用地村民不得随意占用。

④村内供水、污水处理设施以及房屋排水接口需经村委会确认后再进行建设。

留白用地弹性管制规则

①对规划划定的留白用地，规划期内使用“留白”用地，应符合国家和省相关规定要求。

②对暂时无法明确具体地块及规模边界的项目，纳入项目清单管理，后续可根据项目建设需要再确定具体边界、规模和相应的规划管控要求。

③机动指标未来可在不占用永久基本农田和生态保护红线，并符合相关用途管制

要求的前提下，在村域内灵活使用。建设项目规划审批时落地机动指标、明确规划用地性质，项目批准后更新数据库并纳入国土空间规划“一张图”系统。

④弹性管控原则上应符合以下清单中准入项目类型，严禁建设清单中禁建项目类型。

核发乡村建设规划许可证

①规划实行乡村建设规划许可证管理制度是《中华人民共和国城乡规划法》对乡村建设的新要求，乡村建设规划许可证制度要充分体现农村特点，体现便民利民和以人为本，满足农民生产和生活需要，遏制农村无序建设和浪费土地。

②规划期内，在乡、村庄规划区内进行乡镇企业、乡村公共设施和公益事业建设的，建设单位或者个人应当向乡、镇人民政府提出申请，由乡、镇人民政府报城市、县人民政府城乡规划主管部门核发乡村建设规划许可证。在乡、村庄规划区内进行乡镇企业、乡村公共设施和公益事业建设以及农村村民住宅建设，不得占用农用地；确需占用农用地的，应当依照《中华人民共和国土地管理法》有关规定办理农用地转用审批手续后，由城市、县人民政府城乡规划主管部门核发乡村建设规划许可证。建设单位或者个人在取得乡村建设规划许可证后，方可办理用地审批手续。城乡规划主管部门严格核发乡村建设规划许可证，合理利用村庄建设用地，推进美丽乡村建设，助力乡村振兴发展。

- 3、产业发展规划

- 3.1产业发展定位

规划赵洼村以种养殖为代表的农业为主导产业、商贸流通为特色产业、劳务输出为增收产业，全村积极开展推进农村一二三产业深度融合发展，全方位发展农业新产业新业态，打造赵洼村特色农产品，形成产业链条完整、布局合理、功能多样、业态丰富、利益联结紧密的发展新格局。

- 3.2产业发展重点

（1）做强村庄草畜产业

规划围绕“5350”肉牛养殖示范村建设要求，持续扩大肉牛养殖规模，推行规模化种养和标准化生产；新建赵洼村标准化养殖小区，积极引导养殖户“出户入园”；整合提升耕地资源，稳定地膜玉米、青贮玉米等旱作饲草料种植面积，加大农耕机械的推广应用，提升饲草料单产水平，同时配套养殖园区、饲草料加工配送中心等设施，做大做强肉牛产业。

（2）做精村庄特色产业

重点依托木材加工厂项目建设，鼓励企业积极开展土地流转，完善合作模式，建立“企业+党支部+农户”的合作利益联结模式，做精商贸加工销售产业，同时做响赵洼村建材品牌，建材加工销售作为赵洼村的特色产业业，依托交通区位优势，完善建材加工、仓储和销售产业链条。

（3）壮大村级集体经济

加强村级集体资产的管理，加大村级闲置建设用地盘活利用，重点盘活村庄现状闲置用地，结合肉牛养殖、特色种植、乡村旅游等产业设施配套，积极申请壮大村集体资金，以资金为撬动成立专业合作社，大力发展壮大村集体经济。

- 近期建设项目

围绕产业发展、基础设施和公共服务设施提档升级、村庄居民点建设等方面谋划近期建设项目总计21个，总投资约7917万元，其中：产业项目5个，总投资3230万元；基础设施项目6个，总投资1472万元；公共服务设施项2个，总投资60万元；居民点建设及人居环境整治项目5个，总投资1955万元；国土综合整治项目3个，总投资约1200万元。具体详见下表：

赵洼村近期建设项目一览表

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目位置 | 项目规模及建设内容 | 投资估算 | 资金来源 | 建设时序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产业项目 | 建材加工厂 | 国道309北侧 | 新建6m高地上一层开敞式轻钢结构加工棚1栋375㎡；硬化混凝土场地及道路1930㎡；安装5.5m宽铁艺大门1个、1.8m高砖墙7m；购置购置设备等。 | 500 | 彭阳县统筹整合使用财政涉农资金 | 2024年 |
| 2 |  | 林下养殖示范园 | 赵洼组 | 在村委会南侧，利用现状曹杏种植，发展林下养殖，养殖朝那鸡等特色禽类20000羽 | 200 | 申请中央财政衔接资金 | 2025年 |
| 3 |  | 集中养殖园区 | 新小湾组 | 在新小湾组，利用现状闲置学校和周边园地，建设肉牛养殖园区，占地面积约2公顷，养殖规模1500头，推动赵洼村出户入园项目的实施，解决搬迁撤并居民养殖问题。 | 1000 | 申请中央财政衔接资金 | 2024年 |
| 4 |  | 山桃种植园 | 赵木组 | 在赵木组，建设山桃种植园，占地面积约5.0公顷，补植山桃3000棵 | 1000 | 申请小流域治理及生态修复相关专项资金 | 2023-2024年 |
| 5 |  | 生产道路硬化工程 | 全村域 | 为保障村民农业生产，改善村民农业生产条件，对现状生产道路进行硬化，路面宽度3米，路面材质为砂砾道路，硬化道路总长约8700米 | 530 | 申请中央财政有效衔接资金+相关涉农专项资金 | 2023-2024年 |
|  |  | 小计 |  |  | 3230 |  |  |
| 6 | 基础设施 | 道路硬化工程 | 新小湾组 | 实施美丽宜居村庄项目，总硬化面积14140㎡，其中2.5米宽连户路硬化9650㎡、2.2米宽入户路硬化2750㎡、60厚面包砖铺装1200㎡，150厚混凝土铺装540㎡,混凝土道牙900米 | 300 | 申请高质量美丽宜居专项资金 | 2022-2023年 |
| 7 |  | 亮化工程 | 全村域 | 对村庄主干道路安装太阳能路灯，总计120盏 | 42 | 申请高质量美丽宜居专项资金 | 2022年 |
| 8 |  | 雨水工程 | 全村域 | 对村庄内连户路雨水边沟（结合实际情况单侧设置）系统进行完善，改造提升，采用硬质雨水边沟，总长约5000m | 120 | 申请高质量美丽宜居专项资金 | 2023-2024年 |
| 9 |  | 污水工程 | 全村域 | 对新建居民点建设污水管网和污水处理设施，污水处理设施处理规模约为15m³/d，新建污水管道2800m，管径为D300，混凝土管；保留分散农户按照结合村庄地形及集聚度按照3-5户设置小型一体化污水处理设施，总计20套 | 800 | 申请中央财政有效衔接资金 | 2025年 |
| 10 |  | 环卫工程 | 全村域 | 按照“两次六分”生活垃圾处理模式，深度推动村庄分类，实现生活垃圾源头减量，配建垃圾收集点5处（由4组大型垃圾收集箱组成），每户配套小型垃圾分类收集箱80组，同时配建小型垃圾收集车（电动车） | 10 | 申请中央财政有效衔接资金 | 2024年 |
| 11 |  | 清洁能源工程 | 全村域 | 实施清洁能源项目，建设分布式光伏，涉及户数120户 | 200 | 申请中央财政有效衔接资金 | 2025年 |
|  |  | 小计 |  |  | 1472 |  |  |
| 12 | 公共服务设施 | 活动广场 | 集中安置区 | 在集中安置区新建文化广场1处，占地面积约1800平方米，以硬化、绿化为主，安装健身器材 | 30 | 申请中央财政有效衔接资金或美丽宜居专项资金 | 2025年 |
| 13 |  | 文化活动室 | 村部 | 结合村部新建文化活动室1处，以满足村民文化活动需求 | 30 | 县财政配套 | 2024年 |
|  |  | 小计 |  |  | 60 |  |  |
| 14 | 居民点建设 | 集中安置区项目 | 赵洼组 | 新建农宅78户，将前沟组分布分散农户进行集中安置，配套建设道路、给水、电力、电信等附属设施 | 1700 | 县财政配套+村民自筹 | 2025年 |
| 15 |  | 村庄人居环境整治 | 全村域 | 一院两园改造栅栏1500米；矮墙170延米；绿化提升工程总面积3000㎡；环境综合整治，包括坡面修整、沟渠清理、树木修剪、垃圾清运等 | 50 | 申请美丽村庄专项资金 | 2022-2023年 |
| 16 |  | 一院四院改造工程 | 全村域 | 对村域内常住户实施一院四园改造工程，改善人居环境，总计改造60户 | 20 | 申请中央财政有效衔接资金 | 2024-2025 |
| 17 |  | 村庄入口标志 | 村庄主入口 | 新建村庄入口标识一处，体验村庄特色的标识，配植绿化。 | 5 | 申请美丽村庄资金 | 2024年 |
| 18 |  | 村庄绿化提升 | 全村域 | 各组庄点进行绿化提升，在村庄内采用经果林+景观树种组合绿化，改善居民点环境，并提升一定经济效益，共需绿化面积5200平方米。 | 60 | 申请中央财政有效衔接资金 | 2024-2025年 |
|  |  | 小计 |  |  | 1955 |  |  |
| 19 | 国土综合整治及生态修复 | 建设用地整治 | 全村域 | 腾退村域内零散宅基地35户，面积2.82公顷 | 300 | 申请相关专项资金 | 2025年 |
| 20 |  | 高标准农田建设项目 | 全村域 | 对村庄3000亩耕地实施高标准农田建设项目 | 600 | 申请相关专项资金 | 2022年 |
| 21 |  | 生态修复项目 | 全村域 | 对村域范围内退耕还林区域进行补植绿化，树种以经果树为主 | 300 | 申请专项资金 | 2024-2025年 |
|  |  | 小计 |  |  | 1200 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 7917 |  |  |