彭阳县白阳镇余沟村

村庄规划（2023-2035年）

一、项目名称

彭阳县白阳镇余沟村村庄规划（2023-2035年）

二、区位

白阳镇，隶属于宁夏回族自治区固原市彭阳县，地处宁夏回族自治区东南部，东接城阳乡，南饶红河镇，西邻古城镇，北靠王洼镇。

余沟村位于白阳镇西南面，距离镇政府4.9公里，北接姚河村，西连周沟村，南通新集乡、刘台村，东至南山村，村委会距离镇政府3.5公里，交通便利。

三、规划范围及期限

本次村庄规划为余沟村整个行政管辖范围，包括3个村民小组，总面积978.29公顷。本次规划的基期年为2023年，规划期限为：2023-2035年。其中近期规划至2025年，远期至2035年。

四、村庄分类

结合上位规划以及余沟村村庄发展情况，确定余沟村主导村庄分类为整治改善类村庄。

五、发展定位

综合分析确定余沟村的发展定位为：以夯实基础农业资源为基础，以特色设施农业为主线，完善支撑体系为抓手的集聚发展示范村。

六、国土空间规划总体布局

至2035年规划耕地333.57公顷，较基期年增加1.40公顷，均为旱地，增加部分主要是宅基地复垦和零散宅基地搬迁撤并，在村庄内部实现了占补平衡。林地面积为568.12公顷，较基期年增加2.44公顷，增加部分主要是零散宅基地搬迁撤并。草地面积为35.55公顷，较基期减少1.8公顷，减少部分主要是将耕地内部小面积的草地整理为耕地。种植设施建设用地面积为19.9公顷，较基期年减少0.37公顷，主要为居民点内零散农业设施建设用地在规划期内逐步腾退，并复垦为耕地或退还为草地，以落实耕地和草地进出平衡。至2035年，居住用地面积为11.16公顷，较基期减少3.04公顷，其中农村社区服务设施用地0.66公顷，主要为宅基地退耕。公共管理与公共服务用地0.58公顷，较基期减少0.13公顷，主要对废弃的村委会进行改建利用，建造文化活动广场。根据村庄发展需求进行规划“留白”，规划余沟村留白用地0.46公顷，作为村庄居住、农村公共公益设施、以及村庄未来不确定的项目工程预留的用地指标。

七、产业发展规划

根据余沟村产业发展现状及村庄资源条件，在提质增效的传统产业基础上，规划村庄产业发展形成“一轴四区”的产业空间结构。其中：

一轴：以村庄中部的主要道路为主，向北连接白阳镇和彭阳县，向南连接新集乡，是全村产业布局的主要轴线。

四区：在保障粮食种植面积的基础上，根据局部特征形成的产业发展分区，包括优质原粮种植区、经济作物种植区、牧草种植区、规模养殖园区。

八、居民点布局规划

通过摸底，梳理村庄现状宅基地户均面积、分户或迁建需求等情况，其空间布局以建设独有乡村风貌的人居环境为出发点，以现状格局为基础，规划近期重点完成建筑风貌提升整治，加大对现状废弃、损毁宅基地的整治力度，配套完善的基础设施及公共服务设施。

规划对居民点采用自然腾挪和局部更新方式，划定居民点用地框线，基础设施投入在框线内，结合村民意愿，居住用地逐步集中。规划在保持村庄原有的自然肌理前提下，结合现状设施、道路和住宅布局，集约高效的完善村域内公共服务设施、农宅、产业服务设施及公共开敞活动空间等。规划保留现有学校，将原有的老村委会改建为村内的文化活动广场，在新建区建造一处老年活动中心。

九、基础设施和公共服务设施布局

1、给水设施规划

规划给水干管采用环状和树枝状相结合布置方式，管径DN50-DN110，保留改造现状给水管网，整治损坏管网，加强对自来水设施管理，进一步完善供水系统，保证饮水安全与用水控制，集中供水，分户计量。

2、排水设施规划

（1）雨水管网规划

规划在村庄干路、支路单侧新建雨水边沟作为雨水排放主管道，场地高程低于道路标高的农户在院落中设置单箅雨水口并敷设雨水管连接至雨水主管，雨水通过单箅雨水口收集至管道后，统一排放至附近沟渠、农田。

（2）污水管网规划

本规划本着生态、传统、经济、适用的原则，采取“村域分散，片区集中”的处理体系。规划在余沟村较为集中的居民点新建3处集中污水处理池，集中解决村庄污水问题，处理工艺采用A/O生化处理法，该工艺具有适应能力强，耐冲击负荷，高容积负荷，不产生污泥膨胀，排泥量少，脱氮效果较好等特点。

3、电力电信工程

供电线路：村庄用电经 10KV 电力线路由高庄乡变电站辐射延伸引入村内变压器，变压供给居民用电，线路采用架空铺设方式。

结合村庄整治，对现有架空通信线路进行整理。完善新建区的通信线路，新敷设的通信线路与现有通信线路统一建设，统一管理，避免各自为政。整理后的架空线路原则上沿路架设。

4、环卫设施

村庄垃圾采用“户定点、组分类、村收集转运、镇处理、县检查”的方式进行处理。近期以村庄环境整治为主要目标配置环卫设施。规划在村庄居民点范围内配套垃圾桶。垃圾收集点按服务半径100米配置，村庄居民点共配置垃圾桶37个。

5、公共服务设施规划

村庄农村社区服务设施主要为村委会，位于姚河村，配套建设卫生室，活动广场等设施。规划不增教育设施，适龄儿童就读于彭阳县。保留余沟村标准化村卫生室，同时应完善配备设施，加强医疗水平的服务能力。余沟村距离彭阳县城距离较近，本次规划不增加商业设施。将原来的老村委会改建成余沟村文化活动广场，满足村民对公共活动空间的需求。随着老龄化人群的增加，规划建设老年活动中心一处，便于老人们的休闲、娱乐和服务等。

十、防灾减灾工程规划

1、疏散救援通道

结合交通网络建设疏散救援通道，突出灾时疏散救援道路通行能力的保障。规划区内部主要道路为主要疏散通道。

2、避难场所

规划利用村庄内部的公共场地及外围田野等开阔空间作为避震疏散场地。疏散半径满足300～500米，人均避震面积不小于4平方米。

十一、近期行动计划

共涉及基础设施建设、公共服务设施建设、村庄居民点建设、国土综合整治与生态修复、产业发展五大方面共计14个项目。

| 序号 | 项目类型 | 项目（工程）名称 | 建设内容 | 项目规模 | 建设主体 | 投资估算（万元） | 资金来源 | 建设方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全域综合整治 | 高标准农田建设项目 | 土地平整、农田基础设施建设 | 332.05公顷 | 自然资源局 | 498 | 专项资金 | 新建 |  |
| 2 |  | 未利用地整治 | 未利用的草地整治为耕地 | 1.75公顷 | 自然资源局 | 2.67 | 专项资金 | 新建 |  |
| 3 |  | 宅基地复垦 | 废弃、无人居住的宅基地复垦为耕地 | 1.32公顷 | 自然资源局 | 1.98 | 专项资金 | 改建 |  |
| 4 |  | 拆迁撤并 | 耕地、林地内的宅基地拆迁出来，安置在新建宅基地内 | 2.46公顷 | 自然资源局 | 3.80 | 专项资金 | 改建 |  |
| 5 | 基础设施 | 新建道路项目 | 黑刺沟组新建道路一条 | 1000米 | 住房和城乡建设局 | 50 | 县财政资金 | 新建 |  |
| 6 |  | 污水管线 | 余沟村敷设污水管线 | 6000米 | 住房和城乡建设局 | 60 | 县财政资金 | 新建 |  |
| 7 |  | 污水处理池 | 新建污水处理池 | 3处 | 住房和城乡建设局 | 30 | 县财政资金 | 新建 |  |
| 8 |  | 垃圾箱 | 增设垃圾箱 | 37个 | 住房和城乡建设局 | 3.7 | 县财政资金 | 新建 |  |
| 9 | 公共服务设施配置 | 新建活动广场 | 废弃村委会改建为活动广场 | 1839平方米 | 白阳镇人民政府 | 10 | 地方政府配套资金 | 新建 |  |
| 10 |  | 新建老年活动中心 | 规划新建一处老年活动中心 | 455平方米 | 白阳镇人民政府 | 15 | 地方政府配套资金 | 新建 |  |
| 11 | 产业发展 | 规模养殖园区建设 | 建设规模养殖园区养殖肉牛、肉羊 | 1.19公顷 | 白阳镇人民政府 | 96 | 农户自筹和财政补贴 | 改建 |  |
| 12 | 人居环境 | 新建宅基地 | 安置搬迁撤并的居民 | 7323平方米 | 白阳镇人民政府 | 340 | 专项资金 | 新建 |  |
| 13 |  | 黑刺沟组居民点整治项目 | 道路、环卫、绿化、村容村貌整治 | - | 白阳镇人民政府 | 50 | 专项资金 | 新建 |  |
| 14 |  | 杨树峁组居民点整治项目 | 道路、环卫、绿化、村容村貌整治 | - | 白阳镇人民政府 | 50 | 专项资金 | 新建 |  |
|  | 合计 | - | - | - |  | 1211.15 |  |  |  |