- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：彭阳县粮油产业化经营综合深加工项目

建设单位（盖章）：彭阳县富味思农业科技有限公司

编制日期：2024年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 彭阳县粮油产业化经营综合深加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2303-640914-04-01-264264 |  |  |
| 建设单位联系人 | 韩步香 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 宁夏回族自治区固原市彭阳县王洼产业园 |  |  |
| 地理坐标 | 东经：106°39′16.435″，北纬：35°50′1.497″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1312小麦加工 C1314杂粮加工 C1331食用植物油加工 C1462酱油、食醋及类似制品制造 | 建设项目 行业类别 | 15谷物磨制131* 16植物油加工133* 23调味品、发酵制品制造146* |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 彭阳县王洼产业园区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1200.0 | 环保投资（万元） | 37.0 |
| 环保投资占比（%） | 2.8 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4297.20 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《宁夏彭阳县王洼产业园区总体规划（2020-2035年）》 审批机关：固原市人民政府 审查文件名称及文号：《固原市人民政府关于<宁夏彭阳县王洼产业园区总体规划（2020-2035年）>的批复>，固政函【2020】148号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《宁夏彭阳县王洼产业园区总体规划（2018-2035年）环境影响报告书》 召集审查机关：宁夏回族自治区生态环境厅 审查文件名称及文号：《自治区生态环境厅关于<宁夏彭阳县王洼产业园区总体规划（2018-2035年）环境影响报告书>审查意见的函》，宁环环评函【2019】660号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与《宁夏彭阳县王洼产业园区总体规划（2020-2035年）》的符合性分析 本项目位于宁夏回族自治区固原市彭阳县王洼产业园，根据《宁夏彭阳县王洼产业园区总体规划（2020-2035年）》，园区为自治区级工业园区，发展定位为：宁南地区能源基地，特色农产品加工、轻工产业制造集散中心，主导产业包括煤炭资源综合利用、农副产品加工，限制发展产业包括电力、医药、冶金、建材、化工、有色产业。 彭阳县王洼产业园区为“一园三区”，分别为王洼煤炭产业北区（区块一）、南区（区块二）和县城特色加工制造产业区（区块三），其中区块一位于县域北部的王洼镇区，区块二位于王洼镇东南侧的二矿片区，区块三位于彭阳县城区的东南部。 本项目位于宁夏回族自治区固原市彭阳县王洼产业园，具体属于县城特色加工制造产业区（区块三）。项目设置面粉、杂粮粉加工、胡麻油加工、手工醋加工3条生产线，主要产品为小麦面粉、杂粮粉、胡麻油及手工醋，属于特色农产品加工行业，不属于电力、医药、冶金、建材、化工、有色产业，符合园区产业定位。 - 与《宁夏彭阳县王洼产业园区总体规划（2018-2035年）环境影响报告书》的符合性分析 根据《宁夏彭阳县王洼产业园区总体规划（2018-2035年）环境影响报告书》，依据园区产业发展现状，按照相关法律、法规、政策文件要求，制定了规划后续发展生态环境准入清单，本项目与彭阳县王洼产业园区生态环境准入清单的符合性分析见下表1-1，与彭阳县王洼产业园区投资准入特别管理措施负面清单的符合性分析见下表1-2。 表1-1 本项目与彭阳县王洼产业园区生态环境准入清单 符合性分析一览表 项目; 类别; 生态环境准入清单; 本项目. 生态环境准入清单; 禁止类; 1、应禁止在本次评价提出的禁建区内开展相应环境管控要求提及的内容。; 本项目位于固原市彭阳县王洼产业园，具体位于县城特色加工制造产业区内（区块三）。项目产品包括小麦面粉、杂粮粉、胡麻油及手工醋，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令第7号），小麦面粉、胡麻油加工为鼓励类项目，杂粮粉、手工醋为允许类项目，不涉及国家和地方淘汰或禁止使用的工艺及设备，不涉及重金属及燃煤锅炉，不属于高风险项目，不涉及重大危险源。. 2、《产业结构调整指导目录》中的淘汰类，全部列入本类，涉及的产业项目禁止新建和投资。. 3、列入《产业结构调整指导目录》鼓励、限制类的产业，但不符合该片区主导、辅助产业定位的全部列入本类，涉及的产业项目禁止新建和投资。. 4、《产业结构调整指导目录》未全部列入的产业，不符合该片区以主导、辅助产业定位的全部列入本类，涉及的产业项目禁止新建和投资。. 5、不得采用国家和地方淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目。. 6、列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》中禁止外商投资领域。. 7、禁止新建涉重项目、禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。. 8、列入《环境保护综合名录》（2017年版）的高风险项目，按《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）判定构成“重大危险源”的项目禁止入园。. 限制类; 1、应限制在本次评价提出的限制建设区内开展相应环境管控要求提及的内容。; 本项目西侧297m处为茹河，不属于茹河两侧200m范围内，同时，项目废水属于间接排放；项目不涉及VOCs排放，不属于高污染项目，项目单位产品能耗、物耗、水耗、污染物排放和资源利用可达到同行业国内先进水平。. 2、《产业结构调整指导目录》中的限制类，除去已列入禁止类的，全部列入本类，涉及的产业项目（企业）须在生产工艺、规模（或产量）、区位（或范围）、环保措施等方面符合国家相关标准和地方管控要求。. 3、加快淘汰不符合产业准入政策、环境污染重、不能实现稳定达标排放的落后和过剩产能。. 4、列入《环境保护综合名录》（2017年版）的高污染项目，达到特别排放限值要求，新增污染物排放需双倍量置换。. 5、茹河两侧200m范围内不得新、改、扩建新增废水排放项目。. 6、严格涉VOCs排放的工业企业准入，满足《宁夏回族自治区挥发性有机物污染专项治理工作方案》及本次评价提出污染治理要求。. 7、引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品能耗、物耗、水耗、污染物排放和资源利用等均需达到同行业国内先进水平。. 表1-2 本项目与彭阳县王洼产业园区投资准入特别管理 措施负面清单分析表 项目; 区块三; 本项目. 禁止准入条件; 1、电力、医药、冶金、建材、化工、有色产业； 2、列入《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的淘汰类：或鼓励类/限制类/未列入类的产业，不符合该片区主导、辅助产业定位的项目； 3、列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》中禁止外商投资领域； 4、采用国家和地方淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备的项目；生产工艺或污染防治技术不成熟的项目； 5、新建涉重项目、新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉； 6、列入《环境保护综合名录》（2017年版）的高风险项目，按《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）判定构成“重大危险源”的项目禁止入园。; 本项目位于固原市彭阳县王洼产业园，具体位于县城特色加工制造产业区内（区块三）。项目主要生产小麦面粉、杂粮粉、胡麻油及手工醋，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令第7号），不涉及国家和地方淘汰或禁止使用的工艺及设备，不涉及重金属及燃煤锅炉，不属于高风险项目，不涉及重大危险源。. 限制准入条件; - 《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类，除去已列入禁止类的，全部列入本类，涉及的产业项目（企业）须在生产工艺、规模（或产量）、区位（或范围）、环保措施等方面符合国家相关标准和地方管控要求； - 引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品能耗、物耗、水耗、污染物排放和资源利用等均需达到同行业国内先进水平； - 涉VOCs排放的项目需要满足《宁夏回族自治区挥发性有机物污染专项治理工作方案》及本次评价提出污染治理要求； - 列入《环境保护综合名录》（2017年版）的高污染项目，新增污染物排放需双倍量置换，并达到特别排放限值要求。; 本项目为小麦面粉、杂粮粉、胡麻油及手工醋生产企业，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令第7号），小麦面粉、胡麻油加工为鼓励类项目，杂粮粉、手工醋为允许类项目；项目西侧297m处为茹河，不属于茹河两侧200m范围内，项目废水属于间接排放；同时，项目不涉及VOCs排放，不属于高污染项目，单位产品能耗、物耗、水耗、污染物排放和资源利用可达到同行业国内先进水平。. 限制发展条件; 高耗水项目和水污染严重产业及项目环保设施不达标、不采用清洁能源、清洁生产指标不达标的项目，园区引进无法达到国家、地方规定的环境保护标准的项目，茹河西侧至经四路设置50m防护绿地，两侧200m范围内不得新、改、扩建废水排放项目。. 根据上表对照分析，本项目不属于园区禁止、限制类项目，可满足园区生态环境准入清单及投资准入特别管理措施负面清单要求，符合《宁夏彭阳县王洼产业园区总体规划（2018-2035年）环境影响报告书》中的相关要求。 3、与《宁夏彭阳县王洼产业园区总体规划（2018-2035年）环境影响报告书》审查意见的符合性分析 根据《自治区生态环境厅关于<宁夏彭阳县王洼产业园区总体规划（2018-2035年）环境影响报告书>审查意见的函》（宁环环评函【2019】660号），将彭阳县王洼产业园区（区块一和区块二）与县城工业园区（区块三）调整为“一园三区”，即为彭阳王洼产业园区，其中，区块一（煤炭北区）和区块二（煤炭南区）均位于县城北部的王洼镇区，区块三（特色加工制造区）位于彭阳县城的东南部，规划主导产业为煤炭资源综合利用和农副产品加工。 《规划》优化调整和实施过程中应重点做好以下工作：加强规划引导，坚持绿色发展和协调发展理念；严守生态保护红线，加强空间管控；严守环境质量底线，制定落实彭阳县王洼产业园区污染物总量管控要求；按照“以水定产”的原则优化园区产业定位、产业结构和发展规模，加快推进区内产业转型升级，严控高耗水企业入园。结合区域大区污染防治要求，进一步优化区内能源结构，逐步提升清洁能源使用率。推进技术研发型、创新性产业发展，提升产业的技术水平和产业取得循环化水平；严格入区项目的生态环境准入管理。 本项目占地性质为工业用地，项目设置面粉、杂粮粉加工、胡麻油加工、手工醋加工3条生产线，主要产品为小麦面粉、杂粮粉、胡麻油及手工醋，属于特色农产品加工行业，符合园区的产业定位；建设单位针对废气、废水、噪声及固废均采取了合理可行的治理措施，可保证各项污染物达标排放或无害化处置。综上，本项目的建设符合《宁夏彭阳县王洼产业园区总体规划（2018-2035年）环境影响报告书》审查意见中的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于特色农产品加工行业，主要产品为小麦面粉、杂粮粉、胡麻油及手工醋，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令第7号），项目生产线中的小麦面粉加工属于鼓励类“十九、轻工、21、营养健康型大米、小麦粉（食品专用米、发芽糙米、留胚米、食品专用粉、全麦粉及营养强化产品等）及制品的开发生产，传统主食工业化生产”，为鼓励类项目；胡麻油加工属于鼓励类“十九、轻工、22、油茶籽、核桃等木本油料和胡麻、芝麻、葵花籽、牡丹籽等小品种油料加工生产线”，为鼓励类项目；杂粮粉、手工醋加工为允许类项目。 同时，项目已于2023年3月7日取得由彭阳县王洼产业园区管理委员会下发的宁夏回族自治区企业投资项目备案证，项目代码为：2303-640914-04-01-264264。综上，项目符合国家及地方产业政策要求。 2、“三线一单”符合性分析 “三线一单”是以改善环境质量为核心，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线落实到不同的环境管控单元，并建立环境准入负面清单的环境分区管控体系。 ⑴生态红线 根据《自治区人民政府关于发布宁夏回族自治区生态保护红线的通知》（宁政发【2018】23号）和《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（固政规发【2021】6号），本项目位于固原市彭阳县王洼产业园区，具体位于县城特色加工制造产业区（区块三）内，不在固原市生态保护红线范围内，项目与固原市生态保护红线位置关系图见附图1-1。 ⑵生态环境质量底线及分区管控符合性分析 ①与固原市水环境质量底线及分区管控符合性分析 水环境质量底线：按照水环境质量“只能更好，不能变差”的原则，基于水环境功能、水环境质量现状、污染源分布等情况，衔接自治区水功能区划、“水十条”实施方案、水污染防治目标责任书等现行要求，考虑水环境质量改善潜力，参照《关于印发2021年度大气、水、土壤污染防治和应对气候变化等重点工作安排的通知》（宁生态环保办【2021】5号），综合确定全市水环境控制断面2025年、2035年的水环境质量底线目标，其中2025年目标以水环境现状为基础，结合水环境质量改善潜力分析，进行目标指标预测；远期2035年，以水环境功能区稳定达标和水生态系统整体恢复为目标，预测设定水环境质量目标。 本项目所在区域内主要地表水体为茹河，根据《固原市“三线一单”编制文本》，茹河沟圈断面2025年、2035年水质目标均为IV类标准要求。根据《2022年宁夏生态环境质量状况》，2022年茹河沟圈断面水质类别为II类，符合水环境质量底线要求。 水环境分区管控符合性分析：固原市水环境管控分区共分为三大类：水环境优先保护区、水环境重点管控区（包含水环境工业污染源重点管控区、水环境农业污染源重点管控区、水环境城镇生活污染源重点管控区）和水环境一般管控区。 经对照，本项目位于水环境工业污染源重点管控区，管控要求为：排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。对严重污染水环境的落后工艺和设备实行淘汰制度。禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。新建排放重点水污染物的工业项目应当进入符合相关产业规划的工业集聚区。 加快园区企业污水预处理、配套管网等设施建设，实现管网全覆盖、污水全收集、集中全处理；采取并网联通和封堵取缔等措施，确保入河直排口零增长；深入实施马铃薯淀粉加工废水汁水还田利用。 本项目属于特色农产品加工行业，主要产品为小麦面粉、杂粮粉、胡麻油及手工醋，不属于造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷等其他严重污染水环境的生产项目，项目产生的废水主要为手工醋设备清洗废水、生产车间地面清洗废水及生活污水，手工醋设备清洗废水、生产车间地面清洗废水经中和沉淀池预处理后与经化粪池处理后的生活污水一同排入园区集污管网，经彭阳县王洼产业配套污水处理站处理后，最终进入彭阳县污水处理厂进行处理。综上，本项目各项废水属于间接排放，可满足固原市水环境工业污染源重点管控区的管控要求。本项目与固原市水环境分区管控关系图见附图1-2。 ②与固原市大气环境质量底线及分区管控符合性分析 大气环境质量底线：根据《固原市“三线一单”编制文本》中固原市大气环境质量目标建议值一览表，彭阳县PM2.5质量目标建议值2025年和2035年均为25μg/m3。根据《2022年宁夏生态环境质量状况》中彭阳县的监测数据可知，PM2.5年平均质量浓度为25μg/m3，符合大气环境质量底线要求。 大气环境分区管控符合性要求：基于区域大气环境流场模拟结果，考虑人口分布、大气污染传输规律和土地利用现状等，识别模拟单元主导属性，将全市划分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区，实施分类管理。 经对照，本项目位于大气环境高排放重点管控区，其具体要求为：“全面推进工业窑炉淘汰和深度治理，加快推进火电等重点行业排放提标改造，深化挥发性有机物治理。提高工业低碳水平，加快建材、化工等当地传统高耗能行业节能改造和清洁生产”。 本项目属于特色农产品加工行业，主要产品为小麦面粉、杂粮粉、胡麻油及手工醋，不属于火电等重点行业及建材、化工等当地传统高耗能行业，不涉及工业炉窑，项目产生的废气主要为面粉、杂粮粉加工生产线小麦振动筛清理、制粉粉尘、杂粮破碎、磨粉粉尘、手工醋生产线发酵异味及胡麻油加工生产线炒制过程异味，其中，面粉、杂粮粉加工生产线中石磨面粉机、磨粉机转速较慢，起尘量较少，各工序均在密闭设备中进行，生产车间1#设置新风系统，上述废气经负压收集后进入1套布袋收尘器进行处理，处理后通过1根15m高的排气筒（DA001）排放；手工醋加工生产线发酵过程中产生的少量异味经通风换气后对环境影响较小；胡麻油加工生产线生产过程中产生的少量异味同样经通风换气后对环境影响较小。综上，项目各项废气均采取了合理可行的治理措施，并可达标排放，可满足固原市大气环境高排放重点管控区中的管控要求。项目与大气环境分区管控位置关系图见附图1-3。 ③与固原市土壤污染风险防控底线及分区管控符合性分析 土壤污染风险防控底线：根据《固原市“三线一单”编制文本》中固原市土壤污染风险管控目标，预计到2025年，全市受污染耕地安全利用率保持在98%以上，污染地块安全利用率高于95%；到2035年，受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率达到国家、自治区考核标准。本项目占地性质属于工业用地，占地范围内不涉及污染地块及耕地，因此，本项目不涉及土壤污染风险防控底线。 土壤环境分区管控符合性要求：根据土壤环境质量现状、土地利用现状，综合考虑全区农用地土壤污染状况详查和重点行业企业用地详查结果，衔接现有污染地块名录、土壤环境重点监管企业清单等，将全市划分为农用地优先保护区和土壤环境一般管控区。 经对照，本项目位于土壤环境一般管控区，其具体要求为：“在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”。 本项目位于固原市彭阳县王洼产业园区，具体位于县城特色加工制造产业区（区块三）内，不属于有色金属冶炼、焦化等行业企业，同时，厂区均为硬化地面，对土壤、地下水的影响较小。因此，本项目的建设可满足固原市土壤环境一般管控区的要求。项目与固原市土壤污染风险管控关系图见附图1-4。 ⑶资源利用上线符合性分析 ①能源（煤炭）资源利用上线及分区管控 根据固政规发【2021】6号文件：本项目所在区域属于固原市高污染燃料禁燃区，项目生产过程采用电加热，冬季办公区采暖由园区集中供暖管网统一提供，不使用煤炭，因此符合固原市能源（煤炭）资源利用上线及分区管控要求。项目与固原市高污染燃料禁燃区关系图见附图1-5。 ②水资源利用上线及分区管控 本项目新鲜水用量为1593.3m3/a，由园区供水管网提供，用水量较小，因此符合固原市水资源利用上线及分区管控要求。 ③土地资源利用上线及分区管控 根据《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政规发【2021】6号）文件要求：将西吉县、隆德县、泾源县等3个区县确定为土地资源重点管控区。本项目位于固原市彭阳县王洼产业园区，具体位于县城特色加工制造产业区（区块三）内，占地性质属于工业用地，不属于土地资源重点管控区。因此符合固原市土地资源利用上线及分区管控要求。 ⑷生态环境准入清单符合性分析 ①与固原市环境管控单元生态环境准入清单符合性分析 根据《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（固政规发【2021】6号），将固原市划分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元，在扣除优先保护单元的基础上，将水环境重点管控区、大气环境重点管控区、禁燃区、地下水开采等重点管控区等与行政区划、工业园区边界等进行空间叠加拟合，形成重点管控单元。重点管控单元总体上以守住环境质量底线、控制资源利用上线、积极发展社会经济为导向，实施污染防治、生态环境修复治理和差异化环境准入。经对照，本项目位于重点管控单元内，项目为特色农产品加工行业，运营过程产生的废气、废水、噪声、固体废物经采取相应的治理措施后均在可控范围。在严格落实本评价污染防治措施前提下，可满足重点管控单元要求。本项目与固原市生态环境分区管控单元位置关系图见1-6。 本项目与固原市生态环境准入清单符合性分析见下表1-3。 ②与固原市环境管控单元生态环境准入清单符合性分析 本项目位于“彭阳县王洼产业园区重点管控单元（ZH64042520001）”，与该管控单元符合性分析见下表1-4。 |  |  |

表1-3 本项目与固原市生态环境准入清单符合性分析一览表 管控维度; 管控要求; 本项目. A1空间布局约束; A1.1 禁止开发建设活动的要求; 严禁产能过剩行业新增产能，各开发区主导产业产值占比达到60%以上，严防发达地区淘汰退出的高污染企业落户固原。; 本项目属于特色农产品加工行业，主要产品为小麦面粉、杂粮粉、胡麻油及手工醋，不属于严禁产能过剩行业新增产能及发达地区淘汰退出的高污染企业。符合。. 严禁在“五河”临岸1公里范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。; 本项目不在“五河”临岸1kn范围内，不属于“两高一资”项目。符合。. 城市建成区一律禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。; 本项目不涉及燃煤锅炉。符合。. A1.2 限制开发建设活动的要求; 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。; 本项目为属于特色农产品加工行业，主要产品为小麦面粉、杂粮粉、胡麻油及手工醋，位于固原市彭阳县王洼产业园区，具体位于县城特色加工制造产业区（区块三）内，不涉及优先保护类耕地，不属于有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。符合。. A1.3 不符合空间布局要求的活动的退出要求; 在一定过渡期并给予合理补偿的基础上，依法依规关闭或搬迁禁养区内确需关闭或搬迁的畜禽规模养殖场（园区）。; 不涉及。. 全面取缔保护区违法建设项目，全面解决保护区矿产资源开发等历史遗留问题，自然保护区内全面禁止一切与保护无关的开发建设活动。; 本项目位于固原市彭阳县王洼产业园区，具体位于县城特色加工制造产业区（区块三）内，不涉及自然保护区。符合。. 对六盘山水源核心区，坚决退出旅游项目，严禁游客进入。; 不涉及。. 城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。; 本项目不涉及燃煤锅炉。符合。. A2污染物排放管控; A2.1 允许排放量要求; 化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量及减排量完成自治区下达任务。; 本项目不涉及化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物的排放。符合。. 新改扩建耗煤项目（除煤化工、火电）一律实施煤炭减量等量置换，所有新建、改建、扩建耗煤1万吨及以上项目（除热电联产外）一律实施煤炭等量替代。; 本项目属于特色农产品加工行业，主要产品为小麦面粉、杂粮粉、胡麻油及手工醋，生产过程采用电加热，冬季办公区采暖由园区集中供暖管网统一提供，不涉及煤炭的使用。符合。. 严格重金属排放项目准入，坚持“减量置换”或“等量置换”原则。; 本项目属于特色农产品加工行业，主要产品为小麦面粉、杂粮粉、胡麻油及手工醋，不涉及重金属排放。符合。. 在“五河”干流已覆盖集污管网的区域配套建设污水处理设施，确保所有建制镇和中心村污水处理全覆盖。; 本项目位于固原市彭阳县王洼产业园区，具体位于县城特色加工制造产业区（区块三）内，不属于“五河”干流已覆盖集污管网的区域，同时，本项目废水主要为手工醋设备清洗废水、生产车间地面清洗废水及生活污水，手工醋设备清洗废水、生产车间地面清洗废水经中和沉淀池预处理后与经化粪池处理后的生活污水一同排入园区集污管网，经彭阳县王洼产业园配套污水处理站处理后，最终进入彭阳县污水处理厂进行处理。符合。. 火电、水泥等重点行业及燃煤锅炉，严格按照大气污染物排放标准及特别排放限值要求执行。; 本项目属于特色农产品加工行业，主要产品为小麦面粉、杂粮粉、胡麻油及手工醋，不属于火电、水泥等重点行业，不涉及燃煤锅炉。符合。. 到2025年，全市工业固体废弃物综合利用率达到80%，中水利用率达到85%以上。; 本项目产生的固体废物中除尘器除尘灰、发酵渣、油饼及油渣集中收集后作为饲料外售，项目固体废物综合利用率约为98%>80%。符合。. A2.2 现有源提标升级改造; 全市65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉全部完成节能和超低排放改造；新建燃气锅炉要同步实现低氮改造。; 本项目不涉及燃煤锅炉的建设。符合。. 加快农村养殖“出户入园”，落实“一控两减三利用”，减少化肥和农药使用量；实现畜禽粪便、农作物秸秆、农膜资源化利用，到2025年，农业废弃物综合利用率达到94%以上。; 不涉及。. A3环境风险; A3.1 联防联控要求; 在清水河城镇产业带、黄河支流、饮用水源地及其周边范围内的企业开展环境风险排查。; 不涉及。. 合理布局危险化学品生产装置和仓储设施，严格控制环境风险。; 不涉及。. 实施环境风险分级管理制度，建立“分类管理、分级负责、属地管理”为主的环境应急管理体系；构建突发环境事件应急响应机制和应急指挥系统，实行环保、公安、交通、消防、卫生、安监部门环境应急联动。; 不涉及。. A4资源利用效率要求; A4.1 能源利用总量及效率要求; 严控煤炭消费总量，实行新（改、扩）建耗煤项目煤炭消费等量或者减量替代。; 本项目为属于特色农产品加工行业，主要产品为小麦面粉、杂粮粉、胡麻油及手工醋，生产过程采用电加热，冬季办公区采暖由园区集中供暖管网统一提供，不涉及煤炭的使用。符合。. A4.2 水资源利用总量及效率要求; 落实节水指标纳入县（区）政绩考核，对水资源超载地区实行用水和项目“双限批”，到2025年全市用水总量控制在2.89亿立方米，单位GDP用水量较2020年下降8%。积极推广农业成套综合节水技术，到2025年农田灌溉水有效利用系数达到0.7以上。; 本项目位于固原市彭阳县王洼产业园区，具体位于县城特色加工制造产业区（区块三）内，不属于水资源超载地区，项目用水总量为1593.3m3/a，用水量较小，由园区供水管网提供。符合。. 表1-4 本项目与固原市生态环境管控单元生态环境准入清单符合性分析一览表 - 序号; - 环境管控单元名称; - 行政区划; - 要素属性; - 管控单元分类; - 管控要求; - 本项目; - 符合性. - 省; - 市; - 县. - ZH64042520001; - 彭阳县王洼产业园区重点管控单元; - 宁夏回族自治区; - 固原市; - 彭阳县; - 水环境工业园重点管控区-大气环境高排放重点管控区-高污染燃料禁燃区; - 重点管控单元; - 空间布局约束; - 1.限制发展电力、医药、冶金、建材、化工、有色等行业的新建项目。; - 本项目属于特色农产品加工行业，主要产品为小麦面粉、杂粮粉、胡麻油及手工醋，不属于电力、医药、冶金、建材、化工、有色等行业的新建项目。; - 符合. - 污染物排放管控要求; - 1.现有产生大气污染物的工业企业应持续开展节能持续开展节能减排。 - 2.新建项目实施主要大气污染物和VOCs排放量等量替代。 - 3.宁夏王洼煤业有限公司应加强污染治理设施的运行管理，确保稳定达标排放。; - 本项目不涉及VOCs排放，主要排放的污染物为颗粒物，为无组织排放，不涉及等量替代。; - 符合. - 环境风险防控; - 园区应建立严格的环境风险防控体系。; - 不涉及。; - /. - 资源开发效率要求; - /; - /; - /. 综上，本项目符合固原市生态环境准入清单及固原市生态环境管控单元生态环境准入清单中的相关要求。 4、本项目与《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）符合性分析 本项目与《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）符合性分析见下表1-5。 表1-5 本项目与GB14881-2013符合性分析一览表 规范中的相关要求; 本项目建设情况; 是否符合. 选址; 厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂; 本项目厂址位于固原市彭阳县王洼产业园，具体位于县城特色加工制造产业区（区块三）内， 周边无对食品有显著污染的企业，不存在有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，项目所在区域不属于已发生洪涝灾害的地区及有虫害大量孳生的潜在场所。; 符合. 厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址. 厂区不宜选择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施. 厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施. 厂区环境; 应考虑环境给食品生产带来的潜在污染风险，并采取适当的措施将其降至最低水平; 本项目生产区与办公用房分隔，厂区内道路均为硬化路面，生产车间布局合理，废气、废水、噪声及固废经采取相应措施后均可达标排放或综合利用，对环境影响较小。; 符合. 厂区应合理布局，各功能区域划分明显，并有适当的分离或分隔措施，防止交叉污染. 厂区内的道路应铺设混凝土、沥青、或者其他硬质材料；空地应采取必要措施，如铺设水泥、地砖或铺设草坪等方式，保持环境清洁，防止正常天气下扬尘和积水等现象的发生. 厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，以防止虫害的孳生. 厂区应有适当的排水系统. 宿舍、食堂、职工娱乐设施等生活区应与生产区保持适当距离或分隔. 厂房和车间; 厂房和车间的内部设计和布局应满足食品卫生操作要求，避免食品生产中发生交叉污染; 本项目生产车间内设置员工更衣间、员工通道及参观通道，可有效避免食品生产中发生交叉感染；厂房的面积和空间可与生产能力相适应，便于设备安置、清洁消毒、物料存储及人员操作。; 符合. 厂房和车间的设计应根据生产工艺合理布局，预防和降低产品受污染的风险. 厂房和车间应根据产品特点、生产工艺、生产特性以及生产过程对清洁程度的要求合理划分作业区，并采取有效分离或分隔。如：通常可划分为清洁作业区、准清洁作业区和一般作业区；或清洁作业区和一般作业区等。一般作业区应与其他作业区域分隔。. 厂房内设置的检验室应与生产区域分隔. 厂房的面积和空间应与生产能力相适应，便于设备安置、清洁消毒、物料存储及人员操作. 废弃物存放设施; 应配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的存放废弃物的专用设施；车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放; 本项目设置一般固废收集设施及生活垃圾分类收集设施，可满足本项目一般工业固废及生活垃圾的贮存需求。; 符合. 综上，本项目可满足《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）中的相关要求。

| 其他符合性分析 | 6、与自治区生态环境厅关于发布《宁夏回族自治区生态环境分区管控动态更新成果》的通知（宁环规发【2024】3号） 根据《宁夏回族自治区生态环境分区管控动态更新成果》的通知（宁环规发【2024】3号），本次摘录与本项目相关内容进行分析，本项目与宁夏回族自治区生态环境总体准入要求符合性分析见下表1-6，项目与南部黄土高原生态环境准入要求符合性分析见下表1-7。 表1-6 本项目与宁夏回族自治区生态环境准入清单 符合性分析表 管控维度; 生态环境准入要求; 本项目. 空间布局约束; 禁止开发建设的活动; - 1、生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 - 9、严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》、《宁夏回族自治区生态保护红线管理条例》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》等法律、法规中相关禁止性管控要求。; 本项目位于固原市彭阳县王洼产业园，具体位于县城特色加工制造产业区内（区块三），不占用生态红线，不涉及自然保护区及饮用水水源保护区。符合。. 限制开发建设的活动; - 严格限制在黄河流域布局高耗水、高污染或者高耗能项目。 - 2、对水质超标的水功能区，除污水集中处理设施排污口外，严格控制新设、改设或者扩大排污口，并实施更严格的污染物排放总量削减要求。 - 3、严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。; 本项目位于固原市彭阳县王洼产业园，具体位于县城特色加工制造产业区内（区块三），不属于黄河流域，不属于高耗水、高污染或者高耗能项目，项目所在区域为茹河流域，属于水质达标区，项目不新增排污口；同时，项目不占用耕地，不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。符合。. 不符合空间布局要求的活动的退出要求; - 1、依法取缔工业直排口、非法排污口，推动黄河岸线1公里范围内高污染企业全部迁入合规园区。 - 2、严格落实《产业结构调整指导目录》，依法依规推进钢铁、煤电、水泥熟料、铁合金、活性炭、电石、焦化、氯碱等行业低端低效产能淘汰和过剩产能压减。; 本项目位于固原市彭阳县王洼产业园，具体位于县城特色加工制造产业区内（区块三），不属于黄河岸线1km范围内，同时，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令第7号），小麦面粉、胡麻油加工为鼓励类项目，杂粮粉、手工醋为允许类项目，不属于低端低效产能淘汰和过剩产能压减。符合。. 污染物排放管控; 污染物排放绩效水平准入要求; - 水环境; - 1、到 2025年，黄河干流宁夏出境断面水质稳定在II类，20个地表水国控断面水质优良比例达到80%以上，劣V类水体控制在10%以内；县级城市建成区黑臭水体基本消除。 - 5、严格控制高耗水、高污染行业发展，上一年度水环境质量未达标的市县，新建、改建、扩建项目化学需氧量和氨氮排放量指标需进行倍量替代。; 本项目西侧297m处为茹河，根据《2022年宁夏生态环境质量状况》，2022年茹河沟圈断面水质类别为II类，符合水环境质量底线要求；同时，项目属于特色农产品加工行业，主要产品为小麦面粉、杂粮粉、胡麻油及手工醋，不属于高耗水、高污染行业。符合。. - 大气环境; - 1.1、未达到大气环境质量标准的地区，新增排放大气污染物项目大气污染物排放总量实行倍减置换；已达到大气环境质量标准的地区，应当严格控制新增排放大气污染物项目大气污染物排放量。 - 2.1、PM2.5年平均浓度未达标的城市，新、改、扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求，所需二氧化硫、NOx、VOCs排放量指标需进行倍量替代。 - 3、工业企业堆场实行规范化全封闭管理，城市建成区餐饮服务单位全部安装油烟净化装置。; 本项目位于固原市彭阳县王洼产业园，所在区域为达标区，项目不涉及二氧化硫、NOx、VOCs排放，同时，本次对北侧13座废弃窑洞进行修复利用，改造为原料、成品储存区，不涉及露天堆放。符合。. - 土壤环境; - 2.1、新、改、扩建重点行业建设项目按照《宁夏回族自治区建设项目重金属污染物排放指标核定办法》要求，遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则，各地级市可自行确定重点区域，重点区域遵循“减量替代”原则，减量替代比例不低于1.2：1。; 本项目属于特色农产品加工行业，主要产品为小麦面粉、杂粮粉、胡麻油及手工醋，不属于重点行业，不涉及重金属排放。符合。. 现有源提标升级改造; - 土壤环境; - 指导地下水污染防治重点排污单位优先开展地下水污染渗漏排查，针对存在问题的设施，采取污染防渗改造措施。; 本项目不属于地下水污染防治重点排污单位，同时，厂区均进行地面硬化，不涉及地下水污染途径。符合。. 禁止污染物排放要求; - 土壤环境; - 1、禁止生产、销售、使用国家明令禁止的农业投入品。禁止将不符合农用标准和环境保护标准的固体废物、废水施入农田。禁止将重金属或者其他有毒有害物质含量超标的工业固体废物、生活垃圾、污染土壤等用于土地复垦。 - 2、禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。; 本项目不涉及重金属，项目各项固废均进行综合利用或无害化处置，禁止向农用地排放或用于土地复垦。符合。. 环境风险防控; 企业/园区环境风险防控要求; - 1、建立健全环境风险重点管控单位名录，严控危险废物贮存环节环境风险，严禁超期、超量贮存各类危险废物。; 本项目不涉及危险废物。符合。. 表1-7 本项目与南部黄土高原生态环境准入清单符合性分析表 管控维度; 生态环境准入要求; 本项目. 南部黄土高原区; 空间布局约束; - 禁止开发建设的活动; - 4、突出区域生态保护优先定位，严禁高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。; 本项目属于特色农产品加工行业，主要产品为小麦面粉、杂粮粉、胡麻油及手工醋，不属于高耗能、高排放、低水平项目。符合。. - 污染物排放管控; - 1、禁止向清水河等河流直接排放工业、生活和畜禽养殖污水。 - 2、加快实施现有城镇污水处理厂提标改造，配套完善集污管网，提高污水收集效率和处理能力。实施污泥无害化处理处置设施建设，实现污泥稳定化、无害化、资源化处理处置。; 本项目手工醋设备清洗废水、生产车间地面清洗废水经中和沉淀池预处理后与经化粪池处理后的生活污水一同排入园区集污管网，经彭阳县王洼产业园配套污水处理站处理后，最终进入彭阳县污水处理厂进行处理，禁止向茹河排放。符合。. - 环境风险防控; - 1、规范在清水河等流域河道管理范围内采砂活动，禁止倾倒垃圾废渣、掩埋污染水体的物体等。; 本项目各项固废均进行综合利用或无害化处置，禁止向农用地排放或用于土地复垦。符合。. - 资源利用效率要求; - 4、严格控制区域用水总量，推进高耗水企业废水深度回用，推广农业节水灌溉，提高工农业用水效率。; 本项目用水量为1593.3m3/a，用水量较小，不属于高耗水企业。符合。. 7、与《固原市原州区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的符合性分析 根据《固原市原州区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，“拓展农产品加工。围绕藜麦、小麦、小杂粮等耐储农产品，重点发展烘干、储藏、脱壳、去杂、磨制等初加工，积极开发精品包装、礼品包装等产品，实现保值增值。” 本项目设置面粉、杂粮粉加工、胡麻油加工、手工醋加工3条生产线，主要产品为小麦面粉、杂粮粉、胡麻油及手工醋，属于特色农产品加工行业，符合《固原市原州区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中的相关要求。 8、选址合理性分析 本项目厂址位于固原市彭阳县王洼产业园，具体位于县城特色加工制造产业区（区块三）内，建设用地性质为工业用地，符合园区功能定位。项目所在地通信、水、电、道路等基础设施完善，原材料和产品运输方便，满足项目建设需要。项目选址范围内不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中国家公园、自然保护区、风景名胜区、永久基本农田等环境敏感区。 根据现场踏勘，项目位于县城特色加工制造产业区（区块三）西北侧，彭阳县常年主导风向为东南风，选址位于园区主导风向的下风向，且周边无重污染企业。项目厂区外北侧紧邻国道327（连固线）相连，南侧紧邻园区道路，交通条件便利；园区基础设施完善，配套功能齐全，水、电供应充足，能充分满足项目建设和运营的需要。项目厂址区域内环境质量状况较好，环境质量现状对项目的建设和运营无制约影响。根据企业拟采取的环保治理措施，运营期产生的废气、废水、噪声、固体废物经有效的治理后均能达标排放或综合利用，对周边的环境影响轻微。 综上所述，从环境保护的角度，本项目选址基本合理。项目地理位置见附图1-7，与园区位置关系见图1-8。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目内容 随着人口增长、生活水平提高和城镇化进程加快，我国粮食消费需求在总量上将继续保持刚性增长的趋势。对粮食的需求从温饱型向营养健康型转变，粮食消费进一步多样化，居民粮食消费趋向安全、优质、营养、方便转变。基于上述背景，彭阳县富味思农业科技有限公司决定建设“彭阳县粮油产业化经营综合深加工项目”，就地将优质小麦、胡麻、玉米等资源转化为高附加值的产品，提高企业经济效益，扩大就业，达到带动当地农民增收和农业结构优化调整的目的。 本项目为新建项目，总占地面积为4297.20m2，主要建设3座生产车间，分别布设1条面粉、杂粮粉加工生产线、1条胡麻油加工生产线及1条手工醋加工生产线，同时，项目占地范围内存在13座废弃窑洞，建设单位已取得其使用权属，本次对北侧13座废弃窑洞进行修复利用，改造为原料、成品储存区、陈列间等配套工程进行使用。项目工程组成主要为主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程，具体项目组成见下表2-1。 表2-1 项目工程组成一览表 类别; 项目; 项目主要设施及工程特征. 主体工程; 生产车间1#; 位于厂区南侧，布置1条面粉、杂粮粉加工生产线，主要产品为小麦面粉、杂粮面粉，建筑面积为800m2，1F，彩钢结构，主要布设高效自衡振动筛、去石机、洗麦机、磨粉机、打包机等设备。. 生产车间2#; 位于厂区西侧，布置1条胡麻油加工生产线，主要产品为胡麻油，建筑面积为800m2，1F，彩钢结构，主要布设炒料机、榨油机、精密过滤器、灌装机等设备。. 生产车间3#; 位于厂区北侧，布置1条手工醋加工生产线，主要产品为手工醋，建筑面积为600m2，1F，彩钢结构，主要布设蒸煮锅、高温搅拌机、灌装机等设备。. 储运工程; 手工醋原料库; 位于厂区西北侧，将窑洞1#改造为手工醋原料库，建筑面积为32m2，1F，砖混结构，主要用于存放手工醋制造原料玉米、稻壳及麸皮等。. 手工醋成品库; 位于厂区西北侧，将窑洞2#～3#改造为手工醋成品库，建筑面积为64m2，1F，砖混结构，主要用于存放成品手工醋。. 面粉原料库; 位于厂区东北侧，将窑洞4#～5#改造为面粉原料库，建筑面积为64m2，1F，砖混结构，主要用于存放面粉、杂粮粉加工原料小麦、杂粮（荞麦、燕麦及扁豆）。. 小麦面粉、杂粮粉成品库; 位于厂区东北侧，将窑洞6#改造为小麦面粉、杂粮粉成品库，建筑面积为32m2，1F，砖混结构，主要用于存放成品小麦面粉、杂粮粉。. 胡麻油原料库; 位于厂区东北侧，将窑洞7#改造为胡麻油原料库，建筑面积为32m2，1F，砖混结构，主要用于存放胡麻油制造原料胡麻籽。. 胡麻油成品库; 位于厂区东北侧，将窑洞8#改造为胡麻油成品库，建筑面积为32m2，1F，砖混结构，主要用于存放成品胡麻油。. 包装材料库; 位于厂区东北侧，将窑洞9#改造为包装材料库，建筑面积为32m2，1F，砖混结构，主要用于存放包装材料。. 一般固废暂存区; 位于厂区西北侧，占地面积为60m2，主要用于醋渣、油渣等一般固废的暂存。. 车库; 位于厂区西侧，建筑面积为70m2，1F，彩钢结构，用于职工车辆的停放。. 辅助工程; 展示间; 位于厂区东北侧，将窑洞10#改造为展示间，建筑面积为32m2，1F，砖混结构，主要作为成品展示区供参观使用。. 办公生活区; 位于厂区东北侧，将窑洞11#～13#改造为办公生活区，建筑面积为96m2，1F，砖混结构，主要用于办公及职工临时休息。. 公用工程; 给水; 本项目用水主要为生产用水、手工醋设备清洗用水、生产车间地面清洗用水、生活用水及绿化用水，新鲜水用量为1593.3m3/a（5.54m3/d），由园区供水管网提供。. 排水; 本项目产生的废水主要为手工醋设备清洗废水、生产车间地面清洗废水及生活污水，废水产生量为456m3/a（1.52m3/d），手工醋设备清洗废水、生产车间地面清洗废水经中和沉淀池预处理后与经化粪池处理后的生活污水一同排入园区集污管网，经彭阳县王洼产业园配套污水处理站处理后，最终进入彭阳县污水处理厂进行处理。. 供电; 由园区供电电网统一提供。. 供热; 生产过程采用电加热，冬季办公区采暖由园区集中供暖管网统一提供。. 环保工程; 废气治理; 面粉、杂粮粉加工生产线清理、磨制、除尘工序; 生产过程中石磨面粉机、磨粉机转速较慢，起尘量较少；上述工序均在密闭设备中进行，生产车间1#设置新风系统，上述废气经负压收集后进入1套布袋收尘器进行处理，处理后通过1根15m高的排气筒（DA001）排放。. 手工醋加工生产线发酵废气; 厂房安装换气扇，增加通风次数。. 胡麻油加工生产线烘炒过程; 厂房安装换气扇，增加通风次数。. 废水治理; 手工醋设备清洗废水、生产车间地面清洗废水及生活污水; 手工醋设备清洗废水、生产车间地面清洗废水经中和沉淀池预处理后与经化粪池处理后的生活污水一同排入园区集污管网，经彭阳县王洼产业园配套污水处理站处理后，最终进入彭阳县污水处理厂进行处理。. 噪声治理; 采取消声、减振、车间隔声等措施。. 固体废物; 石子、秸秆等杂质; 属于一般工业固体废物，集中收集后清运至园区垃圾中转站处理。. 废包装材料; 集中收集后外售于废品收购站。. 除尘器除尘灰、发酵渣、油饼及油渣; 属于一般工业固体废物，集中收集后作为饲料外售。. 生活垃圾; 厂区设置生活垃圾收集设施，生活垃圾集中收集后交由园区垃圾中转站进行处置。. 环境风险防范措施; 生产车间1#（面粉、杂粮粉加工生产线）; 生产车间加装换气扇，设置一定量的灭火器等消防器材，严禁明火作业。. 绿化面积; 绿化面积为665m2，绿化率为15.5%。. 2、项目主要设备 本项目主要生产设备见下表2-2。 表2-2 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备工艺名称; 单位; 数量; 型号. 面粉、杂粮粉加工生产线. 1; 高效自衡振动筛; 台; 1; TQLZ. 2; 吸式比重分级去石机; 台; 1; TQSF-6.0. 3; 洗麦机; 台; 1; /. 4; 高效净粮打筛机; 台; 1; /. 5; 破碎机; 台; 1; /. 6; 卧式高效打麦机; 台; 1; FDMW. 7; 石磨面粉机; 台; 1; GFXL100型. 8; 杂粮磨粉机; 台; 1; /. 9; 斗式提升机; 台; 1; /. 10; 打包机; 台; 1; /. 胡麻油加工生产线. 11; 炒料机; 台; 1; /. 12; 螺旋榨油机; 台; 1; YJY-Z300. 13; 过滤机; 台; 1; /. 14; 精密过滤机; 台; 1. 15; 灌装机; 台; 1; /. 手工醋加工生产线. 16; 高温搅拌机; 台; 1; /. 17; 电加热蒸煮锅; 台; 1; /. 18; 发酵池; 个; 8; 6m3. 19; 酿造缸; 个; 100; 1m3. 20; 灌装机; 台; 1; /. 3、产品方案 本项目共布设3条生产线，分别为1条面粉、杂粮粉加工生产线，年产小麦面粉2500t、杂粮粉129.2t；1条手工醋加工生产线，年产手工醋500t；1条胡麻油加工生产线，年产纯胡麻油1000t，具体产品方案见下表2-3。小麦面粉产品质量执行《小麦粉》（GB/T 1355-2021），具体见下表2-4；杂粮粉产品质量参考执行《杂粮粉》（Q/YCTS0001S-2020），具体见下表2-5；手工醋产品质量标准执行《食品安全国家标准 食醋》（GB2719-2018），具体见下表2-6；胡麻油产品质量标准执行《亚麻籽油》（GB/T8235-2019），具体见下表2-7。 表2-3 本项目产品方案一览表 序号; 生产线; 产品名称; 规格; 产量（t/a）; 备注. 1; 面粉、杂粮粉加工生产线; 小麦面粉; /; 2500; 外售. 麸皮; /; 884; 部分作为手工醋原料使用，部分作为饲料外售. 杂粮粉; /; 129.2; 外售. 2; 手工醋加工生产线; 手工醋; /; 500; 外售. 3; 胡麻油加工生产线; 胡麻油; /; 1000; 外售. 合计; 3460.3; 外售. 表2-4 小麦面粉产品质量标准一览表 质量指标; 类别. 精制粉; 标准粉; 普通粉. 加工精度; 按标准样品或仪器测定值对照检验麸星（≤）. 灰分含量（以干基计）/%; ≤0.70; ≤1.10; ≤1.60. 脂肪酸值（以湿基，KOH计）/(mg/100g); ≤80. 水分含量/%; ≤14.5. 含砂量/%; ≤0.02. 磁性金属物/(g/kg); ≤0.003. 色泽、气味/(g/100g); 正常. 外观形态/(mg/kg); 粉状或颗粒物，无结块. 湿面筋含量/%; ≥22.0. 表2-5 杂粮粉产品质量标准一览表 项目; 要求; 检验方法. 色泽; 具有相应品种应有的色泽，均匀一致; GB/T 5492. 滋味和气味; 具有各产品特有的滋味和气味，无异味. 组织形态; 呈细粉状，无结块、无霉变. 杂质; 无肉眼可见外来杂质. 项目; 指标; 检验方法. 荞麦粉; 其他粉. 总黄酮（以芦丁计）/%; ≥0.15; -; NY/T 1295. 脂肪酸值（干基）（KOH）/(mg/100g); ≤80; GB/T 15684. 水分/(g/100g); ≤13.5; GB 5009.3. 粗细度; 全部通过CQ14号筛; GB/T 5507. 灰分（干基）/(g/kg); ≤2.5; GB 5009.4. 含砂量/%; ≤0.03; GB/T 5508. 磁性金属物/(g/kg); ≤0.003; GB/T 5509. 表2-6 手工醋产品质量标准一览表 项 目; 指 标. 固态发酵食醋; 液态发酵食醋. 色泽; 琥珀色或红棕色; 具有该品种固有的色泽. 香气; 具有固态发酵食醋特有的香气; 具有该品种特有的香气. 滋味; 醋酸柔和，回味绵长，无异味; 醋酸柔和，无异味. 体态; 澄清. 总酸（以乙酸计）/(g/100mL); ≥3.50. 不挥发酸（以乳酸计）/(g/100mL); ≥0.50; /. 可溶性无盐固形物/(g/100mL); ≥1.00; ≥0.50. 注：以酒精为原料的液态发酵食醋不要求可溶性无盐性固形物。. 备注：手工醋的水分执行企业产品标准，水分≥90%。. 表2-7 成品胡麻籽油（亚麻籽油）产品质量标准一览表 项目; 一级; 二级. 色泽; 浅黄色至黄色; 浅黄色至棕红色. 气味、滋味; 具有亚麻籽油固有的气味和滋味，无异味. 透明度（20℃）; 透明; 允许微浊. 水分及挥发物含量/%; 0.20. 不溶性杂质含量/%; 0.05. 酸价（以KOH计）/（mg/g）; 1.0; 3.0. 4、原辅材料、能源消耗及来源 本项目共布设3条生产线，其中，1条面粉、杂粮粉加工生产线，主要原料为小麦、杂粮（扁豆、荞麦、燕麦）；1条手工醋加工生产线，主要原料为玉米、稻壳、麸皮、大曲等；1条胡麻油加工生产线，主要原料为胡麻籽。具体原辅材料消耗情况见下表2-8，能源消耗见下表2-9。 表2-8 本项目主要原辅材料一览表 序号; 生产线; 原料名称; 年耗量（t/a）; 储存方式; 来源. 1; 面粉、杂粮粉加工生产线; 小麦; 3400; 面粉原料库; 外购. 杂粮; 扁豆; 50; 面粉原料库; 外购. 荞麦; 50; 面粉原料库; 外购. 燕麦; 40; 面粉原料库; 外购. 2; 手工醋加工生产线; 玉米; 80; 手工醋原料库; 外购. 稻壳; 40; 手工醋原料库; 外购. 麸皮; 40; 手工醋原料库; 由面粉加工线提供. 大曲; 10; 手工醋原料库; 外购. 盐; 1.0; 手工醋原料库; 外购. 3; 胡麻油加工生产线; 胡麻籽; 1700; 胡麻油原料库; 外购. 表2-9 本项目能源消耗一览表 序号; 物料名称; 规格（%）; 年用量; 来源. 1; 新鲜水; /; 1593.3m3/a; 园区供水管网. 2; 电; 380/220V; 3×105kW･h/a; 园区供电电网. 5、物料平衡 本项目共布设3条生产线，面粉、杂粮粉加工生产线包含小麦面粉、杂粮粉两种产品，本次分别进行物料平衡分析，具体见下表2-10、2-11，手工醋加工生产线物料平衡见下表2-12，胡麻油加工生产线物料平衡见下表2-13。 表2-10 小麦面粉加工物料平衡表 投入总量（t/a）; 产出总量（t/a）. 小麦; 3400; 石磨面粉（润麦用水进入产品30）; 2500. 润麦用水; 125; 麸皮; 884. /; /; 小麦清理、制粉工序颗粒物排放量; 0.29. /; /; 石子、秸秆等杂质; 17. /; /; 除尘器收集尘; 28.71. /; /; 润麦用水损耗量; 95. 合计; 3525; 合计; 3525. 表2-11 杂粮粉加工生产线物料平衡表 投入总量（t/a）; 产出总量（t/a）. 杂粮; 扁豆; 50; 杂粮粉; 129.20. 燕麦; 50; 杂粮破碎、制粉工序颗粒物排放量; 0.108. 荞麦; 40; 除尘器收集尘; 10.692. 合计; 140; 合计; 140. 表2-12 手工醋加工生产线物料平衡表 投入总量（t/a）; 产出总量（t/a）. 玉米; 80; 手工醋; 500. 稻壳; 40; 发酵渣; 125. 麸皮; 40; 水蒸气; 346. 大曲; 10; /; /. 盐; 1.0; /; /. 水; 800; /; /. 合计; 971; 合计; 971. 表2-13 胡麻油加工生产线物料平衡表 投入总量（t/a）; 产出总量（t/a）. 胡麻籽; 1700; 胡麻油; 1000. /; /; 油饼; 625. /; /; 油渣; 75. 合计; 1700; 合计; 1700. 6、本项目平面布局合理性分析 本项目平面布置为充分利用现有场地及厂区地形，尽量满足工艺装置的生产要求和原料、成品的物流储运要求，布置集中紧凑。 项目厂区将生产区布置在厂区中部，其中，生产车间1#位于厂区南侧，布设1条面粉、杂粮粉加工生产线；生产车间2#位于厂区西侧，布设1条胡麻油加工生产线；生产车间3#位于厂区北侧，布设1条手工醋加工生产线；本次将北侧10座窑洞1#～10#改造为配套原料库、成品库及展示区，紧邻生产车间布置；同时将3座窑洞11#～13#改造为办公生活区，尽量远离生产车间布置；出入口设置在厂区南侧。 从总平面的布置看，厂区基本按工艺流畅进行布置，能符合生产工艺流程的要求以缩短物料的输送路线，同时考虑到办公区的布置，彭阳县常年主导风向为东南风，生产线位于彭阳县常年主导风向的侧风向处，项目生产区运营时产生的废气对员工生活的影响较小。 从环境保护的角度，本项目的总平面布置是合理的。项目平面布置图见图2-1。 7、项目总投资及环保投资 本项目总投资1200.00万元，环保投资为37.0万元，占总投资的2.8%，主要用于施工期及运营期的废气、废水、噪声及固废治理，具体环保投资见下表2-14。 表2-14 本项目环保投资一览表 阶段; 工程项目; 环保设施或措施; 投资金额（万元）; 比例（％）. 施工期; 施工扬尘; 2.5m高围挡，定期洒水，车辆冲洗平台，密目滞尘网等临时防尘措施。; 2; 16.21. 施工废水; 施工废水沉淀池（1座，5m3）。; 1. 施工噪声; 设备减振、消声措施等。; 2. 施工固废; 施工期建筑垃圾、生活垃圾清运。; 1. 运营期; 废气治理; 面粉、杂粮粉加工生产线小麦振动筛清理、制粉工序、杂粮破碎、磨粉工序; 生产过程中石磨面粉机、磨粉机转速较慢，起尘量较少；上述工序均在密闭设备中进行，生产车间1#设置新风系统，上述废气经负压收集后进入1套布袋收尘器进行处理，处理后通过1根15m高的排气筒（DA001）排放。; 8; 21.62. 手工醋加工生产线发酵废气; 厂房安装换气扇，增加通风次数。; 1.5; 4.05. 胡麻油加工生产线烘炒过程; 厂房安装换气扇，增加通风次数。; 1.5; 4.05. 废水治 理措施; 手工醋设备清洗废水、生产车间地面清洗废水及生活污水; 手工醋设备清洗废水、生产车间地面清洗废水经中和沉淀池（1座，2m3）预处理后与经化粪池（1座，2m3）处理后的生活污水一同排入园区集污管网，经彭阳县王洼产业园配套污水处理站处理后，最终进入彭阳县污水处理厂进行处理。; 8; 21.62. 噪声治理措施; 采取消声、减振、车间隔声等措施。; 3; 8.11. 固体废物治理措施; 石子、秸秆等杂质; 属于一般工业固体废物，集中收集后清运至园区垃圾中转站处理。; 1; 2.70. 废包装材料; 集中收集后外售于废品收购站。; 1; 2.70. 除尘器除尘灰、发酵渣、油饼及油渣; 属于一般工业固体废物，集中收集后作为饲料外售。; 1; 2.70. 生活垃圾; 厂区设置生活垃圾收集设施，生活垃圾集中收集后交由园区垃圾中转站进行处置。; 1; 2.70. 环境风险防范措施; 小麦面粉生产车间; 生产车间加装换气扇，设置一定量的灭火器等消防器材，严禁明火作业。; 3; 8.11. 绿化; 绿化面积为665m2，绿化率为15.5%。; 2; 5.41. 合计; 37; 100.0. 8、公用工程 ⑴给水 本项目用水主要为生产用水、手工醋设备清洗用水、生产车间地面清洁用水、生活用水及绿化用水，由园区供水管网统一提供，新鲜水用量为1593.3m3/a（5.54m3/d）。 ①生产用水 ㈠面粉、杂粮粉加工生产线 本项目面粉、杂粮粉加工生产线用水主要为小麦润麦用水，根据宁夏回族自治区人民政府办公厅《宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》（宁政办规发【2020】20号），小麦加工（干法）用水定额为0.05m3/t，项目小麦面粉产量为2500t/a，则小麦润麦用水量为125m3/a（0.42m3/d）。 ㈡手工醋加工生产线 本项目手工醋加工生产线购买清洗合格后的原料直接进行加工，因此，手工醋加工生产线用水主要为蒸煮用水及淋醋用水，根据建设单位提供的资料，其中，蒸煮用水量为560m3/a（1.87m3/d），淋醋用水量为240m3/a（0.8m3/d）。 ㈢胡麻油加工生产线 胡麻油加工生产线不使用水 ②手工醋设备清洗用水 本项目不对胡麻油、面粉、杂粮粉生产设备进行清洗，仅对手工醋生产设备进行清洗，根据建设单位提供的资料，同时类比同类运行企业，项目设置8座发酵池，每座发酵池清洗用水量为1m3/次；项目设置100个酿造缸，每个酿造缸清洗用水量为0.2m3/次；其余设备清洗用水量为2m3/次，综上，手工醋生产周期为20d/批次，每批次结束后对设备清洗一次，清洗次数为15次/a，清洗时首先对发酵缸、炒料机等设备进行清扫，然后再使用新鲜水进行冲洗，清洗用水定额为30m3/次，则手工醋设备清洗用水量为450m3/a（1.5m3/d）。 ③生产车间地面清洗用水 本项目每月清洗一次各生产车间地面，需要清洗的面积约为500m2，采用拖布湿拖的方式进行清洁，根据建设单位提供的资料，用水量为2L/m2·次计，则地面拖布清洗用水量为12m3/a（0.04m3/d）。 ④生活用水 本项目劳动定员6人，年工作300d，根据《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》（宁政办规发【2020】20号），本次以“三类地区农村居民家庭生活用水”计，本项目职工用水定额按60L/人·d计，则生活用水量为108m3/a（0.36m3/d）。 ④绿化用水 根据宁政办规发【2020】20号文件，本项目位于固原市彭阳县，属于南部山区，参考南部山区绿化用水定额为0.15m3/(m2·a)。本项目绿化面积为655m2，经计算得，绿化用水量为98.3m3/a（0.55m3/d，180d/a）。 ⑵排水 本项目面粉、杂粮粉加工生产线中小麦润麦用水部分进入产品，部分损耗；绿化用水全部损耗，不外排；手工醋加工生产线中蒸煮用水、淋醋用水全部进入产品，不外排。因此，项目产生的废水主要为手工醋设备清洗废水、生产车间地面清洗废水及生活污水，废水产生量为456m3/a（1.52m3/d）。 ①手工醋设备清洗废水 本项目手工醋设备清洗废水产生量按手工醋设备清洗用水量的80%计，则手工醋设备清洗废水产生量为360m3/a（1.2m3/d）。 ②生产车间地面清洗废水 本项目生产车间地面清洗废水产生量按生产车间地面清洗用水量的80%计，则手工醋设备清洗废水、生产车间地面清洗废水产生量为9.6m3/a（0.03m3/d）。 ③生活污水 本项目生活污水产生量按生活用水量的80%计，则生活污水产生量为86.4m3/a（0.29m3/d）。手工醋设备清洗废水、生产车间地面清洗废水经中和沉淀池预处理后与经化粪池处理后的生活污水一同排入园区集污管网，经彭阳县王洼产业园配套污水处理站处理后，最终进入彭阳县污水处理厂进行处理。 本项目给排水情况见下表2-15，水平衡见下图2-2。 表2-15 本项目给排水情况一览表 生产线; 用水单元; 规模; 用水量; 损耗量; 排水量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 面粉、杂粮粉加工生产线; 小麦润麦用水; 0.05m3/t; 0.42; 125; 0.42; 125; 0; 0. 手工醋加工生产线; 蒸煮用水; /; 1.87; 560; 1.87; 560; 0; 0. 淋醋用水; 0.80; 240; 0.80; 240; 0; 0. 手工醋设备清洗用水; 30m3/次; 1.5; 450; 0.3; 90; 1.2; 360. 生产车间地面清洗用水; 2L/m2·次; 0.04; 12; 0.01; 2.4; 0.03; 9.6. 生活用水; 6人; 0.36; 108; 0.07; 21.6; 0.29; 86.4. 绿化用水; 655m2; 0.55; 98.3; 0.55; 98.3; 0; 0. 总计; /; 5.54; 1593.3; 4.02; 1137.3; 1.52; 456. 图2-2 本项目水平衡图（单位：m3/d） ⑶供电 本项目供电由园区供电电网统一提供，可以满足企业用电需求。 ⑷供热 本项目生产过程中用热采用电加热，办公区供暖由园区集中供暖管网统一提供。 9、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为6人，年工作时间为300d，实行单班制，每天工作8h，不在厂区内食宿。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污环节 本项目施工过程主要包括场地平整、基础工程和主体工程施工、设备安装、竣工调试，具体工艺流程及产污环节见下图2-3。 图2-3 本项目施工期工艺流程及产污节点图 2、运营期工艺流程及产污环节 本项目共布设3条生产线，分别为1条面粉、杂粮粉加工生产线，年产小麦面粉2500t、杂粮粉100t；1条胡麻油加工生产线，年产胡麻油1000t；1条手工醋生产线，年产手工醋500t。项目各项产品均委托有资质的第三方单位进行产品质量检测，本项目不设置产品出厂检验室。各生产线工艺流程及产污环节具体分析如下： ⑴面粉、杂粮粉加工生产线 本项目设置1条面粉、杂粮粉加工生产线，包含小麦面粉及杂粮粉两种产品，本次对其工艺流程分别进行描述。 ①小麦面粉加工工艺流程 小麦面粉加工过程主要包括振动筛、去石、润麦、制粉等过程，具体工艺流程描述如下： ①原粮接收 汽车将运来的袋装优质小麦用平车或人工运到原料库。 ②振动筛 本项目采用全干法小麦清理生产工艺，原料库内小麦经过皮带输送机入、斗式提升机送入卧式打麦机打下麦毛、尘土、虫卵等杂质后，经高效清理筛清理出来，同时经过风选进一步清理，入高效振动筛清理出小麦中的大麦、燕麦异粮粒。 ③去石 将筛分清理后的小麦送入去石机清理出小麦中的石子，经磁选除去铁钉等磁性金属物，进入润麦过程。 ④润麦 经去石后的小麦经斗式提升机提升至洗麦机润麦，润麦时间一般控制在30~48h之间，石磨面粉机的入磨小麦最佳水分含量在13-14.5%；经过润麦后的小麦送入打麦机再次打麦，打掉麦毛和麦粒腹沟的尘土、虫卵、有害微生物等杂质，将打掉的碎屑、污物及打碎的杂质，借助振动筛分离出来。 ⑤制粉 将脱皮后的小麦通过提升机输送至石磨面粉机进行制粉环节，石磨机包含皮磨、清粉、心磨及渣磨系统，具体描述如下： 皮磨：采用五道皮磨，分磨分筛，一至三道为前路皮磨，其作用是把皮、粉剥开，在尽量减少麦皮破碎的情况下，剥离出大量的较好的麦渣、麦心，前路皮磨筛理后，大麸皮入后路皮磨，麦渣入清粉机进一步精选，细麦心和粗粉入心磨研磨成粉。四至五道为后路皮磨，其作用是进一步剥刮麸片上所粘结的胚乳粒刮净，麦心入后路心磨研磨成粉。 清粉系统：清粉机的作用是将前路皮磨获得的粉粒和粗粉分别进行精选，将纯粉粒、连麸粉粒和麸粉粒分开，然后再分别送到不同的研磨系统进行处理，提取更多的好粉。 心磨系统：心磨系统的作用是将皮磨、渣磨、重筛和精粉系统取得的麦心和粗粉研磨成面粉。 渣磨系统：渣磨系统的作用是处理来自皮磨系统不宜被心磨系统处理的粗粒，经过渣磨系统轻微的剥刮作用，使胚乳从麸皮上剥离，经过筛理将麸皮和胚乳粒分开，为心磨系统提供纯净的粉粒。 ⑥包装 筛选后的面粉按不同规格装入面粉袋，通过称重，最后进行封边，送到成品库待出售；筛选后的麸皮作为副产外售。 具体工艺流程及产污环节见下图2-4。 图2-4 本项目小麦面粉加工工艺流程及产污节点图 ⑵杂粮粉制粉过程 杂粮粉加工过程主要包括破碎、磨粉等过程，本项目外购已清理后的扁豆、燕麦及荞麦，直接送入破碎机，进行初步破碎后，提升至磨粉机，进行研磨过程，磨成杂粮粉，按不同规格装入杂粮粉袋，通过称重，最后进行封边，送到成品库待出售。具体工艺流程及产污环节见下图2-5。 图2-5 本项目杂粮粉加工工艺流程及产污节点图 ⑵手工醋加工生产线 本项目手工醋生产线工序主要包括粉碎工序、蒸煮工序、发酵工序及淋醋工序，工艺流程描述如下： ①加水搅拌、蒸煮 本项目原料主要为玉米、小麦，本次购买破碎清洗合格后的原料直接进行加工，不进行破碎、清洗工序，原料接收后直接加水搅拌，然后将玉米、小麦按一定比例和水同时加入蒸煮锅内进行蒸煮，在蒸煮锅内蒸煮1h至1.5h的时间，蒸煮锅采用电加热的方式。 ②稀醪发酵 将蒸煮完成的原料从蒸煮锅内转移至发酵缸，加入一定量的大曲，进行稀醪发酵，在此发酵过程中需定期进行人工搅拌。稀醪发酵的时间控制在10天至13天，具体时长视当地温度的变化而进行人工控制。稀醪发酵工序主要完成淀粉和纤维素原料通过酶法水解转化为可发酵糖，再由酵母菌发酵成酒精的过程。 ③固态发酵 将完成稀醪发酵的原料由稀醪发酵池转移至固态发酵池，同时在固态发酵池内加入一定量的麸皮和食盐将其搅拌均匀，继而进入固态发酵阶段。固态发酵的时间控制在15天至20天左右，具体时长视当地温度的变化而进行人工控制。固态发酵主要是在醋酸菌和空气中氧气结合完成将将酒精转化为醋酸和水的过程。此工序产生发酵废气。 ④淋醋 指用水对发酵后的醋醅进行浸取过程。本项目车间内设有1套淋醋系统，淋醋时水流首先进入淋醋池浸泡，浸出的醋液进入熏醋罐进行储存。 ⑤包装储存 醋液经由储存罐中流入包装线中进行包装，包装完成的产品入库房，等待外售；醋渣定期清理，清理后作为饲料外售。 手工醋加工工艺流程图及产污环节见下图2-6： 图2-6 本项目手工醋加工生产线工艺流程及产污节点图 ⑶胡麻油加工生产线 本项目胡麻油加工生产线工序主要包括炒制工序、榨油工序及精炼工序，工艺流程描述如下： ①炒料 本项目外购精选胡麻籽，不再进行清理工序，原料胡麻籽直接进入炒料机（电加热）进行均匀炒焙，炒料机为密闭设备，保证原料内部蛋白质的充分变性、硬化，为确保烘炒效果，要求烘炒温度125~130℃，时间为30min，炒至八成熟为宜。该过程产生少量异味，以臭气浓度表征。 ②榨油 炒制后的胡麻籽送至榨油机内，反复压榨，压榨压力控制在60kpa。压榨后的渣饼采用袋装收集后定期外售为饲料。 ③毛油过滤 毛油经油-渣刮板、澄油箱进行粗过滤，然后采用过滤机进行过滤，油中含杂量可保证在0.02%以下，有效提高毛油的品量，剩余混合性毛油经过滤处理后得到较清的毛油，与上一步过滤后的毛油同时进入沉淀罐处理。 ④精滤 采用精密过滤机对毛油罐内的油品再次进行精过滤，有效提高精制油的品量，得到的油品送入灌装工序。 ⑤包装储存 采用灌装机对精制油进行灌装后，进行包装入库，待售。 胡麻油加工工艺流程及产污环节见下图2-7。 图2-7 本项目胡麻油加工生产线工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 3、运营期主要污染工序及源强分析 ⑴废气 ①面粉、杂粮粉加工生产线 本项目面粉、杂粮粉加工生产线产生的废气主要为小麦振动筛清理、制粉工序、杂粮破碎、磨粉工序产生的粉尘。 ②手工醋加工生产线 本项目手工醋加工生产线发酵渣清理前即通知附近农户，作为饲料外售，发酵渣不在厂区内暂存，不产生发酵渣堆存异味；因此，手工醋加工生产线产生的废气主要为发酵工序中产生的发酵废气。 ③胡麻油加工生产线 本项目胡麻油加工生产线外购精选胡麻籽，不再进行清理工序，由于加热温度低且加热时间短，基本无油烟产生，但会产生少量异味，以臭气浓度表征。 ⑵废水 本项目面粉、杂粮粉加工生产线中润麦用水部分进入产品，部分损耗，不外排；手工醋加工生产线中蒸煮用水、淋醋用水全部进入产品，不外排；胡麻油加工生产线不使用水。因此，项目产生的废水主要为手工醋设备清洗废水、生产车间地面清洗废水及生活污水。 ⑶固废 ①面粉、杂粮粉加工生产线 本项目面粉、杂粮粉加工生产线产生的固体废物为原料小麦清理过程中产生的石子、秸秆等杂质、磨制工序产生的麸皮、废弃包装材料。 ②手工醋加工生产线 本项目手工醋加工生产线产生的固体废物主要为发酵渣及废弃包装材料。 ③胡麻油加工生产线 本项目胡麻油加工生产线产生的固体废物主要为油饼、油渣及废弃包装材料。 ④公用工程 本项目职工办公过程中产生的主要固体废物为生活垃圾。 ⑷噪声 本项目主要的噪声源为破碎机、振动筛、去石机、榨油机、炒料机等设备噪声，噪声值在80~90dB(A)之间。 本项目生产工艺流程主要排污节点见下表2-16。 表2-16 本项目各产污环节一览表 类型; 生产线; 污染源; 污染物; 属性; 治理措施及去向. 废气; 面粉、杂粮粉、加工生产线; 小麦振动筛清理、制粉工序、杂粮破碎、磨粉工序; 粉尘; /; 生产过程中石磨面粉机、磨粉机转速较慢，起尘量较少；上述工序均在密闭设备中进行，生产车间1#设置新风系统，上述废气经负压收集后进入1套布袋收尘器进行处理，处理后通过1根15m高的排气筒（DA001）排放。. 产品输送、加工过程未能回收部分; 粉尘; /; 密闭车间. 手工醋加工生产线; 发酵废气; 醋酸; /; 通过安装换气扇，增加通风次数。. 胡麻油加工生产线; 臭气浓度; /; /; 通过安装换气扇，增加通风次数。. 废水; 生产线; 手工醋设备清洗废水、生产车间地面清洗废水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TN、TP、动植物油; /; 手工醋设备清洗废水、生产车间地面清洗废水经中和沉淀池预处理后与经化粪池处理后的生活污水一同排入园区集污管网，经彭阳县王洼产业园配套污水处理站处理后，最终进入彭阳县污水处理厂进行处理。. 公用工程; 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮; /. 噪声; 全厂; 破碎机、振动筛、去石机、榨油机、炒料机等设备噪声; Leq（A）; /; 采取消声、减振、车间隔声等措施。. 固体废物; 面粉、杂粮粉加工生产线; 小麦清理工序; 石子、秸秆等杂质; 一般固体废物; 集中收集后定期清运至园区垃圾中转站处理。. 小麦、杂粮包装工序; 废弃包装材料; 一般固体废物; 集中收集后外售于废品收购站。. 除尘工序; 除尘灰; 一般固体废物; 集中收集后作为饲料外售. 手工醋加工工序; 发酵工序; 发酵渣; 一般固体废物; 集中收集后作为饲料外售。. 包装工序; 废弃包装材料; 一般固体废物; 集中收集后外售于废品收购站。. 胡麻油加工工序; 压榨工序; 油饼; 一般固体废物; 集中收集后作为饲料外售。. 过滤、精炼; 油渣; 一般固体废物. 包装工序; 废弃包装材料; 一般固体废物; 集中收集后外售于废品收购站。. 办公区; 生活服务设施; 生活垃圾; /; 经垃圾收集设施分类收集后交由环卫部门处置。. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无与项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 ⑴达标区判定 本项目位于固原市彭阳县王洼产业园内，根据《2022年宁夏生态环境质量状况》中彭阳县的监测数据，具体监测结果见下表3-1。 表3-1 项目所在区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度ug/m3; 标准值ug/m3; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均浓度; 48; 70; 68.6; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 25; 35; 71.4; 达标. SO2; 年平均浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均浓度; 14; 40; 35.0; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 0.9mg/m3; 4mg/m3; 22.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 151; 160; 94.4; 达标. 根据上表可知，彭阳县2022年度PM10、PM2.5、SO2、NO2年均浓度及CO 24h平均第95百分位数、O3日最大8h滑动平均值的第90百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）中的二级标准要求，评价为达标。彭阳县总体属于达标区。 ⑵其他污染物 本次评价其他污染物TSP引用《宁夏安涛装配式节能建筑部品部件生产线项目环境影响报告表》中2022年6月7日至9日的检测数据。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的相关规定，“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5km范围内近3年的现有监测数据”，本项目引用数据在3年有效期内，位于本项目东北侧2.54km<5km，满足要求，引用有效。 具体结果见下表3-2，环境空气现状监测点位见下图3-1。 表3-2 其他污染物监测结果一览表 单位：μg/m3 监测因子; 小时值. 监测浓度范围值; 超标率. TSP; 125～270; 0%. 根据上表监测数据可知，监测点TSP日均浓度满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及2018年修改单中二级标准。 图3-1 本项目大气环境监测点位示意图 2、地表水环境质量现状 本项目评价区域内最近的地表水体为项目西侧297m处的茹河，本次地表水质量评价引用《2022年宁夏生态环境质量状况》中茹河沟圈断面的监测数据，具体见下表3-3。 表3-3 2022年茹河沟圈断面水质状况 河流; 断面名称; 断面类型; 断面属性; 考核目标; 水质类别. 茹河; 沟圈; 区控; 黄河四级支流; IV类; II类. 由上表可知，2022年茹河（沟圈）断面各项因子监测结果均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准要求。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。本项目厂区周边50m范围内无声环境保护目标。 4、生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。本项目位于固原市彭阳县王洼产业园，项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区等国家明令规定的保护对象，周边无生态环境保护目标，评价区生态环境以人工种植绿化树木为主，无珍稀或濒危动、植物。 5、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目属于特色农产品加工项目，厂区均进行地面硬化，项目所产生的各项废气经治理后均可达标排放，不涉及大气沉降；废水直接排入园区集污管网，由园区配套的污水处理站进行处理，厂区内不设置污水处理设备。综上，本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，无需开展地下水和土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 根据现场勘查，本项目场界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区等保护目标，大气环境保护目标主要为彭阳县交警大队及民生家园居民。其环境保护要求为符合环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）二级标准，具体见下表3-3，周边500m范围内环境示意图见附图3-2。 表3-3 本项目大气环境保护目标一览表 环境要素; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 大气环境; 648925.149; 3966945.646; 民生家园; 居民（240户/960人）; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）二类区; W; 378. 649308.537; 3967086.017; 彭阳县交警大队; 工作人员; NW; 232. 649298.894; 3967197.756; 彭阳县应急管理局; 工作人员; NW; 356. 备注：①表中距离为敏感点与各环境要素评价中心的距离；②坐标采用WGS84坐标UTM投影。. 2、声环境 根据现场勘查，本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地表水环境 根据现场勘查，项目西侧297m处为茹河，本项目评价范围内无饮用水水源保护区、饮用水取水口，无涉水的自然保护区、风景名胜区，无重要湿地、重点保护与珍惜水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，无天然渔场等渔业水体以及水产种质资源保护区等。因此，本项目无地表水环境保护目标。 4、地下水环境 根据现场勘查，本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境 本项目位于固原市彭阳县王洼产业园内，项目占地范围内生态环境以人工种植绿化树木为主，无珍稀或濒危动、植物。因此，本项目不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | ⑴废气 A、施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值要求。 污染物; 限值（mg/m3）. 颗粒物; 1.0. B、运营期产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准限值要求； 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. C、运营期产生的异味（以臭气浓度表征）执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中的二级标准限值。 污染物; 无组织排放监控限值要求. 监控点; 无组织监控浓度（mg/m3）. 臭气浓度; 厂界; 20（无量纲）. ⑵噪声 A、施工期噪声应执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 昼间; 夜间. 70dB（A）; 55dB（A）. B、本项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 类别; 昼间. 3类; 65dB（A）. ⑶废水 运营期手工醋设备清洗废水、生产车间地面清洗废水经中和沉淀池预处理后与经化粪池处理后的生活污水一同排入园区集污管网，执行园区配套污水处理站设计进水水质要求，即协议标准； 序号; 污染物; 标准限值; 执行标准. 1; pH; 6～9; 园区配套污水处理站设计进水水质要求. 2; COD; 1100. 3; BOD5; 600. 4; NH3-N; 70. 5; SS; 200. 6; TN; 100. 7; TP; 15. 8; 动植物油; /. 经园区配套污水处理站处理后，执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的A级标准后，最终进入彭阳县污水处理厂进行处理。 序号; 污染物; 标准限值; 执行标准. 1; pH; 6.5~9.5; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的A级标准. 2; COD; 500. 3; BOD5; 350. 4; NH3-N; 45. 5; SS; 400. 6; TN; 70. 7; TP; 8. 8; 动植物油; 100. ⑷固体废物 运营期一般工业固体废物贮存须满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等措施要求；处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020修订）及《一般工业固体废物管理台账制定指南》（试行）（2021.12.31）中相关规定；生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020修订）相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据宁夏回族自治区生态环境厅《关于开展主要污染物排污权确权等工作的通知》（宁环办发【2021】41号）、《关于全面深化排污权改革工作的函》 （宁生态环保办函【2022】2号）、《关于优化排污权交易与环评审批排污许 可制度衔接流程的通知》（宁环办函【2022】23号）等文件要求，建设项目须在建设期内由全区统一的排污权交易平台通过市场交易方式购得新增排污权指标（包括SO2、NOx、COD、NH3-N），并作为取得排污许可证的前置条件。 本项目废气不涉及SO2、NOx排放，颗粒物有组织排放总量为0.308t/a；废水产生量456m3/a，手工醋设备清洗废水、生产车间地面清洗废水经中和沉淀池预处理后与经化粪池处理后的生活污水排入园区集污管网，进入彭阳县王洼产业园配套污水处理站，废水排放口水质执行协议标准：其中，COD浓度限值为1100mg/L，NH3-N浓度限值为70mg/L，经园区配套污水处理站处理达到《污水排入城镇下水道水质污标准》（GB/T31962-2015）A级标准后，最终进入彭阳县生活污水处理厂进行处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入茹河。 综上，本项目废水排放口主要污染物排放总量分别为：COD 0.502t/a，NH3-N 0.032t/a，仅作为环境监管控制指标；项目COD、NH3-N排污权以排水量和彭阳县生活污水处理厂设计出水水质测算（COD：50mg/L，NH3-N：8/5mg/L，则项目排污权指标为：COD0.023t/a、NH3-N0.004/0.002t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目在施工期间各项施工活动将会对周围环境产生一定的影响。主要包括施工扬尘、废水、噪声、固体废物等对周围环境的影响，而且以施工扬尘尤为明显。因此本项目施工单位应严格遵守有关的法律、法规和规定，且施工期须做好以下污染防治措施，尽量把对周围环境的负面影响减少到最低、最轻程度。本项目施工期较短，随着项目的施工结束，施工期间所产生的负面影响也随之消失。 1、废气 项目施工期环境空气污染物主要为施工扬尘及施工机械排放的废气等。本次评价要求项目施工期间采取如下保护措施： ⑴建立健全施工扬尘治理责任制，制定具体的施工扬尘治理实施方案，将项目扬尘防控经费纳入项目预算。 ⑵建筑工地全面落实“六个100%”的扬尘防控措施：①100%标准围挡；②裸露黄土100%覆盖；③施工道路100%硬化；④渣土运输车辆100%密闭拉运；⑤施工车辆100%冲洗清洁；⑥建筑物拆除100%湿法作业。 ⑶对施工现场和建筑体分别采取围栏、覆盖遮蔽等措施，阻隔施工扬尘污染，定期洒水抑尘； ⑷建筑材料运输、装卸、堆存等易产生扬尘过程，应采取篷布遮盖、定期洒水抑尘的措施，覆盖要封闭严密，破损处要及时修复。气象预报5级以上大风或重度污染天气时，严禁建筑材料运输、装卸作业。 ⑸工程完工后应及时清理和平整场地，防止扬尘污染。 2、废水 施工期的废水主要是施工人员的生活污水和施工废水。 在项目施工期间，建设单位必须加强对施工人员的管理，在施工场地内合理布置沉淀池，建筑施工废水经沉淀池沉淀后回用，不外排；施工期生活污水依托园区已有的公共设施进行收集处理。因此本项目施工期废水采取有效治理措施后影响较小。 3、噪声 在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。施工中使用的各种施工机械、运输车辆都是噪声的产生源。为最大限度地减少噪声对环境的影响，施工期应采取以下噪声防治措施： ⑴合理安排施工作业时间，尽量避免高噪声设备同时施工； ⑵降低设备声级，尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，同时做好施工机械的维护和保养，有效降低机械设备运转的噪声源强； ⑶降低人为噪声：按规定操作机械设备，物料装卸过程中，尽量减少碰撞声音；尽量少用哨子、鸣笛等指挥作业，控制车辆鸣笛。 综上所述，施工单位通过合理安排施工机械设备的位置，并对高噪声设备采取减振、隔音、选择合理施工时间等措施，可保证项目施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，使施工噪声对环境的影响降到最低。 4、固体废物 施工期固体废物主要来自施工活动产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。施工期固体废物如不及时采取有效防治措施，也会对周围环境产生一定影响，因此应采取以下防治措施： ⑴遗留在现场的建筑废弃物要及时清运或回填； ⑵运送建筑垃圾的车辆要加盖篷布，不得随意倾倒； ⑶施工现场的金属要及时回收； ⑷土方开挖及回填做到挖填平衡，无弃土产生； ⑸施工人员生活垃圾集中收集后由园区环卫部门统一处理，不得随意乱扔。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、运营期废气 1、废气污染源分析 本项目运营期面粉、杂粮粉加工生产线产生的废气主要为小麦振动筛清理、制粉工序、杂粮破碎、磨粉工序产生的粉尘，主要污染物为颗粒物；手工醋加工生产线发酵渣清理前即通知附近农户，作为饲料外售，发酵渣不在厂区内暂存，不产生发酵渣堆存异味，因此，手工醋加工生产线产生的废气主要为发酵废气；胡麻油加工生产线产生的废气主要为炒制过程中产生的异味，以臭气浓度表征。 废气产排情况见下表4-1。 表4-1 本项目废气产排情况一览表 生产线; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 工艺; 效率; 是否为可行技术; 排放量t/a; 排放浓度mg/m3. 面粉、杂粮粉加工生产线; 小麦振动筛清理、制粉工序、杂粮破碎、磨粉工序; 粉尘（有组织）; 30.8; 2600; 在密闭设备中进行作业，生产车间1#设置新风系统，上述废气经负压收集后进入1套布袋收尘器进行处理，处理后通过1根15m高的排气筒（DA001）排放。; 99%; 是; 0.308; 26. 产品输送、加工过程未能回收部分; 粉尘（无组织）; 少量; /; 密闭车间; /; /; 少量; /. 手工醋加工生产线; 发酵废气; 醋酸（无组织）; 少量; /; 安装换气扇，增加通风次数，在下风向基本无异味; /; /; 少量; /. 胡麻油加工生产线; 炒料工序; 臭气浓度（无组织）; 少量; /; 安装换气扇，增加通风次数，在下风向基本无异味; /; /; 少量; /. 备注：根据谷物磨制行业的生产特点，将除尘系统纳入生产工艺设备，即产污系数已核算扣减污染治理设施去除的颗粒物，则谷物磨制行业颗粒物的产生与排放量相等。本次产生量以除尘前颗粒物的产生量计，根据除尘效率采用倒推法计算。. 源强核算过程、治理措施可行性及达标情况分析如下： ⑴面粉、杂粮粉加工生产线 ㈠小麦振动筛清理、制粉工序粉尘 ①污染源强核算 本项目面粉、杂粮粉加工生产线产生的废气主要为小麦振动筛清理、制粉工序产生的粉尘，本次参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中131谷物磨制行业系数手册中的产污系数进行核算，具体见下表4-2。 表4-2 本项目废气产污系数一览表 工段环节; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 系数单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 末端治理技术效率（%）. /; 小麦粉; 小麦; 清理、磨制、除尘; 所有规模; 废气; 颗粒物; kg/t-原料; 0.085; /; /. 本项目面粉、杂粮粉加工生产线中小麦加工量为3400t/a，颗粒物产污系数为0.085kg/t原料，则小麦振动筛清理、制粉（磨制）、除尘工序颗粒物产生量为0.29t/a。 ㈡杂粮磨粉工序粉尘 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中131谷物磨制行业系数手册，杂粮的生产过程中，黑麦、荞麦、莜麦、高粱、大麦、其他加工为细粉的谷物，废气指标可参考1312小麦加工的系数手册；燕麦、黄豆、绿豆、红豆、豌豆、其他豆类、粗磨类谷物、谷物片等，废气指标可参考1313玉米加工的系数手册。综上，本项目荞麦、燕麦磨粉工序粉尘参照1312小麦加工的产污系数进行计算，具体见表4-2；扁豆磨粉工序粉尘参照1313玉米加工的产污系数进行计算，具体见下表4-3。 表4-3 本项目废气产污系数一览表 工段环节; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 系数单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 末端治理技术效率（%）. /; 玉米糁、玉米粉; 玉米; 清理、磨制、除尘; 所有规模; 废气; 颗粒物; kg/t-原料; 0.023; /; /. 本项目面粉、杂粮粉加工生产线中荞麦、燕麦加工量为90t/a（荞麦加工量为50t/a，燕麦加工量为40t/a），根据上表4-2，颗粒物产污系数为0.085kg/t原料，则杂粮荞麦、燕麦磨粉、除尘工序颗粒物产生量为0.008t/a；扁豆加工量为50t/a，根据上表4-3，颗粒物产污系数为0.023kg/t原料，则杂粮扁豆磨粉、除尘工序颗粒物产生量为0.001t/a。 ㈢杂粮破碎工序粉尘 本项目对杂粮进行破碎操作，该过程产生破碎粉尘，主要污染物为颗粒物，本次参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中131谷物磨制行业产污系数进行计算，其中，荞麦、燕麦破碎工序粉尘参照1312小麦加工的磨粉工序产污系数进行计算，根据上表4-2，颗粒物产污系数为0.085kg/t原料，则荞麦、燕麦破碎工序粉尘产生量为0.008t/a；扁豆破碎工序粉尘参照1313玉米加工的磨粉工序产污系数进行计算，根据上表4-3，颗粒物产污系数为0.023kg/t原料，则扁豆破碎工序粉尘产生量为0.001t/a。 本项目面粉加工、杂粮粉加工在同一密闭车间内，面粉加工、振动筛清理、制粉工序粉尘、杂粮破碎、磨粉工序粉尘因产品回收控制要求，均配套有相应的收集设施，是工艺的组成部分。项目排放粉尘主要为部分开放或半封闭生产设施产生的少量无组织粉尘、产品输送、加工过程中配套的回收设施设计未能回收的产品损失，均在车间以无组织形式排放，本次不进行定量计算；生产车间1#设置新风系统，上述废气经负压收集后进入1套布袋收尘器进行处理，引风机风量为5000m3/h，根据谷物磨制行业的生产特点，将除尘系统纳入生产工艺设备，即产污系数已核算扣减污染治理设施去除的颗粒物，则谷物磨制行业颗粒物的产生与排放量相等，则面粉、杂粮粉加工生产线颗粒物排放量为0.308t/a，颗粒物排放速率为0.13kg/h，排放浓度为26mg/m3，处理后通过1根15m高的排气筒（DA001）排放， ②治理措施可行性分析 谷物磨制行业尚未出台相关排污许可证申请与核发技术规范，本次参考《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-饲料加工、植物油加工工业》（HJ1110-2020）中的的污染防治可行技术，本项目治理措施可行性分析见下表4-4。 表4-4 污染防治可行技术一览表 排污单位类别; 生产单元; 生产设施; 废气产污环节; 排放形式; 排放口; 污染防治设施名称及工艺; 本项目; 是否为可行技术. 饲料加工; 原料处理; 清理筛; 清理废气; 有组织; 一般排气筒; 旋风除尘；电除尘；袋式除尘；除尘组合工艺；其他; 布袋除尘器; 是. 根据上表，本项目针对面粉、杂粮粉加工生产线各项废气采用布袋除尘器，属于可行技术，同时，布袋除尘技术已列入《2014年国家鼓励发展的环境保护技术目录（工业废气治理领域）》，适用于火电、钢铁、水泥、冶金等行业烟气除尘，除尘效率高于99%。 ③达标排放分析 根据计算，经采取上述措施后，本项目建成后颗粒物排放速率为0.13kg/h，排放浓度为26mg/m3，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的标准限值要求（排放速率≤3.5kg/h、排放浓度≤120mg/m3）。 ⑵手工醋加工生产线 本项目手工醋加工生产线购买破碎后的原料直接进行加工，无破碎工序，因此，手工醋加工生产线产生的工艺主要为发酵废气。项目发酵工序在生产车间内进行，发酵过程会产生部分醋酸，由于醋酸无国家排放标准，且发酵产生醋酸本身为生活常用调味品，通过安装换气扇，增加通风次数，对周边环境影响较小，本次不进行定量计算。 ⑶胡麻油加工生产线 本项目胡麻籽在烘炒过程中对原料加热时间为30min，加热温度为125-130℃，加热温度且低加热时间短，基本无油烟产生，但会产生独特气味，考虑到该气味对不同的人群感受是不一样的，将其定义为异味，气味随距离增加而衰减，通过安装换气扇，增加通风次数，在下风向基本无异味。根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-饲料加工、植物油加工工业》（HJ1110-2020），炒料工序中臭气浓度可行技术为增加通风次数，因此，项目选用安装换气扇，增加通风次数的措施为可行技术。 2、排放口基本情况 本项目共设置1个排气筒排放口，具体设置情况见下表4-5。 表4-5 本项目排放口基本情况一览表 排放口编号; 高度/m; 内径/m; 风量/m3/h; 温度/℃; 类型; 地理坐标. DA001; 15; 0.3; 5000; 常温; 一般排放口; 106°39′17.111″， 35°50′1.159″. 3、非正常工况分析 非正常工况下主要指开停车、设备检修、环保设施得不到有效处置等状况下污染物排放。在无严格控制措施或措施失效的情况下，往往成为污染环境的重要因素。建设单位应在非正常工况、重污染天气时停止生产或减量生产，减少非正常工况对环境空气的不良影响。 本次评价非正常工况下考虑主要考虑废气治理设施“布袋除尘器”故障的情况，本次按照处理效率下降至50%进行计算，则本次非正常工况下废气排放情况见下表4-6。 表4-6 本项目非正常工况一览表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 排放浓度mg/m3; 排放频次 /次; 持续时间/h; 排放量 /kg; 应对措施. 小麦振动筛清理、制粉工序、杂粮破碎、磨粉工序; 装置处理效率降低; 颗粒物; 1300; 1; 1; 6.5; 及时检修，恢复生产. 4、监测要求及排放标准 本项目共设3条生产线，其中，手工醋加工生产线生产过程中产生的少量发酵废气、胡麻油炒制过程产生的少量异味通过通风换气后对环境产生影响较小；本次仅针对面粉、杂粮粉加工生产线中的小麦振动筛清理、制粉工序、杂粮破碎、磨粉工序产生的颗粒物、胡麻油加工过程产生的异味（以臭气浓度表征）设置监测要求。根据《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工工业》（HJ986-2018），本项目废气监测要求及执行标准见下表4-7。 表4-7 本项目废气监测要求及执行标准一览表 生产线; 来源; 监测项目; 监测位置; 监测频率; 执行标准. 面粉、杂粮粉加工生产线; 小麦振动筛清理、制粉工序、杂粮破碎、磨粉工序; 颗粒物; 排气筒（DA001）; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2中的二级标准限值要求. 全厂; 面粉、杂粮粉加工过程、炒料过程; 臭气浓度、颗粒物; 厂界上风向及下风向，设参照点和监控点; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中的二级标准限值. 5、废气排放影响分析 本项目位于固原市彭阳县王洼产业园，根据《2022宁夏生态环境质量状况》，彭阳县总体属于达标区。本项目共设置3条生产线，分别为1条面粉、杂粮粉加工生产线、1条胡麻油加工生产线及1条手工醋加工生产线，均设置在密闭厂房内，其中，面粉、杂粮粉加工生产线中石磨面粉机、磨粉机转速较慢，起尘量较少，小麦振动筛清理、制粉、杂粮破碎、磨粉工序均在密闭设备中进行，生产车间1#设置新风系统，上述废气经负压收集后进入1套布袋收尘器进行处理，处理后通过1根15m高的排气筒（DA001）排放；手工醋加工生产线发酵过程中产生的少量异味经通风换气后对环境影响较小；胡麻油加工生产线生产过程中产生的少量异味同样经通风换气后对环境影响较小。 二、运营期水环境影响分析及防治对策 1、废水污染源分析 ①污染源强核算 本项目面粉、杂粮粉加工生产线中润麦用水部分进入产品，部分损耗，不外排；手工醋加工生产线中蒸煮用水、淋醋用水全部进入产品，不外排。因此，项目产生的废水主要为手工醋设备清洗废水、生产车间地面清洗废水及生活污水，废水产生量为456m3/a（0.45m3/d），本次采用类比法计算本项目废水中各项污染物的浓度，引用《山西潞安集团左权年产万吨生态老陈醋项目一期工程竣工环境保护验收监测报告表》中的验收监测数据，类比可行性具体分析见下表4-8。 表4-8 本项目废水污染物浓度类比可行性一览表 类别; 类比项目; 本项目; 类比可行性分析. 项目名称; 山西潞安集团左权年产万吨生态老陈醋项目一期工程; 彭阳县粮油产业化经营综合深加工项目; /. 产品; 陈醋; 手工醋; 产品相近. 生产规模; 5000t/a; 500t/a; /. 原料; 高粱、麸皮、谷糠、大曲、食盐、水; 玉米、稻壳、麸皮、大曲、盐; 原料类似. 废水种类; 设备和地面清洗废水; 手工醋设备清洗废水、生产车间地面清洗废水; 废水种类一致. 污染物种类; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TN、TP; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TN、TP、动植物油; 污染物种类相近. 经类比，本项目废水产生情况见下表4-9。 表4-9 本项目废水产生情况一览表 污染源; 产生量（m3/a）; 污染物名称. COD（mg/L）; BOD5（mg/L）; SS （mg/L）; 氨氮（mg/L）; TN（mg/L）; TP（mg/L）; 动植物油. 手工醋设备清洗废水、生产车间地面清洗废水; 369.6; 335; 113; 238; 17.9; 20.0; 9.83; 20. 生活污水; 86.4; 450; 300; 220; 35; /; /; /. ②治理措施可行性分析 ㈠三级沉淀池 本项目针对手工醋设备清洗废水、生产车间地面清洗废水设置中和沉淀池进行处理，处理效果见下表4-10。 表4-10 生产废水处理效果一览表 废水量; 污染物名称. COD; BOD5; SS; 氨氮; TN; TP; 动植物油. 产生浓度（mg/L）; 335; 113; 238; 17.9; 20.0; 9.83; 20. 产生量（t/a）; 0.124; 0.042; 0.088; 0.007; 0.007; 0.004; 0.007. 处理效率（%）; 10; 10; 80; /; /; /; /. 排放浓度（mg/L）; 302; 102; 48; 17.9; 20.0; 9.83; 20. 排放量（t/a）; 0.111; 0.038; 0.018; 0.007; 0.007; 0.004; 0.007. ㈡化粪池 本项目针对生活污水设置化粪池进行处理，处理效果见下表4-11。 表4-11 生活污水处理效果一览表 污水量m3/a; 污染物; 产生浓度 mg/L; 产生量 t/a; 治理措施; 去除率 %; 处理后浓度 mg/L; 排放量 t/a. 86.4; COD; 450; 0.039; 新建现有1座5m3的化粪池; 15; 383; 0.033. BOD5; 300; 0.026; 15; 255; 0.022. SS; 220; 0.019; 9; 200; 0.017. NH3-N; 35; 0.003; /; 35; 0.003. 手工醋设备清洗废水、生产车间地面清洗废水经中和沉淀池预处理后与经化粪池处理后的生活污水排入园区集污管网，进入彭阳县王洼产业园配套污水处理站进行处理，最终进入彭阳县污水处理厂进行处理。本项目废水排放情况见下表4-12。 表4-12 本项目废水排放情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生 情况; 治理措施; 是否为可行技术1; 废水排放量 m3/a; 污染物排放 情况; 排放方式; 排放去向. 产生浓度mg/L; 污染物产生量 t/a; 排放 浓度mg/L; 污染物排放量 t/a. 手工醋设备清洗废水、生产车间地面清洗废水; pH; 6~9; 中和沉淀池; /; 369.6; /; 间接排放; /. COD; 302; 0.111; /; /. BOD5; 102; 0.038; /; /. SS; 48; 0.018; /; /. NH3-N; 17.9; 0.007; /; /. TN; 20; 0.007; /; /. TP; 9.83; 0.007; /; /. 动植物油; 20; 0.007; /; /. 生活污水; COD; 383; 0.033; 化粪池; /; 86.4; /; /; 间接排放; /. BOD5; 255; 0.022; /; /. SS; 200; 0.017; /; /. NH3-N; 35; 0.003; /; /. 混合废水; pH; 6~9; /; /; 456; 6~9; 间接排放; 排入园区污水管网，经园区配套污水处理站处理后，最终进入彭阳县污水处理厂进行处理。. COD; 317; 0.145; 317; 0.145. BOD5; 131; 0.060; 131; 0.060. SS; 77; 0.035; 77; 0.035. NH3-N; 21; 0.010; 21; 0.010. TN; 16.2; 0.007; 16.2; 0.007. TP; 8.0; 0.004; 8.0; 0.004. 动植物油; 16; 0.007; 16; 0.007. 园区污水处理站采用一体化地埋式污水处理设备，处理工艺为“预处理系统+A/O生物接触氧化”，园区配套污水处理站对项目废水中各项污染物的去除情况见下表4-13。 表4-13 园区污水处理站对废水污染物去除情况一览表 污水量m3/a; 污染物; 产生浓度 mg/L; 产生量 t/a; 治理措施; 去除率 %; 排放浓度 mg/L; 排放量 t/a. 456; pH; 6~9; 园区配套污水处理站; /; 6~9. COD; 317; 0.145; 67; 105; 0.048. BOD5; 131; 0.060; 40; 80; 0.036. SS; 77; 0.035; 55; 35; 0.016. NH3-N; 21; 0.010; 14; 18; 0.008. TN; 16.2; 0.007; 14; 13.9; 0.006. TP; 8.0; 0.004; 10; 7; 0.003. 动植物油; 16; 0.007; 67; 5; 0.002. 根据《排污许可证申请与核发技术规范 调味品、发酵制品制造工业》（HJ1030.2-2019）中的的污染防治可行技术，本项目治理措施可行性分析见下表4-1,4。 表4-14 污染防治可行技术一览表 废水类别; 执行标准; 污染防治设施名称及工艺; 本项目; 是否为可行技术. 厂内综合污水处理站的综合污水（生产废水、生活污水等）; GB 8978 （除柠檬酸、味精、 酵母制造以外的其 他制造）; 1）预处理：粗（细）格栅；调节；酸化；沉淀；气浮；其他。 2）生化处理：厌氧处理（升流式厌氧污泥床（UASB）、内循环厌氧（IC）反应器等）；好氧处理：缺氧/好氧活性污泥法（A/O法）；厌氧-缺氧-好氧活性污泥法（A/O法）；厌氧氨氧化法；其他。; 沉淀池、化粪池、园区配套污水处理站; 是. 本项目每月对设备及地面清洗一次，清洗时首先对发酵缸、炒料机等设备进行清扫，然后再使用新鲜水进行冲洗，因此，手工醋设备清洗废水、生产车间地面清洗废水中污染物浓度较低，针对手工醋设备清洗废水、生产车间地面清洗废水设置中和沉淀池进行预处理；针对生活污水设置化粪池进行处理，手工醋设备清洗废水、生产车间地面清洗废水经中和沉淀池预处理后与经化粪池处理后的生活污水一同排入园区集污管网，依托园区配套建设的污水处理站进行处理，园区污水处理站采用一体化地埋式污水处理设备，处理工艺为“预处理系统+A/O生物接触氧化”，处理规模为200m3/d，属于可行技术，可满足本项目污水处理需求。 ③达标排放分析 根据上述分析，本项目手工醋设备清洗废水、生产车间地面清洗废水及生活污水混合浓度pH6～9、COD排放浓度为317mg/L、BOD5排放浓度为131mg/L、SS排放浓度为77mg/L、NH3-N排放浓度为21mg/L、TN排放浓度为16.2mg/L、TP排放浓度为8.0mg/L、动植物油排放浓度为16mg/L，可满足园区配套污水处理站设计进水水质要求，即协议标准（pH6～9、COD≤1100mg/L、BOD5≤600mg/L、SS≤200mg/L、NH3-N≤70mg/L、TN≤100mg/L、TP≤15mg/L）。 项目各项废水经园区配套污水处理站处理后，废水中pH6～9、COD排放浓度为105mg/L、BOD5排放浓度为80mg/L、SS排放浓度为35mg/L、NH3-N排放浓度为18mg/L、TN排放浓度为13.9mg/L、TP排放浓度为7mg/L、动植物油排放浓度为5mg/L，可满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的A级标准限值要求（pH6.5～9.5、COD≤500mg/L、BOD5≤350mg/L、SS≤400mg/L、NH3-N≤45mg/L、TN≤70mg/L、TP≤8mg/L、动植物油≤100mg/L）。 2、排放口基本情况 本项目设置1个废水排放口，具体设置情况见下表4-15。 表4-15 运营期废水污染源排放口基本情况一览表 排污口; 废水总排口中心地理坐标; 排放规律; 排放标准. 编号; 名称; E; N; 污染物名称; 标准值mg/m3. DW001; 废水总排口; 106°39′19.757″; 35°50′0.531″; 连续; pH; 6~9. COD; 1100. BOD5; 600. NH3-N; 70. SS; 200. TN; 100. TP; 15. 动植物油; /. 3、依托可行性分析 ⑴园区污水处理站处理可行性分析 园区污水处理站于2017年7月6日取得原彭阳县城乡建设和环境保护局《关于彭阳县县城工业园区一期污水处理站工程项目环境影响报告表的审查意见》（彭环审【2017】62号），园区污水处理站采用A/O生物接触氧化工艺，处理规模200m3/d，处理工艺如下： 园区污水→格栅渠→调节池→缺氧池→好氧池→沉淀池→清水池→出场管道→彭阳县污水处理厂 区块三污水处理站位于园区西北部，主要处理园区内工业废水及生活污水。本项目位于固原市彭阳县王洼产业园，具体位于县城特色加工制造产业区（区块三）内，在园区污水处理站覆盖范围内；同时，项目废水产生量为0.45m3/d，约占园区污水处理站处理规模的0.23%，负荷较小。因此本项目产生的废水依托园区配套污水处理站处理是可行的。 ⑵依托彭阳县污水处理厂处理可行性分析 彭阳县污水处理厂采用百乐克处理工艺，其目前处理规模为1.0万m3/d，远期规模为2.0万m3/d。本项目仅排放少量手工醋设备清洗废水、生产车间地面清洗废水及生活污水，项目位于彭阳县污水处理厂污水管网覆盖范围内，项目废水排放量为0.45m3/d，水质简单。因此，项目生活污水直接进入园区集污管网，依托园区污水处理站处理后，最终由污水管网进入彭阳县污水处理厂是可行的。 4、运营期废水监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084-2020）中的相关要求，本项目废水监测要求及执行标准见下表4-16。 表4-16 运营期废水监测要求一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 废水; DW001废水排放口; pH、COD、NH3-N、BOD5、SS、TN、TP、动植物油; 1次/半年; 彭阳县污水处理厂设计进水水质要求. 三、运营期噪声环境影响分析及防治对策 1、噪声源强及降噪措施 本项目主要的噪声源为破碎机、振动筛、去石机、榨油机、炒料机等设备噪声，噪声值在80~90dB(A)之间。本项目产生及排放噪声强度情况见下表4-17。 表4-17 本项目主要设备噪声源及治理措施一览表 序号; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距离内边界距离/m; 运行时段; 建筑物损失/dB(A); 建筑物外 噪声. 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 面粉、杂粮粉加工生产线; 高效自衡振动筛; TQLZ; 90; 减振、车间隔声; 119; 20; 2; 5; 8h; 15; 55.0; 1m. 2; 吸式比重分级去石机; TQSF-6.0; 85; 减振、车间隔声; 123; 20; 2; 5; 8h; 15; 50.0; 1m. 3; 洗麦机; /; 80; 减振、车间隔声; 127; 20; 2; 5; 8h; 15; 45.0; 1m. 4; 高效净粮打筛机; /; 85; 减振、车间隔声; 130; 20; 2; 5; 8h; 15; 50.0; 1m. 5; 破碎机; /; 90; 减振、车间隔声; 135; 20; 2; 5; 8h; 15; 55.0; 1m. 6; 卧式高效打麦机; FDMW; 85; 减振、车间隔声; 138; 20; 2; 5; 8h; 15; 50.0; 1m. 7; 石磨面粉机; GFXL100型; 85; 减振、车间隔声; 142; 20; 2; 5; 8h; 15; 50.0; 1m. 8; 杂粮磨粉机; /; 85; 减振、车间隔声; 145; 20; 2; 5; 8h; 15; 50.0; 1m. 9; 斗式提升机; /; 85; 减振、车间隔声; 136; 20; 2; 5; 8h; 15; 50.0; 1m. 10; 打包机; /; 80; 减振、车间隔声; 150; 20; 2; 5; 8h; 15; 45.0; 1m. 11; 胡麻油加工生产线; 炒料机; /; 80; 减振、车间隔声; 90; 30; 2; 6; 8h; 15; 43.4; 1m. 12; 螺旋榨油机; YJY-Z300; 80; 减振、车间隔声; 98; 30; 2; 6; 8h; 15; 43.4; 1m. 13; 灌装机; /; 80; 减振、车间隔声; 105; 30; 2; 6; 8h; 15; 43.4; 1m. 14; 手工醋加工生产线; 高温搅拌机; /; 85; 减振、车间隔声; 125; 26; 2; 5; 8h; 15; 50.0; 1m. 15; 灌装机; /; 80; 减振、车间隔声; 136; 26; 2; 5; 8h; 15; 45.0; 1m. 2、厂界噪声达标情况分析 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，因此本项目仅分析厂界噪声达标情况。 选择《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中规定的衰减模式，对噪声影响进行预测： ⑴预测模式 本次采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中工业噪声预测模式进行预测： ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 Lp2=Lp1-（TL+6） 式中：Lp1-室内某倍频带的声压级，dB； Lp2-室外某倍频带的声压级，dB； TL-隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 将室内声源等效为室外声源，然后按室外声源的计算方法，计算该等效室外声源在第i个预测点的声级L。 图4-1 室内声源等效为室外声源图例 ②户外声传播衰减计算公式 Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc） 式中：Lp（r）-距声源r处的A声级； Lp（r0）-参考位置r0处的A声级； Adiv-几何发散引起的倍频带衰减； Aatm-大气吸收引起的倍频带衰减； Abar-屏障屏蔽引起的倍频带衰减； Agr-地面效应引起的倍频带衰减； Amisc-其他多方面效应引起的倍频带衰减。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点A声级时，可按下列工作作近似计算。 LA（r）=LA（r0）-（Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc） ③某点的声压级叠加公式 式中：Leqg-建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi-i-声源在预测点产生的A声级，dB(A)； t-预测计算的时间段，s； ti-i-声源在T时段内的运行时间，s。 预测步骤： ①建立坐标系，确定各声源坐标和预测点坐标，并根据声源性质以及预测点与声源之间的距离等情况，把声源简化成点声源，或线声源，或面声源。 ②根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的声波传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点的声衰减量，由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级（LAi）或等效感觉噪声级（Leqn）。 ⑵预测结果 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），项目设备等运行噪声对各预测点的影响预测结果见下表4-18。 表4-18 本项目噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 序号; 预测点位名称; 噪声标准; 噪声贡献值; 超标和达标情况. 昼间; 昼间; 昼间. 1#; 厂界北侧; 65; 32.4; 达标. 2#; 厂界东侧; 33.8. 3#; 厂界南侧; 39.8. 4#; 厂界西侧; 25.3. ⑶防治措施 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），工业噪声污染防治应满足GB/T50087和HJ2034中噪声控制相关要求。 ①优化产噪设施布局和物流运输路线，优先采用低噪声设备和运输工具。 ②设备的运行和维护应符合设备说明书和相关技术规范的规定，定期检查其活动机构（如铰链、锁扣等）和密封机构（材料）磨损情况等，及时保养、更换。 ③噪声控制设备中的易损设备、配件和通用材料，由工业噪声排污单位按机械设备管理规程和工艺安全运行要求储备，保证治理设施的正常使用。 ④所有噪声与振动控制设备：都应根据其使用环境的卫生条件、介质属性等要素，制定相应的运行和维护规程，确保其性能和使用寿命。 ⑤定期对噪声污染防治设施进行检查维护，确保噪声污染防治设施可靠有效。 综上，本项目通过选用低噪声设备，生产设备噪声经基础减振、厂房墙壁隔声，同时加强设备保养及距离衰减后，项目厂界噪声排放源强满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类昼间标准限值要求。 3、运营期噪声监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工工业》（HJ986-2018）中的相关要求，本项目噪声监测要求及执行标准见下表4-19。 表4-19 本项目运营期噪声监测要求及执行标准一览表 类别; 监测点位置; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 噪声; 厂界四周外1m处; 昼间噪声; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类昼间标准限值. 注：夜间不生产。. 四、运营期固体废物影响分析及防治对策 1、固体废物产生情况 本项目运营期面粉、杂粮粉加工生产线产生的固体废物为原料小麦清理过程中产生的石子、秸秆等杂质、废弃包装材料及面粉生产车间除尘设施产生的除尘灰；手工醋加工生产线产生的固体废物主要为发酵渣及废弃包装材料；胡麻油加工生产线产生的固体废物主要为油饼、油渣及废弃包装材料；职工办公过程中产生的固体废物生活垃圾。 ①小麦加工过程 ㈠石子、秸秆等杂质 本项目固体废物产生量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中131谷物磨制行业系数手册中的产污系数进行核算，具体见下表4-20。 表4-20 本项目固体废物产污系数一览表 工段环节; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 系数单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 末端治理技术效率（%）. /; 小麦粉; 小麦; 清理、磨制、除尘; 所有规模; 一般工业固废; t/t-原料; 0.005; /; /. 本项目面粉、杂粮粉加工生产线外购已清理后的杂粮（扁豆、荞麦及燕麦）进行加工，不产生石子、秸秆等杂质；小麦加工量为3400t/a，根据上表，小麦清理过程产污系数为0.005t/t原料，则小麦清理过程产生的石子、秸秆等杂质产生量为17t/a，集中收集后定期清运至园区垃圾中转站处理。 ㈡废弃包装材料 根据建设单位提供的资料，本项目面粉、杂粮粉加工生产线废弃包装材料产生量为0.2t/a，集中收集后外售于废品收购站。 ㈢除尘器除尘灰 根据物料平衡，本项目面粉、杂粮粉加工生产线中除尘器除尘灰产生量为30.492t/a，集中收集后外售用于生产饲料。 ②手工醋加工生产线 ㈠发酵渣 根据建设单位提供的资料，手工醋加工过程中发酵渣的产生量为125t/a，醋渣主要成分为谷物发酵残留物和水，不含重金属等有害物质，手工醋加工生产线发酵渣清理前即通知附近农户，集中收集后外售用于生产饲料，不在厂区内暂存。 ㈡废弃包装材料 根据建设单位提供的资料，本项目手工醋加工生产线废弃包装材料产生量为0.1t/a，集中收集后外售。 ③胡麻油加工生产线 ㈠油饼、油渣 根据建设单位提供的资料，项目压榨工序油饼产生量为625t/a，过滤、精炼工序油渣产生量为75t/a，集中收集后作为饲料外售。 ㈡废弃包装材料 根据建设单位提供的资料，本项目胡麻油加工生产线废弃包装材料产生量为0.2t/a，集中收集后外售。 ④生活垃圾 本项目劳动定员为6人，职工生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为0.9t/a，厂区内设置生活垃圾分类收集设施，集中收集后清运至园区垃圾中转站处理。 本项目固体废物产生情况见下表4-21。 表4-21 本项目固体废物产生情况一览表 生产线; 污染物名称; 产生环节; 产生量; 属性; 代码; 主要有毒有害物质名称; 物理 性状; 环境危险特性. 面粉、杂粮粉加工生产线; 石子、秸秆等杂质; 小麦清理过程; 17t/a; 一般工业固体废物; 900-099-S59; 石子、秸秆; 固体; /. 废弃包装材料; 包装工序; 0.2t/a; 一般工业固体废物; 900-099-S59; /; 固体; /. 除尘灰; 除尘工序; 30.492t/a; 一般工业固体废物; 900-099-S59; 面粉; 固体; /. 手工醋加工生产线; 发酵渣; 发酵工序; 125t/a; 一般工业固体废物; 900-099-S13; 谷物发酵残留物和水; 固体; /. 废弃包装材料; 包装工序; 0.1t/a; 一般工业固体废物; 900-099-S59; /; 固体; /. 胡麻油加工生产线; 油饼; 压榨工序; 625t/a; 一般工业固体废物; 900-099-S13; 胡麻残渣; 固体; /. 油渣; 精炼工序; 75t/a; 一般工业固体废物; 900-099-S13; 胡麻残渣; 固体; /. 废弃包装材料; 包装工序; 0.2t/a; 一般工业固体废物; 900-099-S59; /; 固体; /. 办公生活区; 生活垃圾; 生活服务 设施; 0.9t/a; 生活垃圾; 900-099-S64; 果皮、纸屑等; 固体; /. 2、固体废物处置及去向 本项目固体废物处置情况见下表4-22。 表4-22 本项目固体废物处置情况一览表 污染物名称; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量. 石子、秸秆等杂质; 一般固废暂存区; 集中收集后清运至园区垃圾中转站处理。; 17t/a. 除尘器除尘灰; 一般固废暂存区; 集中收集后作为饲料外售。; 30.492t/a. 发酵渣; 不暂存; 125t/a. 油饼; 一般固废暂存区; 625t/a. 油渣; 一般固废暂存区; 75t/a. 废弃包装材料; 一般固废暂存区; 集中收集后外售。; 0.4t/a. 生活垃圾; 分类垃圾收集设施; 集中收集后交由园区垃圾中转站进行处置。; 0.9t/a. 3、固体废物管理要求 本项目产生的固体废物主要为一般工业固体废物及生活垃圾，具体管理要求如下： ①对固体废物实行从产生、运输直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地生态环境行政主管部门等批准。 ②生活垃圾及时清运，避免长期堆存产生二次污染。 通过采取以上措施后，本项目生产过程中产生的固体废物均得到合理处置和处理，不会对当地环境产生明显影响。 五、运营期地下水、土壤环境影响分析及防治对策 本项目废水直接排入园区集污管网，经园区配套污水处理站处理后，最终进入彭阳县污水处理厂进行处理，因此，项目废水不会对土壤环境造成污染；项目产生的废气主要为面粉、杂粮粉加工生产线清理、制粉工序过程中的颗粒物，生产线均布置在密闭厂房内，面粉磨制工序中的石磨面粉机转速较慢，起尘量较少；清理工序在密闭设备中进行作业，整个系统采用负压工艺，设置1套布袋收尘器（内含8个布袋）收尘，少量未收集粉尘无组织排放，不涉及大气沉降影响。同时，厂区地面均进行硬化。综上，本项目无地下水、土壤污染源及污染途径，本次不对地下水、土壤污染进行分析。 六、生态 本项目位于固原市彭阳县王洼产业园，用地性质为工业用地，本次不进行生态环境影响评价。 - 环境风险影响分析 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录中附录B，本项目生产过程不涉及环境风险物质，但是，项目面粉、杂粮粉加工生产线中存在粉尘爆炸事故的可能性，为了有效防止此类事故的发生，建设单位应采取以下措施： ⑴严格执行《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程》（GB17440-2008）中的相关规定； ⑵控制、降低空气中的粉尘浓度，加强通风； ⑶严禁明火作业，储粮流程中选用磁选装置，去除铁质等杂质； ⑷电气设计和电机设备的选用，必须按照国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》及行业标准进行设计和选型； ⑸加强管理，明确岗位责任制，定期检查、维修、保养设备及构件，确保各种工艺、电气、除尘设备的正常运行及消防系统的可靠性。 八、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响评价内容。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 面粉、杂粮粉加工生产线小麦振动筛清理、制粉工序、杂粮破碎、磨粉工序 | 颗粒物 | 生产过程中石磨面粉机、磨粉机转速较慢，起尘量较少；上述工序均在密闭设备中进行，生产车间1#设置新风系统，上述废气经负压收集后进入1套布袋收尘器进行处理，处理后通过1根15m高的排气筒（DA001）排放。 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2中的二级标准限值 |
|  | 手工醋加工生产线发酵废气 | 醋酸 | 安装换气扇，增加通风次数，在下风向基本无异味。 | / |
|  | 胡麻油加工生产线烘炒过程 | 臭气浓度 | 安装换气扇，增加通风次数，在下风向基本无异味。 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中的二级标准限值 |
| 地表水环境 | 地面、设备清洗废水 | pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、TN、TP、动植物油 | 手工醋设备清洗废水、生产车间地面清洗废水经中和沉淀池预处理后与经化粪池处理后的生活污水一同排入园区集污管网，最终进入彭阳县污水处理厂进行处理。 | 执行彭阳县王洼产业园配套污水处理站设计进水水质要求 |
|  | 生活污水 |  |  |  |
| 声环境 | 破碎机、振动筛、去石机、榨油机、炒料机等设备噪声 | 等效A声级 | 隔声、减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目运营期面粉、杂粮粉加工生产线中原料小麦清理过程中产生的石子、秸秆等杂质、废弃包装材料、手工醋加工生产线中发酵渣及废弃包装材料、胡麻油加工生产线中油饼、油渣及废弃包装材料及职工办公过程中产生的生活垃圾。其中，石子、秸秆等杂质集中收集后清运至园区垃圾中转站处理；废弃包装材料集中收集后外售于废品收购站；除尘器除尘灰、发酵渣、油饼及油渣集中收集后作为饲料外售；厂区设置生活垃圾收集设施，生活垃圾集中收集后交由园区垃圾中转站进行处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识，规范职工操作。建设单位应按有关规范设计设置有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 为了贯彻执行有关环境保护法规，及时了解项目及其周围环境质量变化情况，掌握环境保护措施实施的效果，保证该区域良好的环境质量，在项目区需要进行相应的环境管理。项目区应该有专门的人员或者机构负责环境管理和监督，并负责有关措施的落实，在施工期和运行期对项目区域污水、废气等的处理、排放及环保设施运行状况进行监督，严格注意相关的排污情况，以便能够在出现紧急情况的时候采取应急措施。 ⑴环境管理组织机构 设立控制污染的法定负责人和相关的责任人，负责项目整个过程的环境保护工作。 ⑵环境管理台账要求 将废气治理设施的运行情况、日常检查情况、环境事件等建立环境管理台账。 ⑶环保设施及措施运行及维护费用保障计划 本项目运营期，费用主要为电费、人工定期检修维护费，运行费用较小，处于企业可接受范围内，保证环保设备高效运转。 2、排污许可制度要求 根据国务院办公厅关于印发《控制污染物排放许可制实施方案》的通知（国办发【2016】81号）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中的相关要求，环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可证是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管，应在生产排污前完成排污许可证申报。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家相关产业政策，用地选址合理可行，总平面布置合理可行；区域无明显环境制约因子。项目在运行中产生一定程度的废水、废气、噪声及固体废物的污染，建设单位加强营运期管理，严格遵循环保“三同时”制度，在切实落实本报告提出的各项污染防治措施前提下，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。本项目拟采取的污染防治措施从技术上和经济上均可行。 从环境保护角度分析，该项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.308t/a | / | 0.308t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.145t/a | / | 0.145t/a | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.060t/a | / | 0.060t/a | / |
|  | SS | / | / | / | 0.035t/a | / | 0.035t/a | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.010t/a | / | 0.010t/a | / |
|  | TN | / | / | / | 0.007t/a | / | 0.007t/a | / |
|  | TP | / | / | / | 0.004t/a | / | 0.004t/a | / |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.007t/a | / | 0.007t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 石子、秸秆等杂质 | / | / | / | 17t/a | / | 17t/a | / |
|  | 除尘器除尘灰 | / | / | / | 30.492t/a | / | 30.492t/a | / |
|  | 发酵渣 | / | / | / | 125t/a | / | 125t/a | / |
|  | 油饼 | / | / | / | 625t/a | / | 625t/a | / |
|  | 油渣 | / | / | / | 75t/a | / | 75t/a | / |
|  | 废弃包装材料 | / | / | / | 0.4t/a | / | 0.4t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①