- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项目名称：固维（宁夏）橡胶股份有限公司高强输送带建设项目

建设单位（盖章）： 固维（宁夏）橡胶股份有限公司

编制日期：            二0二四年八月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 固维（宁夏）橡胶股份有限公司高强输送带建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2405-640914-04-01-550204 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李明余 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 宁夏回族 自治区 固原 市 彭阳 县 王洼产业园 |  |  |
| 地理坐标 | （ 106 度40分 35.281 秒， 35 度 49分 13.442 秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | C2912橡胶板、管、带制造、C2929 塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业-52橡胶制品业291及53塑料制品业 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 彭阳县王洼产业园区管理委员会 | 项目审批（核准/备案）文号 | / |
| 总投资 （万元） | 61192 | 环保投资（万元） | 927.6 |
| 环保投资占比（%） | 1.52 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地面积（m2） | 133267.87 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《宁夏彭阳县王洼产业园区总体规划（2020-2035年）》； 审批机关：固原市人民政府； 审批文件名称及文号：《固原市人民政府关于<宁夏彭阳县王洼产业园区总体规划（2020-2035年）>的批复》，固政函〔2020〕148号。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价名称：《宁夏彭阳县王洼产业园区总体规划（2018-2035年）环境影响报告书》； 召集审查机关：宁夏回族自治区生态环境厅； 审查文件名称及文号：《自治区生态环境厅关于<宁夏彭阳县王洼产业园区总体规划（2018-2035年）环境影响报告书>审查意见的函》，宁环环评函〔2019〕660号。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、项目与《宁夏彭阳县王洼产业园区总体规划（2020-2035年）》符合性分析 根据《宁夏彭阳县王洼产业园区总体规划（2020-2035年）》可知，该园区为自治区级工业园区，具体产业要求如下： 主导产业定位：根据国内外市场发展趋势及产业发展方向，按照国家及自治区产业发展导向，依照产业选择原则，结合自身资源禀赋及现状产业发展条件，确定两个优势主导产业--煤炭资源综合利用、特色农副产品加工作为园区未来发展的主导产业。 产业布局规划：宁夏彭阳县王洼产业园区整体布局方案为“一园三区”，分为区块一（王洼煤炭北区）、区块二（王洼煤炭南区）及区块三（特色加工制造区），主导发展煤炭资源综合利用、农副产品加工产业，总体规划用地面积382.18hm2。限制发展产业包括电力、医药、冶金、建材、化工、有色产业。其中区块三主导产业为轻工及农副产品加工。 本项目位于彭阳县王洼产业园区区块三（特色加工制造区），主要生产高强输送带等产品，属于轻工产品加工业。项目与园区位置关系见图1-1。 由图1-1可知，区块三主要涉及特色农副产品加工区、现代商贸物流服务区、轻工产品加工区以及双创综合服务中心等区块。项目占地位于区块三双创综合服务中心及特色农副产品加工区。 根据彭阳县王洼产业园区管理委员会出具的《关于“固维（宁夏）橡胶股份有限公司高强输送带建设项目”选址情况说明》（见附件）可知：根据《宁夏彭阳县王洼产业园区总体规划（2020-2035年）》，该项目不属于园区禁止类、限制类及淘汰类产业，满足区块三产业定位要求。园区总体规划正在修编，对产业功能区进行重新布局调整，该项目将列入园区修编规划重点项目，项目满足修编后的规划及规划环评相关要求。 2、项目与《宁夏彭阳县王洼产业园区总体规划（2018-2035年）环境影响报告书》及其审查意见符合性分析 - 2.1与园区规划环评符合性分析 根据《宁夏彭阳县王洼产业园区总体规划（2018-2035年）环境影响报告书》，依据园区产业发展现状，按照相关法律、法规、政策文件要求，制定了规划后续发展生态环境准入清单，本项目与彭阳县王洼产业园区生态环境准入清单的符合性分析见下表1-1，与彭阳县王洼产业园区投资准入特别管理措施负面清单的符合性分析见下表1-2。 表1-1 项目与彭阳县王洼产业园区生态环境准入清单符合性分析 项目; 类别; 生态环境准入清单; 本项目; 符合性. 生态环境准入清单; 禁止类; 1、应禁止在本次评价提出的禁建区内开展相应环境管控要求提及的内容。; 项目位于固原市彭阳县彭阳县王洼产业园区区块三内。不在禁建区。; 符合. 2、《产业结构调整指导目录》中的淘汰类，全部列入本类，涉及的产业项目禁止新建和投资。; 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于该目录中鼓励类、限制类及淘汰类产业。项目位于固原市彭阳县宁夏彭阳县王洼产业园区区块三内，主要生产高强输送带，属于轻工产品，符合区块三轻工产品的定位。; 符合. 3、列入《产业结构调整指导目录》鼓励、限制类的产业，但不符合该片区主导、辅助产业定位的全部列入本类，涉及的产业项目禁止新建和投资。; 符合. 4、《产业结构调整指导目录》未全部列入的产业，不符合该片区以主导、辅助产业定位的全部列入本类，涉及的产业项目禁止新建和投资。; 符合. 5、不得采用国家和地方淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目。; 符合. 6、列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》中禁止外商投资领域。; 不涉及; 符合. 7、禁止新建涉重项目、禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。; 不涉及; 符合. 8、列入《环境保护综合名录》（2017年版）的高风险项目，按《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）判定构成“重大危险源”的项目禁止入园。; 不涉及; 符合. 限制类; 1、应限制在本次评价提出的限制建设区内开展相应环境管控要求提及的内容。; 项目位于固原市彭阳县彭阳县王洼产业园区区块三内。不在限制建设区。; 符合. 2、《产业结构调整指导目录》中的限制类，除去已列入禁止类的，全部列入本类，涉及的产业项目（企业）须在生产工艺、规模（或产量）、区位（或范围）、环保措施等方面符合国家相关标准和地方管控要求。; 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于该目录中鼓励类、限制类及淘汰类产业。项目设备及生产工艺可以达到国内先进水平，采取的环保措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）可行技术，VOCs排放符合《宁夏回族自治区挥发性有机物污染专项治理工作方案》相关要求。; 符合. 3、加快淘汰不符合产业准入政策、环境污染重、不能实现稳定达标排放的落后和过剩产能。; 符合. 4、列入《环境保护综合名录》（2017年版）的高污染项目，达到特别排放限值要求，新增污染物排放需双倍量置换。; 不涉及; 符合. 5、茹河两侧200m范围内不得新、改、扩建新增废水排放项目。; 不涉及; 符合. 6、严格涉VOCs排放的工业企业准入，满足《宁夏回族自治区挥发性有机物污染专项治理工作方案》及本次评价提出污染治理要求。; 项目属于涉VOCs排放的工业企业，满足《宁夏回族自治区挥发性有机物污染专项治理工作方案》相关要求。; 符合. 7、引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品能耗、物耗、水耗、污染物排放和资源利用等均需达到同行业国内先进水平。; 项目生产工艺、设备，以及单位产品能耗、物耗、水耗、污染物排放和资源利用等均能达到同行业国内先进水平; 符合. 表1-2 项目与园区投资准入特别管理措施负面清单符合性分析 项目; 区块三; 本项目; 符合性. 禁止准入条件; 1、电力、医药、冶金、建材、化工、有色产业； 2、列入《产业结构调整指导目录》中的淘汰类：或鼓励类/限制类/未列入类的产业，不符合该片区主导、辅助产业定位的项目； 3、列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》中禁止外商投资领域； 4、采用国家和地方淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备的项目；生产工艺或污染防治技术不成熟的项目； 5、新建涉重项目、新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉； 6、列入《环境保护综合名录》（2017年版）的高风险项目，按《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）判定构成“重大危险源”的项目禁止入园。; 1.不涉及； 2.对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于该目录中鼓励类、限制类及淘汰类产业。本项目位于彭阳县王洼产业园区区块三（特色加工制造区），主要生产高强输送带等产品。区块三主导产业为轻工及农副产品加工。项目产品符合区块三产业定位； 3.不涉及； 4.不涉及； 5.不涉及； 6.不涉及。; 符合. 限制准入条件; - 《产业结构调整指导目录》中的限制类，除去已列入禁止类的，全部列入本类，涉及的产业项目（企业）须在生产工艺、规模（或产量）、区位（或范围）、环保措施等方面符合国家相关标准和地方管控要求； - 引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品能耗、物耗、水耗、污染物排放和资源利用等均需达到同行业国内先进水平； - 涉VOCs排放的项目需要满足《宁夏回族宁夏回族自治区挥发性有机物污染专项治理工作方案》及本次评价提出污染治理要求； - 列入《环境保护综合名录》（2017年版）的高污染项目，新增污染物排放需双倍量置换，并达到特别排放限值要求。; - 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于该目录中鼓励类、限制类及淘汰类产业；项目设备及生产工艺可以达到国内先进水平，采取的环保措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）可行技术，VOCs排放符合《宁夏回族自治区挥发性有机物污染专项治理工作方案》相关要求； - 单位产品能耗、物耗、水耗、污染物排放和资源利用可达到同行业国内先进水平； - 项目属于涉VOCs排放的工业企业，满足《宁夏回族自治区挥发性有机物污染专项治理工作方案》相关要求； - 不涉及。; 符合. 限制发展条件; 高耗水项目和水污染严重产业及项目环保设施不达标、不采用清洁能源、清洁生产指标不达标的项目，园区引进无法达到国家、地方规定的环境保护标准的项目，茹河西侧至经四路设置50m防护绿地，两侧200m范围内不得新、改、扩建废水排放项目。; 项目运营期用水主要包括生活用水、间接循环冷却水系统用水以及厂房地面清洗用水等，用水量较少，产生的废水主要为生活污水、间接循环水系统排水和地面清洗废水等，不产生工艺废水，处理后的废水满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准，经园区污水管网排入园区污水处理站，最终进入彭阳县污水处理厂。; 符合. 由上表可知，项目不属于园区禁止、限制类项目，满足园区生态环境准入清单及投资准入特别管理措施负面清单要求，符合《宁夏彭阳县王洼产业园区总体规划（2018-2035年）环境影响报告书》中的相关要求。 - 2.2与园区规划环评审查意见符合性分析 根据《自治区生态环境厅关于<宁夏彭阳县王洼产业园区总体规划（2018-2035年）环境影响报告书>审查意见的函》（宁环环评函〔2019〕660号），将彭阳县王洼产业园区（区块一和区块二）与县城工业园区（区块三）调整为“一园三区”，即为彭阳王洼产业园区，其中区块三（特色加工制造区）位于彭阳县城的东南部。 项目与规划环评审查意见符合性分析见表1-3。 表1-3 项目与规划环评审查意见符合性分析 审查意见; 本项目; 符合性. 严守生态保护红线，加强空间管控。进一步统筹解决园区存在的生态环境问题，在严守生态红线的基础上逐步增加生态空间。; 本项目位于彭阳县王洼产业园区区块三，不涉及生态保护红线。; 符合. 严守环境质量底线，制定落实彭阳县王洼产业园区污染物总量管控要求。根据国家和宁夏回族自治区有关大气、水、土壤污染防治行动计划相关要求，明确园区环境质量改善阶段目标，落实报告书提出的园区主要企业污染防治措施改进建议；制定区域污染减排方案及污染物总量管控要求，采取有效措施减少主要污染物和挥发性有机物（VOCs）等特征污染物的排放总量，确保实现区域环境质量改善目标。; 本项目产生的废气分别经厂房配套的布袋除尘器+二级活性炭吸附装置+15m高的排气筒处理后均能达标排放，对外环境影响较小，不会改变区域环境状况，满足区域环境质量底线管理要求，同时项目排放的VOCs实行等量替代。; 符合. 按照“以水定产”的原则优化园区产业定位、产业结构和发展规模，加快推进区内产业转型升级，严控高耗水企业入园。结合区域大气污染防治要求，进一步优化区内能源结构，逐步提升清洁能源使用率。推进技术研发型、创新型产业发展，提升产业的技术水平和产业区的循环化水平。; 项目运营期用水主要为生活用水、间接循环冷却水系统用水以及厂房地面清洗用水等，不属于高耗水企业。; 符合. 严格入区项目的生态环境准入管理。引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品能耗、物耗、水耗、污染物排放和资源利用等均需达到同行业国内及自治区先进水平。; 项目单位产品能耗、物耗、水耗、污染物排放和资源利用等均满足同行业国内先进水平要求。; 符合. 本项目位于彭阳县王洼产业园（区块三），用地类型为工业用地，不在禁建区内，符合园区建设要求。本项目的建设符合《宁夏彭阳县王洼产业园区总体规划（2018-2035年）环境影响报告书》审查意见的函中县城工业园区的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | - 产业政策符合性分析 根据中华人民共和国国家发展与改革委员会令第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于该目录中规定的鼓励类、限制类和淘汰类产业，因此项目建设符合国家当前产业政策。 - “三线一单”符合性分析 - 2.1与《宁夏回族自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析 宁夏回族自治区生态环境厅于2024年3月下发《宁夏回族自治区生态环境分区管控动态更新成果》(宁环规发(2024)3号)，并提出了宁夏回族自治区生态环境总体准入要求及宁夏回族自治区环境管控单元分布图。 对照宁夏回族自治区生态环境总体准入要求，本项目不属于禁止、限制类建设开发活动。本项目位于重点管控单元，符合生态空间布局要求。本项目各污染物均得到妥善处置，符合自治区生态环境分区准入要求。项目与宁夏回族自治区环境管控单元位置关系见图1-2。 - 2.2与《固原市人民政府关于实施 “三线一单”生态环境分区管控的意见》符合性分析 根据《固原市人民政府关于实施 “三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政规发〔2021〕6号），项目与固原市“三线一单”符合性分析具体见下。 - 2.2.1生态保护红线及生态分区管控符合性分析 基于生态保护红线划定评估工作，以生态系统功能极重要区和重要区、生态环境极敏感区和敏感区为重点，衔接自治区级及以上自然保护区，县级及以上饮用水水源保护区，自治区级及以上风景名胜区、湿地公园、森林公园、地质公园，国家级水产种质资源保护区，国家级生态公益林等各类自然保护地和其他保护区域，衔接相关规划及经济社会发展需求，划定固原市生态空间总面积4171.22km2，其中生态保护红线面积为3302.06km2，除生态保护红线以外的一般生态空间面积869.16km2。 项目位于彭阳县王洼产业园区块三占地范围内，对照固原市生态空间图可知，项目占地不涉及固原市生态保护红线及一般生态空间，符合生态保护红线相关要求，项目与固原市生态保护红线的位置关系见附图1-3。 - 2.2.2环境质量底线及分区管控符合性分析 ⑴水环境治理底线及分区管控 以水环境控制单元为基本单元，分析各控制单元的功能定位，结合水质超标区域分布，基于水环境系统评价结果，得到固原市水环境管控分区。固原市水环境管控分区共分为三大类：水环境优先保护区、水环境重点管控区（含水环境工业污染源重点管控区、水环境农业污染源重点管控区、水环境城镇生活污染源重点管控区）和水环境一般管控区。 水环境重点管控区中工业污染源重点管控区管控要求：排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。对严重污染水环境的落后工艺和设备实行淘汰制度。禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。新建排放重点水污染物的工业项目应当进入符合相关产业规划的工业集聚区。加快园区企业污水预处理、配套管网等设施建设，实现管网全覆盖、污水全收集、集中全处理；采取并网联通和封堵取缔等措施，确保入河直排口零增长；深入实施马铃薯淀粉加工废水汁水还田利用。 对照固原市水环境分区管控图可知，本项目位于水环境重点管控区中的工业污染源重点管控区。项目运营期废水主要为生活污水、间接循环冷却水系统排水和地面清洗废水等，经化粪池处理后排入园区污水管网进入园区污水处理站，最终进入彭阳县污水处理，对周围水环境影响较小，符合工业污染源重点管控区管控要求。项目与固原市水环境分区管控位置关系具体见图1-4。 ⑵大气环境质量底线及分区管控 基于区域大气环境流场模拟结果，考虑人口分布、大气污染传输规律和土地利用现状等，识别模拟网格单元主导属性，将全市划分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区，实施分类管理。 大气环境重点管控区中大气环境高排放重点管控区管控要求：全面推进工业窑炉淘汰和深度治理，加快推进火电等重点行业排放提标改造，深化挥发性有机物治理。提高工业低碳水平，加快建材、化工等当地传统高耗能行业节能改造和清洁生产。 对照固原市大气环境分区管控图可知，本项目位于大气环境重点管控区中的大气环境高排放重点管控区。项目为新建项目，主要建设高强输送带生产线，不属于高耗能、高污染工程，运营期产生的挥发性有机物经二级活性炭吸附装置处理后均能达标排放。因此，项目建设符合大气环境高排放重点管控区管控要求。项目与固原市大气环境分区管控位置关系具体见图1-5。 ⑶土壤污染风险防控底线及分区管控 固原市土壤环境污染风险管控底线目标2025年受污染耕地安全利用率保持在98%以上，污染地块安全利用率高于95%。 一般管控区管控要求：在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 对照固原市土壤污染风险分区管控图可知，项目位于一般管控区。项目主要建设高强输送带生产线，位于彭阳县王洼产业园区区块三占地范围内，周边居民由园区负责拆迁，生产过程中严格落实各项环保措施。本次评价要求项目严格落实“三同时”制度。因此，项目建设符合土壤污染风险一般管控区管控要求。项目与固原市土壤污染风险分区管控位置关系具体见图1-6。 - 2.2.3资源利用上线及分区管控符合性分析 ⑴能源（煤炭）资源利用上线及分区管控 为有效改善区域大气环境质量，根据技术指南要求，提出固原市能源利用上线管控指标共三项：能源利用总量、燃煤消费总量、单位地区生产总值能耗。 上述指标“十四五”期间的目标值尚未发布，单位地区生产总值能耗降低率达到国家和自治区要求。具体目标指标在自治区和固原市相关规划、考核指标正式发布后同步更新衔接。 本项目不涉及燃煤设施，不消耗煤炭资源，符合能源（煤炭）资源利用上线及分区管控要求。 ⑵水资源利用上线及分区管控 选取用水总量、万元GDP用水量、万元工业增加值用水量以及农业灌溉水利用系数等4项约束性指标，作为水资源利用上线指标。当前，衔接《固原市国民经济和社会发展“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要》等相关规划，到2025年全市用水总量控制在2.89亿立方米，单位GDP用水量较2020年下降8%，农田灌溉水有效利用系数达到0.7以上。上述目标指标在自治区和固原市相关规划、考核指标正式发布后同步更新衔接。 项目运营期用水主要为生活用水、间接循环冷却水系统用水以及厂房地面清洗用水等，总用水量约22.4m³/d，项目用水符合水资源利用上线及分区管控要求。 ⑶土地资源利用上线及分区管控 从生态环境保护的角度出发，综合考虑生态保护红线、永久基本农田等保护区域的面积，可开发利用土地资源的存量，以及土地资源的集约利用水平等因素，评价各区县在土地资源开发利用与生态环境保护方面的潜在矛盾程度。将西吉县、隆德县、泾源县等3个区县确定为土地资源重点管控区。 项目位于位于彭阳县王洼产业园区占地范围内，占地属于工业用地，不涉及土地资源重点管控区，因此符合土地资源利用上线及分区管控要求。 - 2.2.4环境管控单元与准入清单符合性分析 对照固原市环境管控单元图可知，本项目位于“彭阳县王洼产业园区重点管控单元（ZH64042520001）”，具体位置关系见图1-7。 项目与固原市生态环境准入清单符合性分析见表1-4，与固原市环境管控单元生态环境准入清单符合性分析见表1-5。 |  |  |

表1-4 项目与固原市生态环境准入清单符合性一览表 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 相符性. A1 空间布局约束; A1.1 禁止开发建设活动的要求; 严禁产能过剩行业新增产能，各开发区主导产业产值占比达到60%以上，严防发达地区淘汰退出的高污染企业落户固原。; 项目不属于产能过剩行业和高污染企业。; 符合. 严禁在“五河”临岸1公里范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。; 项目不属于“两高一资”项目。; 符合. 城市建成区一律禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。; 不涉及; 符合. A1.2 限制与规定开发建设活动的要求; 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。; 不涉及; 符合. A1.3 不符合空间布局要求的活动的退出要求; 在一定过渡期并给予合理补偿的基础上，依法依规关闭或搬迁禁养区内确需关闭或搬迁的畜禽规模养殖场（园区）。; 不涉及; 符合. 全面取缔保护区违法建设项目，全面解决保护区矿产资源开发等历史遗留问题，自然保护区内全面禁止一切与保护无关的开发建设活动。; 不涉及; 符合. 对六盘山水源核心区，坚决退出旅游项目，严禁游客进入。; 不涉及; 符合. 城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。; 不涉及; 符合. A2 污染物排放管控; A2.1 允许排放量要求; 化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量及减排量完成自治区下达任务。; 项目挥发性有机物排放总量进行等量替代。; 符合. 新改扩建耗煤项目（除煤化工、火电）一律实施煤炭减量等量置换，所有新建、改建、扩建耗煤1万吨及以上项目（除热电联产外）一律实施煤炭等量替代。; 不涉及; 符合. 严格重金属排放项目准入，坚持“减量置换”或“等量置换”原则。; 不涉及; 符合. 在“五河”干流已覆盖集污管网的区域配套建设污水处理设施，确保所有建制镇和中心村污水处理全覆盖。; 不涉及; 符合. 火电、水泥等重点行业及燃煤锅炉，严格按照大气污染物排放标准及特别排放限值要求执行。; 不涉及; 符合. 到2025年，全市工业固体废弃物综合利用率达到80%，中水利用率达到85%以上。; 项目生产过程中产生的固体废物综合利用率大于80%。; 符合. A2.2 现有源提标升级改造及淘汰退出; 全市65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉全部完成节能和超低排放改造；新建燃气锅炉要同步实现低氮改造。; 不涉及; 符合. 加快农村养殖“出户入园”，落实“一控两减三利用”，减少化肥和农药使用量；实现畜禽粪便、农作物秸秆、农膜资源化利用，到2025年，农业废弃物综合利用率达到94%以上。; 不涉及; 符合. A3 环境风险防控; A3.1 联防联控要求; 在清水河城镇产业带、黄河支流、饮用水源地及其周边范围内的企业开展环境风险排查。; 不涉及; 符合. 合理布局危险化学品生产装置和仓储设施，严格控制环境风险。; 项目原辅料贮存于厂房内，本次评价提出了环境风险防范措施。; 符合. 实施环境风险分级管理制度，建立“分类管理、分级负责、属地管理”为主的环境应急管理体系；构建突发环境事件应急响应机制和应急指挥系统，实行环保、公安、交通、消防、卫生、安监部门环境应急联动。; 符合. A4 资源利用效率要求; A4.1 能源利用效率总量及效率要求; 严控煤炭消费总量，实行新（改、扩）建耗煤项目煤炭消费等量或者减量替代。; 不涉及; 符合. A4.2 水资源利用效率总量及效率要求; 落实节水指标纳入县（区）政绩考核，对水资源超载地区实行用水和项目“双限批”，到2025年全市用水总量控制在2.89亿立方米，单位GDP用水量较2020年下降8%。积极推广农业成套综合节水技术，到2025年农田灌溉水有效利用系数达到0.7以上。; 不涉及; 符合. 表1-5 项目与固原市环境管控单元生态环境准入清单符合性一览表 管控要求; 本项目情况; 是否符合. 彭阳县王洼产业园区重点管控单元（ZH64042520001）. - 空间布局约束; - 限制发展电力、医药、冶金、建材、化工、有色等行业的新建项目。; 项目为新建工程，主要建设高强输送带生产线，不属于限制发展行业。; 符合. 污染物排放管控; - 1.现有产生大气污染物的工业企业应持续开展节能持续开展节能减排。 - 2.新建项目实施主要大气污染物和VOCs排放量等量替代。 3.宁夏王洼煤业有限公司应加强污染治理设施的运行管理，确保稳定达标排放。; 项目为新建工程，运营期总量控制因子为VOCs，本次评价要求项目进行等量替代。; 符合. 环境风险防控; 园区应建立严格的环境风险防控体系。; 不涉及; /. 资源开发效率; /; /; /.

| 其他符合性分析 | - 与《宁夏回族自治区挥发性有机物污染专项治理工作方案》符合性分析 2019年3月29日宁夏回族自治区生态环境厅发布《关于印发<宁夏回族自治区挥发性有机物污染专项治理工作方案>的通知》（宁生态环保办〔2019〕1号）。 该方案“四、主要任务”——（二）加快实施工业源VOCs污染防治中提出：加快推进化工行业VOCs综合治理。加大制药、农药、煤化工（含现代煤化工、炼焦、合成氨等）、橡胶制品、涂料、油墨、胶粘剂、染料、化学助剂（塑料助剂和橡胶助剂）、日用化工等化工行业VOCs治理力度。推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料和产品。橡胶制品行业推广使用新型偶联剂、粘合剂等产品，推广使用石蜡油等全面替代普通芳烃油、煤焦油等助剂。优化生产工艺方案。橡胶制品行业推广采用串联法混炼、常压连续脱硫工艺。加强无组织废气排放控制，含VOCs物料的储存、输送、投料、卸料，涉及VOCs物料的生产及含VOCs产品分装等过程应密闭操作。 项目主要设备均是在目前大多数企业所选用设备的基础上进行了相关改进，设备性能趋向于精密化和半自动化，可以达到国内先进和国外较为领先水平，可大大提高生产效率；项目生产过程中混炼工艺，本项目采用行业推广的串联法混炼工艺；生产过程涉及的原辅料及产品中VOCs含量均属于低含量，原辅料输送均采用密闭管道进行输送，无法用管道收集的气体均设置集气罩进行收集，尽可能减少无组织废气的逸散；生产时产生的有机废气采用低温等离子+二级活性炭吸附装置进行处理，处理后均能达标排放。 因此，项目建设满足《宁夏回族自治区挥发性有机物污染专项治理工作方案》相关要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 |  | 1、项目由来 输送带是煤矿井下运输机配套产品，它的使用量大，运输效率高如今已成为煤矿重要的运输手段，该产品的质量情况不仅代表我国在该领域中的设计与制造技术水平，更重要的是该产品对煤矿井下能否安全生产和能否保障煤矿工人生命安全有着直接的影响。 随着周边煤炭资源的开发及煤炭需求的增加，王洼产业园区不断发展，因此，高质量煤矿用阻燃输送带需求量也必然会大大增加。 鉴于此，固维（宁夏）橡胶股份有限公司拟投资61192万元，在彭阳县王洼产业园区区块三建设“固维（宁夏）橡胶股份有限公司高强输送带建设项目”（项目代码为：2405-640914-04-01-550204）。项目建成后年产高强输送带500万层㎡，可为周边企业及园区区块一及区块二煤炭资源开发及综合利用等产业提供保障。根据彭阳县王洼产业园区管理委员会出具的《关于“固维（宁夏）橡胶股份有限公司高强输送带建设项目”选址情况说明》可知，该项目将列入园区修编规划重点项目。 - 2、项目概况 - 项目名称：固维（宁夏）橡胶股份有限公司高强输送带建设项目； - 建设单位：固维（宁夏）橡胶股份有限公司； - 建设性质：新建； - 建设地点：固原市彭阳县王洼产业园区区块三，总占地面积约133267.87m2，中心地理坐标：东经106°40′35.281″，北纬35°49′13.442″。项目具体行政区划图见图2-1。 - 3、建设规模及内容 - 项目占地133267.87㎡，规划总建筑面积63639㎡，主要建设6个厂房，用于PVG阻燃输送带、钢丝绳芯输送带、分层织物芯输送带、挡边带的生产及原辅料和产品的贮存等。项目建成后可实现年产500万层㎡高强输送带的生产规模。 - 具体项目组成见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 分类; 项目内容; 项目组成. 主体工程; 1#厂房; 采用单层钢结构，建筑总高度11.5m，长200m，宽81m，总建筑面积17544㎡。主要生产PVG阻燃输送带。. 2#厂房; 采用单层钢结构，建筑总高度8.05m，长200m，宽81m，总建筑面积16872㎡。主要生产钢丝绳芯输送带。. 3#厂房; 采用单层钢结构，建筑总高度8.05m，长200m，宽81m，总建筑面积16872㎡。主要生产分层织物芯输送带和挡边带生产线。. 辅助工程; 消防水池; 项目新建1座V=800m³的地下消防水池，用于暂存消防用水。. 储运工程; 4#厂房; 采用单层钢结构，建筑总高度11.5m，长69.3m，宽81m，总建筑面积5613㎡。主要用于暂存PVG阻燃输送带生产所需原辅材料。. 5#厂房; 采用单层钢结构，建筑总高度8.05m，长69.3m，宽81m，总建筑面积5613㎡。主要用于暂存钢丝绳芯输送带生产所需原辅材料。. 6#厂房; 采用单层钢结构，建筑总高度8.05m，长69.3m，宽81m，总建筑面积5613㎡。主要用于暂存分层织物芯输送带生产和挡边带生产所需原辅材料。. 成品存放台; 新建1处露天成品存放台，用于成品的储存。. 公用工程; 供水; 项目运营期用水主要为生活用水、间接循环冷却水系统用水以及厂房地面清洗用水等，总用水量约22.4m³/d，5892m³/a，由区域供水管网提供，由区域供水管网提供。. 排水; 运营期废水主要为生活污水、间接循环冷却水系统排水和地面清洗废水等，废水量约50.9m³/d，4378m³/a。经化粪池处理后经园区污水管网排入园区污水处理站，最终进入彭阳县污水处理厂。. 供电; 依托园区供电管网，预计年用电量约677万kW·h。. 供暖; 项目冬季供暖由园区供热系统进行提供。. 供汽; 项目硫化、烘胶等工序需蒸汽进行供热，所需蒸汽由园区提供，蒸汽用量约1100t/a。. 环保工程; 废气; 1#厂房生产废气主要污染物为颗粒物、挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、HCl、氯乙烯等，捏合废气与挤出废气分别经管道收集后与经集气罩收集后的挤出废气一同进入尾气处理装置进行处理（布袋除尘器+二级活性炭吸附装置），最终经1根15m高排气筒排放（DA001）。 2#厂房混炼胶片生产区产生的废气主要污染物为颗粒物、挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、二硫化碳等，混炼胶片制备过程中烘胶废气与密炼废气分别经管道收集后与经集气罩收集后的开炼废气一同进入尾气处理装置进行处理（布袋除尘器+低温等离子+二级活性炭吸附装置），最终经1根15m高排气筒排放（DA002）。 2#厂房钢丝绳芯输送带生产废气主要为硫化废气，主要污染物为挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、二硫化碳等，硫化废气经集气罩收集后进入尾气处理装置进行处理（低温等离子+二级活性炭吸附装置），最终经1根15m高排气筒排放（DA003）。 3#厂房生产废气主要污染物为颗粒物、挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、二硫化碳等，硫化工序、打毛工序、搅拌工序、涂胶粘接工序均配置集气罩，产生的各项废气分别经各自配套的集气罩收集后进入尾气处理装置进行处理（布袋除尘器+低温等离子+二级活性炭吸附装置），最终经1根15m高排气筒排放（DA004）。 原辅料储存于密闭容器中，并暂存于全封闭厂房内；投料过程采用密闭管道输送；选择密闭性较强的设备；工艺过程中尽可能采用密闭设备或在密闭空间内操作，无法密闭的采用集气罩进行收集，减少废气以无组织形式进行逸散。. 废水; 运营期废水主要为生活污水、间接循环冷却水系统排水以及厂房地面清洗废水等，经1座V=60m³的化粪池处理后经园区污水管网排入园区污水处理站，最终进入彭阳县污水处理厂。. 固体废物; 项目运营期固体废物主要包括不合格产品、打毛毛屑、废活性炭、废包装袋、废包装桶、以及生活垃圾等。 不合格产品收集后外售综合利用；打毛毛屑收集后作为原料回用；废包装袋收集后外售综合利用；废包装桶和废活性炭属于危险废物，收集后暂存于厂区危废贮存库内（S=567㎡），定期交由有资质单位妥善处置；生活垃圾收集后交由当地环卫部门清运。 运营期固体废物均得到妥善处置，处置率达100%。. 噪声; 尽可能选用低噪音设备，高噪声设备采取加装减噪机座、消声器等隔声降噪措施。. 地下水、土壤; 重点防渗区：危废贮存库、化粪池、事故水池采取重点防渗，防渗层要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，同时危废贮存库防渗应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求；厂房应满足一般污染防治区防渗要求，即等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；道路等进行硬化。 加强环保管理，确保废气污染物达标排放，做好对设备的维护、检修，切实杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，可有效防止和避免项目对土壤及地下水污染的发生。. 环境风险; 危险化学品的储存、运输遵守《作业场所安全使用化学品公约》、《危险化学品安全管理条例》、《作业场所安全使用化学品的规定》；定时检查、检修设备，防止物料泄漏；配备必要的应急救援物资；建设1座V=1000m³的事故水池；编制突发环境事件应急预案；开展事故演习。. 办公生活区; 1~3#厂房内部西侧均设置办公区域，作为员工生产生活办公用房。由于用地限制，员工全部在租住在彭阳县城内，厂区占地范围内不单独设置员工宿舍。. - 4、产品方案 项目产品主要为高强输送带，包括4类产品，分别为PVG阻燃输送带、钢丝绳芯输送带、分层织物芯输送带以及挡边带等。具体产品方案见表2-2。 表2-2 项目产品方案 车间名称; 产品名称; 年产能 （层㎡/a）; 规格. 1#厂房; PVG阻燃输送带; 200万; PVG680~2500. 2#厂房; 钢丝绳芯输送带; 200万; ST630-25~ST7500. 3#厂房; 分层织物芯输送带; 70万; EP100~300. 挡边带; 30万; /. 合计; 500万; /. - 5、主要设备 项目主要设备具体见表2-3。 表2-3 项目主要设备及参数一览表 设备名称; 规格型号; 数量（台）. 1#厂房; 精密塑化机组; 1600; 6. 捻线机; R814轴向退纱; 10. 微控成型机组; 2500; 2. 普通织机; 10. 高档织机; 原幅; 10. 挤出造粒机; 2. 检测设备; 6. 2#厂房; 高精度密炼机; XM－270; 6. 密炼机下辅机; XK－550; 6. 槽筒机; 5锭; 15. 冷压平板机; 5. 微控供胶机组; XDJ－150; 2. 微控四辊压延机组; XY－311730; 2. 微控双条并硫硫化机组; 2600×10000; 1. 复合双条并硫化机组; 1600*60000*2; 2. 检测设备; 10. 3#厂房; 成型机; CJ1800; 2. 打毛机; 2. 微控双条并硫硫化机组; 2600×10000; 1. 复合双条并硫化机组; 1600*60000*2; 1. 微控供胶机组; XDJ－150; 4. 检测设备; 4. 行车; 10T、5T、3T; 2. 叉车; 5T、3T; 3. 电力系统; 1000KVA; 1. - 6、主要原辅材料及能源消耗 ⑴原辅材料及能源消耗 项目能源消耗情况见表2-4，原辅材料消耗情况见表2-5。 表2-4 项目能源消耗一览表 能源; 年耗量; 来源. 电能; 677万kW·h/a; 由园区供电管网提供. 新鲜水; 6720m³/a; 由区域供水管网提供. 蒸汽; 1100t/a; 由园区蒸汽管网提供. 表2-5 项目原辅材料消耗一览表 产品名称; 原辅料名称; 年耗量t/a; 最大贮存量t; 贮存位置. PVG阻燃 输送带; PVC树脂; 4450; 140; 4#厂房. 阻燃剂; 三氧化二锑; 1870; 29; 4#厂房. 氢氧化铝; 1610; 37; 4#厂房. TCEP（三氯乙基磷酸酯）; 1500; 35; 4#厂房. 稳定剂; JC-320; 660; 5; 4#厂房. CZ-190; 310; 5; 4#厂房. 增塑剂DOP; 200; 5; 4#厂房. 糊树脂; 5200; 170; 4#厂房. 涤纶丝; 800; 25; 4#厂房. 棉线; 525; 18; 4#厂房. 混炼胶片; 天然胶; 1170; 40; 5#厂房. 合成胶; 丁苯胶; 293; 10; 5#厂房. 顺丁胶; 410; 14; 5#厂房. 炭黑; 1288; 43; 5#厂房. 促进剂; 促进剂CZ; 40; 5; 4#厂房. 促进剂NS; 35; 1; 5#厂房. 促进剂DM; 18; 1; 5#厂房. 防老剂; 防老剂4010NA; 64; 2; 5#厂房. 防老剂RD; 29; 1; 5#厂房. 防老剂NBC; 12; 0.5; 5#厂房. 增塑剂; 古马隆树脂; 123; 4; 5#厂房. 芳烃油; 58; 2; 5#厂房. 石蜡油; 29; 1; 5#厂房. 阻燃剂; 三氧化二锑; 123; 见4#厂房; 4#厂房. 长链氯化石蜡; 702; 20; 5#厂房. 硼酸锌; 245; 8; 5#厂房. 阻燃润滑剂; 350; 12; 5#厂房. 聚磷酸氨; 176; 6; 5#厂房. 硫磺; 58; 3; 5#厂房. 钢丝绳芯输送带; 混炼胶片（来自于项目混炼胶片制备生产线）; 4273; 150; 5#厂房. 精密钢丝绳; 2375; 80; 5#厂房. 分层织物芯输送带; 混炼胶片（来自于项目混炼胶片制备生产线）; 500; 见5#厂房; 5#厂房. 涤棉; 15; 0.5; 6#厂房. 尼龙; 50; 2; 6#厂房. EP帆布; 250; 8; 6#厂房. 挡边带 输送带; 混炼胶片（来自于项目混炼胶片制备生产线）; 246; 见5#厂房; 5#厂房. 120#汽油; 4.0; 0.5; 6#厂房. ⑵原辅料理化性质 项目原辅材料理化性质见表2-6。 表2-6 项目原辅材料理化性质一览表 物质名称; 理化性质. PVC树脂; 由氯乙烯通过自由基聚合而合成的；白色粉末；无毒、无臭；相对密度1.35~1.46；不溶于水，汽油，酒精和氯乙烯，溶于丙酮，二氯乙烷，二甲苯等溶剂，化学稳定性很高，具有良好的可塑性。. 天然胶; 天然胶是一种以聚异戊二烯为主要成分的天然高分子化合物，分子式是（C5H8）n，其成分中91%～94%是橡胶烃（聚异戊二烯），其余为蛋白质、脂肪酸、灰分、糖类等非橡胶物质。其主要特点是：①具有较高的莫尼粘度在存放过程中增硬，低温存放时容易结晶，在-70℃左右时变成脆性物质；②无一定熔点，加热到130～140℃完全软化，200℃左右开始分解；③具有高弹性；④加工性能好，易于同填料及配合剂混合，而且可与多数合成橡胶并用；⑤因含大量不饱和双键，化学活性高，易于交联和氧化，耐老化性能差。. 丁苯胶; 又称聚苯乙烯丁二烯共聚物，固体，不完全溶于汽油、苯和氯仿，密度 1.04 (25℃)。. 顺丁胶; 无色气体，有特殊气味。沸点:-4.5C，相对蒸气密度(空气=1):1.84，分子式:C4H.分子量:54.09，饱和蒸气压:245.27kPa(21C)。稍溶于水，溶于乙醇、甲醇，易溶于丙酮、乙醚、氯仿等。是制造合成橡胶、合成树脂、尼龙等的原料。. 炭黑; 炭黑是一种无定形碳。轻、松而极细的黑色粉末，表面积非常大，范围从10~3000㎡/g，是含碳物质（煤、天然气、重油、燃料油等）在空气不足的条件下经不完全燃烧或受热分解而得的产物。不溶于水，具有导电性。主要用作橡胶的补强剂和填料。. 二辛酯; 邻苯二甲酸二辛酯，简称DOP，俗称二辛酯；CAS号：117-84-0；分子式：C24H38O4；无色透明油状液体；密度：0.9861g/cm³；不溶于水，溶于乙醇、乙醚、矿物油等大多数有机溶剂。可作为增塑剂应用于热塑性塑料成型，可改善其加工性。. 硫磺; CAS号：63705-05-5；淡黄色粉末，相对密度2.06。无毒，可燃，熔点：112.8~120℃，沸点为 444.6℃。易溶于二硫化碳，不溶于水，略溶于酒精和醚类。用于制造染料、农药、火柴、火药、橡胶、人造丝等。. 促进剂DM; 二硫化二苯并噻唑；CAS号：120-78-5；分子式：C14H8N2S4；黄色非晶形的粉末；密度：1.6±0.1 g/cm³；沸点：532.5±33.0℃at760mmHg；闪点：275.8±25.4℃。常做天然橡胶、合成橡胶和再生胶通用型促进剂。它的硫化临界温度较高（130℃），温度140℃以上活性增加，有显著的后效性，操作安全。本品在胶料中易分散、不污染，但有苦味，不宜用于与食物接触的制品，主要用于制造轮胎、胶管、胶带、胶鞋、胶布和一般工业制品，也用于白色和浅色制品。. 促进剂NOBS; 中文名称：N-（氧化二亚乙基）-2-苯并噻唑次磺酰胺；属于磺酰胺类硫化促进剂，是一种迟效高速硫化促进剂；浅黄色片状或颗粒状固体，有苦味；不溶于水和汽油，溶于苯，易溶于氯仿。. 长链氯化石蜡; CAS号：63449-39-8；白色至淡黄色固体粉末，无臭无味，无毒，化学稳定性好；用途：适用于各类产品阻燃之用。广泛应用在塑料、橡胶、纤维等工业领域作增塑剂，织物和包装材料的表面处理剂，粘接材料和涂料的改良剂，高压润滑和金属切削加工的抗磨剂，防霉剂、防水剂，油墨添加剂等。. 稳定剂; 保持高聚物塑料、橡胶、合成纤维等稳定,防止其分解、老化的试剂。. 抗静电剂; 抗静电剂是添加在塑料之中或涂敷于模塑制品的表面,以达到减少静电积累目的的一类添加剂。. 氧化锑; 分子式：Sb2O3；CAS号：1309-64-4；白色结晶性粉末；密度：5.2g/cm³；熔点：655℃；沸点：1550℃；溶于浓盐酸、硫酸、碱溶液和热的酒石酸溶液，微溶于水、稀硝酸和稀硫酸；主要用作颜料、阻燃剂、媒染剂、催化剂。. 硼酸锌; 分子式：B2O6Zn3；CAS号：10361-94-1；白色或淡黄色粉末；密度：3.64g/cm³；熔点：980℃；不溶于水；是一种环保型的非卤素阻燃剂，无毒、高热稳定性、粒度小、比重小、分散性好等特点，作为一种高效阻燃剂被广泛应用在塑料、橡胶、涂料等领域。. 氢氧化铝; 分子式：Al(OH)3；CAS号：21645-51-2；白色非晶形的粉末；密度：2.4g/cm³；熔点：300℃；不溶于水和醇，能溶于无机酸和碱溶液。. 硬脂酸; 分子式：C18H36O2；CAS号：57-11-4；白色蜡状透明固体或微黄色蜡状固体；沸点：361 ℃；熔点：67~72℃；不溶于水，稍溶于冷乙醇，加热时较易溶解。微溶于丙酮、苯，易溶于乙醚、氯仿、热乙醇、四氯化碳、二硫化碳。广泛用于制化妆品、塑料耐寒增塑剂、脱模剂、稳定剂、表面活性剂、橡胶硫化促进剂、防水剂、抛光剂、金属皂、金属矿物浮选剂、软化剂、医药品及其他有机化学品。. 氧化锌; 分子式：ZnO；CAS号：1314-13-2；白色粉末；密度：5.6g/cm³；沸点：2360 ℃；熔点：1975℃；不溶于水、乙醇，溶于酸、氢氧化钠水溶液、氯化铵。. TCEP （三氯乙基磷酸酯）; 又名磷酸三(2-氯乙基)酯，是一种有机化合物，化学式为C6H12Cl3O4P，为浅黄色油状液体，溶于醇、酮、酯、醚、苯、甲苯、二甲苯，易溶于氯仿、四氯化碳，主要用作阻燃剂和石油添加剂，广泛用于橡胶、醋酸纤维素、硝基纤维清漆、乙基纤维漆、聚氯乙烯、聚氢酯、聚醋酸乙烯和酚醛树脂等。. 古马隆树脂; 一种高分子材料。产品外观为黄色、褐色、黑色块状固体。具有良好的相溶性、耐水性、耐酸碱性、防锈和电气特性。相对密度1.05～1.15；液体相对密度1.05～1.07，外观像松香，溶于氯代烃、酯类、酮类、醚类、烃类、多数树脂油、硝基苯、苯胺类等有机溶剂，不溶于水及低级醇。耐酸碱、耐水性优良。电绝缘性、耐老化性、耐热性良好。呈中性反应。具有热塑性、耐腐蚀性。耐光性较差。可燃。无毒。. 芳烃油; 又称芳香烃油，深色黏稠液体。黏度(60℃)12--15°E。闪点(开杯)170~200℃。苯胺点约36℃。芳香烃含量70%～87%，饱和烃含量20%～35%，极性物含量<25%，沥青烯烃含量<0.5%。不溶于水，与大部分有机溶剂互溶. 石蜡油; 又称晶形蜡，是碳原子数约为18～ 30的烃类混合物，主要组分为直链烷烃（约为80%～95%），还有少量带个别支链的烷烃和带长侧链的单环环烷烃。. 三氧化二锑; 分子式：Sb2O3；CAS号：1309-64-4；白色粉末；密度：5.2g/cm³；沸点：1550 ℃；熔点：655℃；溶于浓盐酸、硫酸、碱溶液和热的酒石酸溶液，微溶于水、稀硝酸和稀硫酸。. 聚磷酸氨; CAS号：68333-79-9；白色粉末. 糊树脂; 聚氯乙烯糊树脂是聚氯乙烯树脂的品种之一。其是指未加工状态下PVC树脂的一种独特形式，粒度范围一般在0.1～2μm。PVC糊树脂分子式：—（CH2-CHCl）n—(n为平均聚合度)，CAS号：9002-86-2。PVC糊树脂系聚氯乙烯均聚物，可与增塑剂及其他助剂混合调配PVC糊而用于涂布，回转成型及浸渍，喷涂发泡等加工工艺，外观为白色微细粉沫平均粒径1-2μm。. 120#汽油; 又称橡胶工业用溶剂汽油，简称橡胶溶剂油，要成分为脂肪烃类化合物，无色透明液体，密度不大于0.730，馏程为80~120℃，引燃温度:415℃，闪点:>30℃，爆炸极限(V/V):1.3%-6%。低毒。. - 7、公用工程 7.1给排水 ⑴供水 项目运营期用水主要为生活用水、间接循环冷却水系统用水以及厂房地面清洗用水等，总用水量约22.4m³/d，5892m³/a，由区域供水管网提供。 ①生活用水 根据《宁夏人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》（宁政办规发[2020]20号）可知，生活用水按70L/（人·d）计，项目新增劳动定员约200人，则运营期生活用水量约14m³/d（4200m³/a）。 ②间接循环冷却水系统用水 项目生产过程冷却水采用间接冷却方式，循环利用，循环水量约80.0m³/d，需定期进行补水。补水量等于循环水水量损失量，包括蒸发损失、风吹损失、排污水，其中蒸发、风吹损耗按循环水量的2%计算，即损耗水量约1.6m³/d，（480m³/a）；排水量按循环水量的1%计算，即排水量约0.8m³/d（240m³/a），因此项目间接循环冷却水系统补水约2.4m³/d（720m³/a）。 ③厂房地面清洗用水 项目生产厂房地面需定期进行拖地冲洗，拖洗用水取1.0L/（㎡·次），项目3个生产厂房面积为48600㎡，每月拖洗清洁2次，则项目车间地面拖洗用水量为48.6m³/次（972m³/a）。 ⑵排水 项目运营期废水主要为生活污水、间接循环水系统排水和地面清洗废水等，废水量约50.9m³/d，4378m³/a。 ①生活污水 生活污水产生量按照用水量的80%计，则运营期生活污水产生量约11.2m³/d（3360m³/a）。 ②间接循环冷却水系统排水 为了保证循环水水质，间接循环冷却水系统需定期进行排水，排水量按补水量的1%计，间接循环水系统排水量约0.8m³/d（240m³/a）。 ③厂房地面清洗废水 项目生产厂房清洗废水产生量按照用水量的80%计，则运营期地面清洗废水约38.9m³/次（778m³/a）。 项目间接循环水系统排水量较少，属于清净下水，与地面清洗废水及生活污水一同进入化粪池（V=60m³）进行处理，处理后的废水经园区污水管网排入园区污水处理站，最终进入彭阳县污水处理厂。 ⑶水平衡 项目水平衡具体见表2-7和图2-2。 表2-7 项目水平衡一览表 单位：m³/d 用水环节; 用水系数; 新鲜水 用量; 循环水量; 损耗量; 废水量; 废水去向. 生活用水; 70L/（人·d），200人; 14.0; 0; 2.8; 11.2; 经化粪池处理后排入园区污水管网进入园区污水处理站，最终进入彭阳县污水处理厂. 厂房地面清洗用水; 1.0L/（㎡·次） 48600㎡; 48.6; 0; 9.7; 38.9. 间接循环冷却水系统补水; /; 2.4; 80.0; 1.6; 0.8. 合计; 65.0; 80.0; 14.1; 50.9; /. 备注：本表中用排水量按一天中最大水量进行考虑。. 图2-2 项目水平衡图 单位：m³/d 7.2供电 项目用电由园区供电管网提供，预计年用电量约677万kW·h。 7.3供暖 项目冬季供暖依托园区供热系统进行提供。 7.4供汽 硫化、烘胶等工序需蒸汽进行供热，所需蒸汽由园区提供，蒸汽用量约1100t/a。 - 8、项目生产制度和劳动定员 - 项目新增劳动定员约200人，采用3班制生产，每班8h，年工作300天，每年工作时间7200h。 9、平面布置 项目为新建项目，建设地点位于固原市彭阳县王洼产业园区区块三，北至G327，南侧临近茹河，西至S202，东至园区道路。项目厂区布置主要根据厂区地形、工艺流程等条件进行布置。 厂内共布设6座厂房，其中1~3#为生产厂房，4~6#为原辅料贮存场所。由南至北依次为1#厂房、2#厂房、3#厂房。其中1#厂房用于生产PVG阻燃输送带，2#厂房用于生产钢丝绳芯输送带，3#厂房用于生产分层织物芯输送带和挡边带。为了保障各个产品生产流程的顺畅性，在各厂房东侧分别布置1座原辅料贮存厂房，由南到北依次为4#、5#及6#。生产的产品最终暂存于厂区最北侧的成品存放平台。 项目消防水池位于6#厂房地下，事故水池位于厂区西南角，地势较低，可确保事故状态下事故废水可直接自流进入事故水池；危废贮存库位于6#厂房东侧，临近生产厂房，可减少危废的运输。 由于场地限制，项目区不单独设置员工宿舍，在1~3#生产厂房内部西侧均设置办公区域，方便人员操作。 厂区拟在北侧和及西侧设置2处出入口，实现人车分流，方便人员和货物进出。环形道路贯通厂区，道路能通达各个构筑物满足生产运输的通畅及消防要求。 综上所述，项目主体工程整体布局紧凑，保障工艺流程畅通的同时分区明确、运输方便。因此，本项目总平面布置是合理的。本项目平面布置见图2-3。 10、环保投资 项目总投资61192万元，其中环保投资927.6万元，占总投资的1.52%，投资估算见下表。 表2-8 项目环保投资一览表 时期; 类别; 污染源; 污染防治措施; 投资(万元). 施工期; 废气; 设置围栏、洒水抑尘、遮盖等; 80.0. 废水; 临时沉淀池; 0.5. 噪声; 加强机械设备维护; 10.0. 固体废物; 建筑垃圾集中收集后，送往当地管理部门指定地点处理；生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运; 12.0. 运营期; 废气; 1#厂房; 布袋除尘器+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒; 35.0. 2#厂房; 混炼胶生产区：布袋除尘器+低温等离子+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒; 45.0. 钢丝绳芯输送带生产线：低温等离子+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒; 35.0. 3#厂房; 布袋除尘器+低温等离子+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒; 45.0. 废水; 厂区废水; 1座V=60m³的化粪池; 10.0. 噪声; 各类设备; 选用低噪设备，高噪声设备采取减震、隔声; 35.0. 固废; 危险废物; 1间危废贮存库（占地面积567㎡）; 100.0. 生活垃圾; 集中收集后委托环卫部门清运; 0.1. 环境风险; 事故水池; 1座V=1000m³的事故水池，编制突发环境事件应急预案; 150.0. 防渗; 危废贮存库、事故水池、化粪池重点防渗，生产厂房一般防渗，其余地面进行硬化; 370.0. 合计; 927.6. |
| --- | --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1、施工期工艺流程及产污环节 项目施工过程主要包括场地平整、基础工程和结构工程施工、设备安装、竣工调试等，具体工艺流程及产污环节见下图2-4。 图2-4 项目施工期工艺流程及产污节点图 - 2、运营期工艺流程及产污环节 - 2.1 PVG阻燃输送带生产工艺流程 PVG阻燃输送带生产工艺主要包括3个过程：糊料制备、覆盖层粒料制备以及PVG阻燃输送带生产。具体工艺流程及产污环节见图2-5。 图2-5 PVG阻燃输送带生产工艺流程图 ⑴糊料制备 将PVC树脂、增塑剂、阻燃剂、稳定剂等按比例通过密闭管道输送进入搅拌罐内，进行搅拌混合，制成糊状混合物，即糊料，备用。 ⑵覆盖层制备 ①捏合 将糊树脂、增塑剂、阻燃剂、稳定剂等按比例通过密闭管道输送进入密闭式捏合机内进行捏合，捏合过程由于物料摩擦作用会使温度不断上升，捏合温度最高可达90℃左右。 产污节点：捏合工序会产生捏合废气G1-1。 ②挤出造粒 捏合后的物料进入挤出造粒机内得到颗粒状覆盖层，备用。挤出温度控制在140℃左右，挤出造粒机采用电加热。 产污节点：挤出造粒工序会产生捏合挤出废气G1-2以及设备噪声N1-1。 ⑶PVG阻燃输送带生产 ①带芯制备及干燥 将涤纶丝和棉线通过捻线机和织机编织成带芯。 为了提高带芯纤维和糊料的亲和力，在浸胶前要对整体带芯进行电加热干燥，去除带芯内的水分。干燥过程采用电加热，温度控制在100±5℃，干燥时间控制约30min。 ②带芯浸糊 干燥后的带芯与制备好的糊料结合，使糊料能均匀地浸入带芯并使胶面光滑无气泡，浸糊压力一般在-0.094~0.098MPa。 ③塑化 塑化是指树脂从高弹态转换为粘流态，从而使输送带具有良好的力学性能和美观效果。 浸芯糊后的带体浸入塑化箱内进行塑化，塑化温度控制在150℃。塑化过程采用电加热。 产污节点：塑化工序会产生塑化废气G1-3。 ④挤出贴合 塑化后的物料，在高温的情况下与覆盖层一同进入挤出机内，挤出的胶片与带芯进行挤擦贴合，须保证挤出机温度在150℃左右。挤出工序采用电加热。 产污节点：挤出工序会产生挤出废气G1-4和设备噪声N1-2。 ⑤冷却定型 塑化完毕后的胶带经自然冷却定型，切割卷取包装即成成品。 ⑥检验及包装入库 对成品进行质量检测，质检合格后的成品进行包装入库。 产污节点：质检过程会有少量不合格产品S1-1产生。 - 2.2橡胶输送带生产工艺流程 项目运营期涉及的橡胶输送带主要包括钢丝绳芯输送带、分层织物芯输送带以及挡边带输送带等。3种产品所需原料中均涉及混炼胶片，2#车间内布设混炼胶片生产区。 - 2.2.1混炼胶片生产工艺流程 混炼胶片生产过程中最重要的工艺为密炼工艺。 密炼工艺通过在密闭式密炼机及适当的加工条件下，将配合剂与橡胶均匀混合在一起，制成质量均一、满足后续加工的混合物，完成这一加工操作的工艺过程即为胶料密炼工艺，简称密炼。密炼可以提高橡胶制品的使用性能，改善加工工艺性能以及节约生胶。 项目2#厂房内设有混炼胶片生产区，具体生产工艺见图2-6。 图2-6 混炼胶片生产工艺流程图 ⑴烘胶 天然橡胶常温下的黏度很高，在气温较低的条件下，常会因结晶硬化使生胶难于切割和加工，因此，首先需要进行烘胶。烘胶主要在冬季进行，且设置在专门的烘胶房内，采用蒸汽管供热，烘胶温度控制在40℃左右。 产污节点：烘胶过程会产生烘胶废气G2-1。 ⑵切胶 烘胶处理后的天然胶和合成胶送至切胶设备中进行切胶，将其切成小胶块。 ⑶称重配料 根据制作要求，将胶块、炭黑以及各类配合剂按比例通过密闭管道输送进入搅拌罐内进行配料，不考虑粉尘产生。 ⑷密炼 密炼是通过机械拌合作用，使配合剂完全、均匀地分散在胶料中的一种过程。密炼过程在密闭式密炼机中完成。胶料在密炼机转子间隙中、转子与密炼室壁的间隙中，以及转子与压铊和卸料门的间隙中受到不断变化的剪切、撕拉、搅拌、折卷和摩擦等捏炼作用，使胶料温度升高，产生氧化断链，增加可塑性，同时使配料分散均匀，从而达到混炼的目的。 该过程由于摩擦作用，胶温不断变化，随着各组分的加入，温度不断上升，所以密炼阶段无需热源，快速机械转动作用即可产生热量。密炼过程中热胶时可达130~150℃，密炼时间约7~8min。 产污节点：该过程会产生密炼废气G2-2以及设备噪声N2-1等。 ⑸开炼 密炼机混炼出来的胶料投入开炼机反复开炼，开炼机两辊间滚动的剪切力将上一工序加工的料胶进一步混炼均匀并压延成片状，以便于后续工作中硫化。 产污节点：该过程会产生开炼废气G2-3以及设备噪声N2-2等。 ⑹冷却 挤出完成后的半成品橡胶经间接循环冷却水冷却后得到混炼胶片。 产污节点：间接循环冷却水系统会定期产生废水W2-1。 - 2.2.2钢丝绳芯输送带生产工艺流程 项目钢丝绳芯输送带具体工艺流程及产污环节见图2-7。 图2-7 钢丝绳芯输送带生产工艺流程图 ⑴吊挂钢丝绳锭子 在专用机台上，将镀锌钢丝绳放在锭子架子上并导出。 ⑵分梳 导出的钢丝绳经过定位分梳器进行恒张力处理，使全部钢丝绳均匀受力。 ⑶冷压切边 在冷压成型车上，将前期准备好的混炼胶片铺贴在钢丝绳上下方，经过压延机将混炼胶片和钢丝绳合成一个整体，并将两侧多余的胶片切掉，得到半成品。多余胶片回收后返回挤出压片工序重新加工。 产污节点：该过程会产生设备噪声N3-1等。 ⑷硫化 硫化是橡胶大分子链发生化学变化形成交联的过程，在这个过程中发生一系列的化学反应，是线性状态的橡胶变为立体网状橡胶的过程，可以有效加强橡胶的拉力、硬度、抗老化性、弹性等性能。硫化后橡胶基本失去流动性而成为弹性体。 项目采用平板硫化机硫化方式。硫化温度控制在145~150℃左右，硫化40min左右，得到成品钢丝绳芯输送带。 项目硫化工序采用蒸汽加热，蒸汽由园区提供。 产污节点：硫化工序会产生硫化废气G3-1和设备噪声N3-2等。 ⑷检验及包装入库 对成品进行质量检测，质检合格后的成品进行包装入库。 产污节点：质检过程会有少量不合格产品S3-1产生。 - 2.2.3分层织物芯输送带生产工艺流程 分层织物芯输送带生产工艺流程具体见下图。 图2-8 分层织物芯输送带生产工艺流程图 ⑴成型 混炼胶片与涤棉、尼龙、EP帆布等分层平铺在成型机上。 ⑵硫化 采用平板硫化机硫化方式。硫化温度控制在145~150℃左右，硫化40min左右，得到成品分层织物芯输送带。项目硫化工序采用蒸汽加热，蒸汽由园区提供。 产污节点：硫化工序会产生硫化废气G4-1和设备噪声N4-1等。 ③检验及包装入库 对成品进行质量检测，质检合格后的成品进行包装入库。 产污节点：质检过程会有少量不合格产品S4-1产生。 - 2.2.4 挡边带输送带生产工艺流程 挡边带输送带生产过程主要包括2个过程：胶糊的制备和挡边带输送带生产。具体工艺流程及产污环节见图2-8。 图2-8 挡边带输送带生产工艺流程图 ⑴胶糊的制备 通过密封管道向密闭的搅拌罐内缓慢加入120#汽油，开启搅拌，然后分批加入定量混炼胶片。 混炼胶片投加结束后继续搅拌15h~20h，确保所有胶片都完成溶解，得到胶糊备用。 产污节点：胶糊制备过程会产生搅拌废气G5-1。 ⑵挡边带输送带生产 ①打毛 裙边及隔板与平行输送带一起进入打毛机进行打毛处理。 产污节点：打毛过程会产生打毛废气G4-1以及毛屑S4-1。 ②涂胶粘接 打毛后将裙边、隔板及平行输送带用胶糊进行粘接。胶糊采用人工刷胶的方式涂胶。 产污节点：涂胶过程会产生涂胶废气G4-2和设备噪声N4-2。 ③硫化 粘接后的半成品送平板硫化机内进行硫化。 硫化主要是对胶糊和半成品进行硫化。胶糊和半成品内橡胶大分子在加热下与胶糊和半成品胶片内自带的交联剂硫磺发生化学反应，交联成为立体网状结构的过程。 产污节点：该工序产生硫化废气G4-3。 ④检验及包装入库 对硫化后的成品进行质量检测，质检合格后的成品进行包装入库。 产污节点：质检过程会有少量不合格产品S4-2产生。 表2-9 项目产污环节一览表 污染物类别; 产生环节; 污染物名称; 排放规律; 收集 方式; 治理措施. 废气; 1#厂房; 捏合废气G1-1; 颗粒物 挥发性有机物HCl 氯乙烯; 连续; 管道; 布袋除尘器+二级活性炭吸附装置. 挤出废气G1-2; 连续; 集气罩. 塑化废气G1-3; 连续; 管道. 挤出废气G1-4; 连续; 集气罩. 2#厂房; 混炼胶片制备; 烘胶废气G2-1; 颗粒物 挥发性有机物二硫化碳; 间歇; 管道; 布袋除尘器+低温等离子+二级活性炭吸附装置. 混炼废气; 密炼废气G2-2; 间歇; 管道. 开炼废气G2-3; 间歇; 集气罩. 钢丝绳芯输送带生产线; 硫化废气G3-1; 挥发性有机物二硫化碳; 连续; 集气罩; 低温等离子+二级活性炭吸附装置. 3#厂房; 分层织物芯输送带生产线; 硫化废气G4-1; 挥发性有机物二硫化碳; 连续; 集气罩; 布袋除尘器+低温等离子+二级活性炭吸附装置. 挡边带输送带生产线; 搅拌废气G5-1; 挥发性有机物; 连续; 集气罩. 打毛废气G5-2; 颗粒物; 连续; 集气罩. 涂胶废气G5-3; 挥发性有机物; 间歇; 集气罩. 硫化废气G5-4; 挥发性有机物二硫化碳; 连续; 集气罩. 废水; 间接循环冷却水系统; 间接循环冷却水排水W2-1; TDS; 间歇; 管道; 化粪池. 办公区; 生活污水; COD、BOD5、氨氮、SS; 间歇; 管道. 厂房; 清洗废水; SS; 间歇; 管道. 噪声; 厂房设备; 等效连续A声级; 连续; /; 隔声、减震. 固体 废物; 1~3厂房; 不合格品S1-1、S3-1、S4-1、S5-2; 不合格品; 间歇; /; 外售. 打毛毛屑S5-1; 毛屑; 间歇; /; 回用. 4~6厂房; 废包装袋; 塑料袋、编织袋等; 间歇; /; 外售. 废包装桶; 沾染有毒有害物质的废弃包装; 间歇; /; 交由有资质单位. 尾气处理装置; 废活性炭; 沾染有机废气的失效活性炭; 间歇; 危废贮存库. 办公区; 生活垃圾; 果皮纸屑等; 间歇; 垃圾桶; 交由环卫部门. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 |  |  | 根据现场踏勘，本项目为新建项目，无原有环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 1.1基本污染物 本项目位于固原市彭阳县，本次评价采用《2023年宁夏生态环境质量状况》中彭阳县数据进行区域环境空气质量评价，彭阳县2023年6项基本污染物浓度见表3-1。 表3-1 区域环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标、情况. PM10; 年平均质量浓度; 69; 70; 98.6; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 27; 35; 77.1; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 8.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 12; 40; 30.0; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数(mg/m3); 0.8; 4; 20.0; 达标. O3; 8小时平均质量浓度; 144; 160; 90.0; 达标. 由上表可知，彭阳县2023年主要污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2年平均质量浓度和CO24小时平均第95百分位数、O38小时平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单的二级标准要求，属达标区。 1.2特征污染物 本项目废气中特征污染物为TSP、非甲烷总烃、HCl、氯乙烯、二硫化碳等。本次评价中TSP、非甲烷总烃现状监测数据均引用现有监测数据。 ⑴数据出处 ①TSP TSP现状监测数据引用《宁夏美臣纺织科技有限公司13万锭高端纺纱及8000万平方米功能性面料生产加工项目环境影响报告表》中的监测数据，监测时间：2023年8月16日~18日，监测单位：宁夏创安环境监测有限公司。 ②非甲烷总烃 非甲烷总烃现状监测数据引用《年产20000吨农用地膜和2000吨食品级保鲜膜生产加工项目环评报告表》中的监测数据，监测时间：2023年2月23~25日，监测单位：宁夏华正环境检测技术有限公司。 具体监测点位情况见表3-2。 表3-2 特征因子现状监测点位一览表 监测点位; 监测因子; 监测时间; 监测点位坐标; 相对厂址方位/距离. 1#; TSP; 2023.8.16~18; E:106°39′32.942″，N:35°49′45.287″; NW/1.62km. 2#; 非甲烷总烃; 2023.2.23~25; E:106°40′10.252″，N:35°49′23.387″; NW/0.48km. 由上表可知，上述引用数据满足“建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”要求。 ⑵监测结果 具体监测结果见表3-3。 表3-3 特征因子现状监测结果 监测点位; 污染物; 平均 时间; 标准值; 监测浓度 范围; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 1#; TSP（μg/cm³）; 日均值; 300; 238~259; 86.3; /; 达标. 2#; 非甲烷总烃（mg/m³）; 一次浓度值; 2.0; 0.23~0.82; /; /; /. 由上表可知，项目评价区域环境空气中TSP日均值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及2018年修改单中二级标准限值（300μg/m³）。 2、地表水环境质量现状 项目所在区域主要地表水体为项目南侧约70m处的茹河，本次地表水环境质量现状引用《2023年宁夏生态环境质量状况》中茹河沟圈断面的监测数据。具体水质情况如下表。 表3-4 2023年茹河沟圈断面水质情况一览表 河流 名称; 断面 名称; 断面 类型; 断面属性; 考核目标; 水质类别; 水质同比变化情况. 2023年; 2022年. 茹河; 沟圈; 国控; 宁夏-甘肃省界; Ⅲ类; Ⅱ类; Ⅱ类; 无明显变化. 由上表可知，茹河沟圈断面2023年与2022年相比，水质无明显变化，各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准要求。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。本项目厂界外50m范围内存在居民点（园区规划中拟拆除对象）。 本次评价委托宁夏华正检测技术有限公司对周围声环境敏感目标处的声环境质量现状进行了实测。 ⑴监测点位及频次 本次评价在声环境保护目标布设3个声环境质量现状监测点位，具体布设情况见表3-5和图3-1。 表3-5 项目声环境质量现状监测点位布设表 序号; 位置; 监测频次; 执行标准. 1; 东侧居民（李家河）; 每天昼间、夜间各监测1次，监测1天; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 2; 西南侧居民（王家河）. 3; 东南侧居民（李家河）. ⑵监测时间 监测时间：2024年7月7日。 ⑶监测项目 连续等效A声级Leq。 ⑷评价标准 声环境保护目标处声环境质量现状执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值。 ⑸结果分析 声环境质量现状监测结果见表3-6。 表3-6 项目声环境质量现状监测结果统计表 序号; 监测时间; 2024年7月7日. 昼（dB）A; 夜（dB）A. 1#; 东侧居民（李家河）; 55; 46. 2#; 西南侧居民（王家河）; 57; 45. 3#; 东南侧居民（李家河）; 57; 46. 标准限值; 60; 50. 根据上述监测结果可知，监测期间，声环境保护目标处周昼、夜间声环境质量监测值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。综上所述，项目工程评价区声环境质量现状良好。 4、生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）可知，“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。 本项目位于固原市彭阳县王洼产业园内，不在园区外新增占地。项目用地范围内无生态环境保护目标，因此本次不进行生态现状调查。 5、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。 项目厂区均进行地面硬化，产生的各项废气经治理后均可达标排放；废水排入园区集污管网，由园区配套的污水处理站进行处理。项目危废贮存库、化粪池进行重点防渗，防渗层要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，同时危废贮存库防渗应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；生产厂房进行一般防渗，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数1.0×10-7cm/s，在严格落实防渗措施后，可有效阻隔对地下水、土壤污染途径，且厂界500m范围内无地下水集中饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源以及土壤环境保护目标。因此可不开展地下水环境以及土壤质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境 根据现场勘查，项目大气环境保护目标主要是厂界外500m范围内居民点。 2、声环境 根据现场勘查，本项目厂界外50m范围内声环境保护目标主要为零散居民点（园区规划中拟拆除对象）。 3、地表水环境 项目评价区域地表水保护目标：厂区南侧70m处的茹河，水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质。 4、地下水环境 厂界外500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等地下水环境保护目标。 5、生态环境 项目位于固原市彭阳县王洼产业园内，不涉及生态环境保护目标。 具体环境保护目标见表3-7和图3-1。 表3-7 项目环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 保护要求; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m. 经度; 纬度. 环境空气; 王家洼村; 106°40′24.33″; 35°49′24.99″; 居住区; 20人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改的二级标准; N; 70. 李家河村; 106°40′38.16″; 35°49′4.76″; 居住区; 30人; E/SE; 20/20. 王家河村; 106°40′30.23″; 35°49′6.09″; 居住区; 40人; S; 10. 声 环 境; 李家河村; 106°40′38.16″; 35°49′4.76″; 居住区; 30人; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类; E/SE; 20/20. 王家河村; 106°40′30.23″; 35°49′6.09″; 居住区; 5人; S; 10. 地表水环境; 茹河; 地表 水体; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准; S; 70. |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 项目1#厂房生产塑料制品，产生的颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求，具体见表3-8；2#及3#厂房生产橡胶制品，产生的颗粒物、非甲烷总烃执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5限值要求，具体见表3-9；厂区内无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织控制排放标准》（GB37822-2019）表A.1中规定限值，具体见表3-10；运营期生产过程中产生的二硫化碳等恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），具体见表3-11。厂界颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，具体见表3-8。 - 表3-8 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物名称; 最高允许排放浓度 （mg/m³）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度m; 二级; 监控点; 浓度（mg/m³）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. 氯化氢; 100; 15; 0.26; 0.20. 氯乙烯; 36; 15; 0.77; 0.60. - 表3-9 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011） 污染物名称; 生产工艺或设施; 有组织. 排放限值（mg/m³）; 基准排气量（m³/t胶）; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 轮胎企业及其他制品企业炼胶装置; 12; 2000; 车间或生产设施排气筒. 非甲烷总烃; 轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置; 10; 2000. - 表3-10 《挥发性有机物无组织控制排放标准》（GB37822-2019） 污染物项目; 特别排放限值mg/m³; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度值. 表3-11 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 污染物; 有组织排放; 无组织排放监控限值要求. 排气筒高度（m）; 排放量/标准值; 监控点; 无组织监控浓度. 二硫化碳; 15; 1.5kg/h; 厂界; 3.0mg/m³. 臭气浓度; 15; 2000（无量纲）; 20（无量纲）. 2、废水 - 项目运营期废水处理后须满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准，经园区污水管网排入园区污水处理站，最终进入彭阳县污水处理厂，废水执行标准见表3-12。 表3-12 废水执行标准 项目; 单位; 浓度限值; 标准来源. pH值; /; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. COD; mg/L; ≤500. BOD5; mg/L; ≤300. SS; mg/L; ≤400. NH3-N; mg/L; --. 3、噪声 - 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体限值见表3-13。运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体见表3-14。 表3-13 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 单位; 昼间; 夜间. dB(A); 70; 55. 表3-14 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 类别; 单位; 昼间; 夜间. 3类; dB(A); 65; 55. 4、固体废物 - 一般工业固体废物临时贮存执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关要求。 |
| 总量控制指标 | 根据《宁夏回族自治区“十四五”主要污染物减排综合工作方案》（宁生态环保办〔2021〕14号）文件要求，“十四五”期间宁夏对NOx、VOCs、COD、NH3-N等四项主要污染物实施总量控制。同时根据宁夏回族自治区生态环境厅《关于开展主要污染物排污权确权等工作的通知》（宁环办发〔2021〕41号）环境影响评价文件中新（改、扩）建项目新增排污的先期对氮氧化物、二氧化硫和化学需氧量、氨氮四项指标开展核定，并逐步将挥发性有机物以及影响全区环境质量改善的其他特征污染物纳入核定范围。宁夏回族自治区生态办公厅办公室于2022年3月18日发布《关于优化排污权交易与环评审批排污许可制度衔接流程的通知》（宁环办函〔2022〕23号），新（改、扩）建项目，明确建设项目须在建设期内由全区统一的排污权交易平台通过市场交易方式购得新增排污权指标（包括二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮），并作为主要污染物总量控制指标的来源和取得排污许可证的前置条件。 项目废水经化粪池处理后经园区污水管网排入园区污水处理站，最终进入彭阳县污水处理厂。项目排放的COD和NH3-N已纳入污水处理厂排放总量，因此，本项目不再单独申请COD、NH3-N总量。 项目废气中涉及国家排放总量控制的污染物为VOCs（以非甲烷总烃为表征）。根据《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政规发〔2021〕6号）中环境准入清单要求，项目大气污染物排放需按要求执行等量替代，因此，本项目总量控制目标为：VOCs 6.9792t/a（其中有组织：2.79t/a；无组织：4.1892t/a）。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 施工期间会对周围的环境造成一定的影响，主要包括废气、废水、噪声、固体废物等。 1、废气 项目施工期环境空气污染物主要为施工扬尘、建筑材料、设备及建筑垃圾等运输过程产生的二次扬尘以及施工机械排放的废气。 1.1扬尘 项目施工期产生的扬尘主要来自建筑材料如石灰、砂子等装卸、堆放的扬尘；交通运输扬尘。为避免产生扬尘，对项目施工期作业提出以下防治措施： ①对施工现场进行科学管理，砂石料应统一堆放，堆放的物料进行100%覆盖，搬运时注意尽量减少扬尘，多余的砂石料及建筑材料应及时清运。 ②施工区域开挖作业面做到湿法作业，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量，在临时运输道路采取洒水，防止道路扬尘。 ③对运输物料的车辆应谨防装载过满，对运输车辆采取遮盖、密闭措施，避免沿途物料抛洒。散装车辆装运货物的高度不得超过马槽的高度，文明装卸和驾驶，在装卸点须对散落在车顶、蓬布外部等处的物料进行清扫。 ④风速超过五级时应停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理； ⑤严格落实“六个百分百”防尘措施：施工工地100%围栏、施工工地道路100%硬化、土方和拆迁施工100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输、工地出入车辆100%冲洗、工地物料堆放100%覆盖。 1.2施工机械尾气 项目施工机械尾气主要由吊装机、装载机、运输车辆产生的机械尾气。对项目施工期作业提出以下防治措施： ①为降低机械尾气排放，应加强施工机械的使用管理和保养维修，合理降低使用次数，提高机械使用效率，以达到降低废气排放目的。 ②合理安排施工运输工作，对于施工作业中的大型构件和大量物资及余方的运输，应尽量避开交通高峰期，以缓解交通压力。 综上所述，采取上述措施后，本项目施工期对环境空气的影响较小。 2、废水 本项目施工人员均雇佣周边居民，施工期不设置施工生活区，所以项目施工期产生的废水主要为施工废水，主要污染物为SS，经临时沉淀池沉淀后全部用于施工场地洒水抑尘，不外排。 施工废水若不妥善处理将会造成一定的环境污染，因此建议施工期废水做好以下防治措施： ⑴项目施工期间，施工单位应加强施工废水的管理，严禁乱排、乱流，污染茹河及周边环境； ⑵施工时产生的废水应设置临时沉淀池，经沉淀池沉淀后回用到场地洒水降尘； ⑶施工弃渣、泥浆不随意堆置，防止水土流失污染水体。 综上所述，在采取本次评价提出的防治措施后，项目施工过程对周围环境的不利影响较小。 3、噪声 施工期噪声主要来源于土建工程噪声、运输汽车交通噪声等。为了减轻本项目施工期噪声的环境影响，须采取以下控制措施： ⑴合理布局施工现场：避免在同一地点安排大量动力机械设备，使得局部累积声级过高； ⑵合理安排施工时间：夜间22:00至次日6:00禁止强噪声机械施工，需夜间施工的，应经当地主管部门批准； ⑶施工时采用降噪作业方式：施工机械选型时尽量选用可替代的低噪声的设备，对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消音器的损坏而增加其工作时的声压级；设备用完后或不用时应立即关闭；对于高噪声设备需采取临时隔声减震等措施； ⑷降低人为噪声：按规定操作机械设备，材料装卸过程中，尽量减少碰撞声音；尽量少用哨子、笛等指挥作业；设立禁止汽车鸣笛标志，控制汽车鸣笛； ⑸合理安排施工运输车辆的运输路线和运输时间：运输车辆不得在靠近敏感区的位置鸣笛，减少运输车辆噪声的影响；加强运输车辆的管理，建材等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛，承担夜间材料运输的车辆，进入施工现场严禁鸣笛，装卸材料应轻拿轻放。 采取以上措施后，项目施工期噪声对周围声环境影响较小。 4、固体废物 施工期的固体废物主要为建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾等。 项目建设施工过程中产生建筑垃圾，包括废弃混凝土、废砌块等，集中收集后，送往当地管理部门指定地点处理，不随意倾倒。生活垃圾以人均每天产生0.35kg计算，施工高峰人数100人，施工期约12个月，则施工期产生的生活垃圾约12.6t，集中收集后由环卫部门统一清运。 采取上述措施后，项目施工期固体废物均能够被妥善处理。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 1.1污染物产排情况 - 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等。本次评价拟选用产污系数法和类比法。 1.1.1 PVG阻燃输送带生产废气 - 项目1#厂房主要生产PVG阻燃输送带，生产废气主要包括捏合废气G1-1、挤出废气G1-2、G1-4和塑化废气G1-3等。 - PVG输送带生产线使用到的树脂主要成分为PVC，根据《气相色谱-质谱法分析聚氯乙烯加热分解产物》（中国卫生检验杂志，2008年4月第18卷第4期）等相关文献资料，聚氯乙烯（PVC）在90℃的加热条件下即可分解产生氯化氢和氯乙烯，不同的加热温度条件下分解产物不同，温度越高，分解产物的种类越多，浓度越大。项目捏合、挤出、塑化温度在90~150℃，所以PVC加热过程中会有氯化氢和氯乙烯产生。因此捏合、挤出、塑化废气产生的污染物主要为颗粒物、挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、HCl、氯乙烯等。 - ⑴颗粒物、挥发性有机物（以非甲烷总烃计） - 捏合、挤出、塑化工段PVC熔融生产工艺与塑料板、管、型材制造行业的熔融工艺类似。因此，捏合挤出、塑化挤出工序产生的颗粒物和挥发性有机物（以非甲烷总烃计）参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》——292塑料制品业系数手册进行计算，上述工段产污系数见表4-1，污染物产生情况见表4-2。 表4-1 PVG阻燃输送带捏合、挤出、塑化产污系数一览表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 污染物指标; 单位; 产污系数. 塑料板、管、型材; 树脂、助剂; 配料-混合-挤出; 颗粒物; kg/t-产品; 6.00. 挥发性有机物; kg/t-产品; 1.50. - ⑵HCl、氯乙烯 - HCl和氯乙烯产污系数参考《空气污染物排放和控制手册工业污染源调查与研究 第二辑》（美国环境保护局·中国环境科学出版社）中对PVC树脂颗粒生产工序的研究，产污系数为：氯化氢0.015kg/t-原料，氯乙烯0.027kg/t-原料。 - 项目PVG阻燃输送带生产线污染物产生情况见表4-2。 - 表4-2 PVG阻燃输送带生产线污染物产生情况一览表 生产 工序; 原辅料用量; 污染物产生情况. 名称; 用量t/a; 颗粒物; 非甲烷总烃; HCl; 氯乙烯. 系数; 产生量t/a; 系数; 产生量t/a; 系数; 产生量t/a; 系数; 产生量t/a. 捏合挤出塑化; PVC树脂; 4450; 6.0 kg/t-产品; 94.8; 1.5 kg/t-产品; 23.7; 0.015kg/t-原料; 0.06; 0.027kg/t-原料; 0.12. 糊树脂; 5200; 0.08; 0.14. 其它助剂; 5650; /; /; /; /. 合计; 15800; /; 0.14; /; 0.26. - 项目选用密闭式捏合机和塑化箱，挤出工序上方配套安装集气罩。捏合废气与挤出废气分别经管道收集后与经集气罩收集后的挤出废气一同进入尾气处理装置进行处理（布袋除尘器+二级活性炭吸附装置），最终经1根15m高排气筒排放（DA001）。集气罩收集效率按90%计，剩余未收集废气以无组织形式排放。 - 上述过程采用连续生产，年生产时间约7200h。 - 1.1.2 混炼胶片制备废气 - 项目2#厂房内设有混炼胶片生产区。混炼胶片制备时混炼过程涉及烘胶、密炼、开炼等工序。该过程会产生烘胶废气G2-1和混炼废气（包括密炼废气G2-2、开炼废气G2-3等），主要污染物为颗粒物和有机废气（以非甲烷总烃计），同时伴随有二硫化碳等恶臭气体产生。 - ⑴烘胶废气G2-1 - 项目主要在冬季进行烘胶，使橡胶软化，因此本次评价不对废气产生量进行定量分析。烘胶房密闭，废气集中车间尾气处理设施进行处理。 - ⑵混炼废气G2-2、G2-3 - 混炼废气中颗粒物和挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生情况参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》——291橡胶制品业行业系数手册，二硫化碳产生情况参考《橡胶制品生产过程中有机废气的排放系数》（《橡胶工业》2016年第2期123-127）表1及表3中的废气污染物排放系数。具体产污系数见表4-3，污染物产生情况见表4-4。 - 项目烘胶在烘胶房内进行，密炼工序选用密闭式密炼机，开炼机上方配套安装集气罩。混炼胶片制备过程中烘胶废气与密炼废气分别经管道收集后与经集气罩收集后的开炼废气一同进入尾气处理装置进行处理（布袋除尘器+低温等离子+二级活性炭吸附装置），最终经1根15m高排气筒排放（DA002）。集气罩收集效率按90%计，剩余未收集废气以无组织形式排放。 - 烘胶、混炼过程采用间歇生产，年生产时间约6000h。 - 1.1.3 钢丝绳芯输送带生产废气 - 项目钢丝绳芯输送带生产废气主要为硫化废气G3-1。 - 硫化废气主要污染物为挥发性有机物（以非甲烷总烃计）以及恶臭气体二硫化碳等。挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生情况参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》——291橡胶制品业行业系数手册，二硫化碳产生请参考《橡胶制品生产过程中有机废气的排放系数》（《橡胶工业》2016年第2期123-127）表1及表3中的废气污染物排放系数。具体产污系数见表4-3。 - 项目橡胶输送带所用的硫化原料均为混炼胶，而混炼胶由天然胶（NR）、丁苯胶（SBR）、顺丁胶（BR）、炭黑及其他助剂等构成，其中天然胶（NR）含量约23.4%，丁苯胶（SBR）含量约6%，顺丁胶（BR）含量约8.2%。硫化过程均选用平板硫化机。硫化工序各污染物产生情况见表4-4。 - 项目硫化工序拟在平板硫化机上方配置集气罩，产生的硫化废气经集气罩收集后进入尾气处理装置进行处理（低温等离子+二级活性炭吸附装置），最终经1根15m高排气筒排放（DA003）。集气罩收集效率按90%计，剩余未收集废气以无组织形式排放。 - 硫化过程采用连续生产，年生产时间约7200h。 - 1.1.4 分层织物芯输送带和挡边带输送带生产废气 - ⑴分层织物芯输送带生产线 - 项目分层织物芯输送带生产废气主要为硫化废气G4-1，主要污染物为挥发性有机物（以非甲烷总烃计）以及恶臭气体二硫化碳等。硫化废气产污系数同“钢丝绳芯输送带生产线”硫化工艺，具体见表4-3。硫化工序各污染物产生情况见表4-4。 - 硫化工序拟在平板硫化机上方配置集气罩；硫化过程采用连续生产，年生产时间约7200h。 - ⑵挡边带输送带生产线 - 挡边带输送带生产废气包括胶糊制备工序产生的搅拌废气G5-1、打毛废气G5-2、涂胶废气G5-3以及硫化废气G5-4。 - ①打毛废气G5-2 - 打毛主要采用刮削工艺，根据建设单位提供资料可知，打毛粉尘产生量约占胶片的1%，挡边带输送带进入打毛工序的混炼胶片约230t/a，则打毛工序产生的粉尘约2.3t/a。 - 打毛工序拟在打毛机上方配置集气罩。 - ②搅拌废气G5-1及涂胶废气G5-3 - 项目生产过程实现了管道化、密闭化；但由于装备水平原因不可避免会有废气从管道、阀门等连接处挥发出来，搅拌工序与涂胶粘接工序物料损失主要胶糊中的溶剂油，即120#汽油，产生的污染物主要为挥发性有机物（以非甲烷总烃计）。参照《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（《环境科学》2006.8第27卷第8期）中废气产生系数，汽油废气产生系数为2.3kg/t。项目溶剂油用量约4t/a，则搅拌及涂胶过程产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）约0.0092t/a。 - 搅拌工序、涂胶粘接工序均配置集气罩。 - ③硫化废气G5-4 - 挡边带输送带生产线硫化工艺原料为橡胶，主要污染物为挥发性有机物（以非甲烷总烃计）以及恶臭气体二硫化碳等。硫化废气产污系数同“钢丝绳芯输送带生产线”硫化工艺，具体见表4-3，硫化工序各污染物产生情况见表4-4。 - 硫化工序拟在平板硫化机上方配置集气罩；硫化过程采用连续生产，年生产时间约7200h。 - 项目3#生产车间硫化工序、打毛工序、搅拌工序、涂胶粘接工序均配置集气罩，产生的各项废气分别经各自配套的集气罩收集后进入尾气处理装置进行处理（布袋除尘器+低温等离子+二级活性炭吸附装置），最终经1根15m高排气筒排放（DA004）。集气罩收集效率按90%计，剩余未收集废气以无组织形式排放。年生产时间约7200h。 - 表4-3 混炼、硫化工序产污系数一览表 污染物名称; 橡胶 种类; 产污系数; 系数来源; 备注. 混炼（单位）; 硫化（单位）. 颗粒物; 天然胶; 10.10 （kg/t三胶-原料）; /; 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》——292塑料制品业系数手册; /. 丁苯胶. 顺丁胶. 挥发性有机物; 天然胶; 4.90 （kg/t三胶-原料）; 4.90 （kg/t三胶-原料）. 丁苯胶. 顺丁胶. 二硫 化碳; 天然胶; 0 （mg/kg）; 3.15 （mg/kg）; 《橡胶制品生产过程中有机废气的排放系数》（《橡胶工业》2016年第2期）表1及表3; 对应平板硫化工序编号3. 丁苯胶; 0.10 （mg/kg）; 163 （mg/kg）; 对应平板硫化工序编号22. 顺丁胶; 3.83 （mg/kg）; /; 对应平板硫化工序编号6. - 表4-4 混炼、硫化工序污染物产生情况一览表 生产工序; 橡胶; 污染物产生量t/a. 种类; 用量t/a; 颗粒物; 非甲烷总烃; CS2. 混炼胶片生产区; 混炼; 天然胶; 1170; 11.82; 5.73; 0. 丁苯胶; 293; 2.96; 1.44; 0.00003. 顺丁胶; 410; 4.14; 2.0; 0.0016. 合计; 1873; 18.92; 9.17; 0.00163. 钢丝绳芯输送带生产线; 硫化; 混炼胶片; 天然胶; 1000; /; 4.90; 0.003. 丁苯胶; 250; /; 1.23; 0.04. 顺丁胶; 350; /; 1.71; 0. 合计; 1600; /; 7.84; 0.043. 分层织物芯输送带; 硫化; 混炼胶片; 天然胶; 117; /; 0.57; 0.0004. 丁苯胶; 30; /; 0.15; 0.005. 顺丁胶; 41; /; 0.20; 0. 合计; 188; /; 0.92; 0.0054. 挡边带 输送带; 硫化; 混炼胶片; 天然胶; 53; /; 0.26; 0.0002. 丁苯胶; 13; /; 0.06; 0.002. 顺丁胶; 19; /; 0.09; 0. 合计; 85; /; 0.41; 0.0022. - 1.1.5 恶臭气体 - 根据《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）定义，恶臭污染物是指：一切刺激嗅觉引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质；臭气浓度是指，恶臭气体（包括异味）用无臭气体进行稀释，稀释到刚好无臭时，所需的稀释倍数。臭气浓度是恶臭污染物影响的综合性指标，结合本项目特点，本次评价用臭气浓度指标来衡量项目生产过程产生的恶臭污染程度。 - 项目炼胶、硫化等工序产生废气具有一定程度的异味，通过废气收集系统引至车间废气处理设施进行处理，处理后的臭气浓度将明显消减，通过15m高的排气筒高空排放，未收集臭气浓度以无组织形式排放。 - 类比同类项目《无锡林发带业有限公司橡胶混炼胶、橡胶输送带和橡胶制品的生产及销售项目竣工环境保护验收报告》可知（该项目原辅材料及工艺与本项目类似，采取的措施与本项目相似，为布袋除尘器+二级活性炭吸附），上述产异味工序臭气浓度产生浓度<1303（无量纲），经布袋除尘器+二级活性炭吸附处理后，排气筒出口臭气浓度<98（无量纲）；厂界臭气浓度<10（无量纲）。 - 为减少无组织排放恶臭废气对周边环境敏感点的影响，建议建设单位加强车间废气捕集率，加强车间通排风次数，减少车间恶臭气体累积浓度，保证处理设施的长期稳定达标，从而降低恶臭废气对周围环境的影响。臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（G14554-93）限值要求。 - 项目运营期废气产排情况见表4-5。 1.2排放口基本信息 - 对照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）可知： - 塑料制品工业——重点管理排污单位中涉及塑料人造革与合成革制造工艺的废气排放口为主要排放口（其中水性、无溶剂合成革制造工艺废气排放口为一般排放口），涉及喷涂工序且年用溶剂型涂料（含稀释剂）量10吨及以上的喷涂（含喷涂、流平）废气排放口及烘干废气排放口为主要排放口。其他废气排放口均为一般排放口。 - 橡胶制品工业——橡胶板管带制造排污单位涉及炼胶、硫化工艺废气的单根排气筒，非甲烷总烃排放速率≥3kg/h、重点地区非甲烷总烃排放速率≥2kg/h的废气排放口为主要排放口；其他废气排放口均为一般排放口。 - 项目PVG输送带不涉及喷涂及烘干废气；橡胶输送带各排气筒出口非甲烷总烃排放速率均小于2kg/h，因此，项目涉及废气排放口均为一般排放口。 - 具体废气排放口基本信息具体见表4-6。 |

表4-5  运营期废气产排情况一览表

| 产生 位置 |  | 产污环节 | 污染物名称 | 废气量m³/h | 产生情况 |  |  | 处理措施 |  |  | 排放情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度mg/m³ | 速率kg/h | 产生量t/a | 治理措施 | 收集 效率 | 处理效率 | 浓度mg/m³ | 速率kg/h | 排放量t/a | 排放时间h/a |
| 1# 厂 房 | PVG阻燃输送带生产线 | 捏合废气G1-1、挤出废气G1-2、G1-4、塑化废气G1-3 | 颗粒物 | 5000 | 2370.0 | 11.85 | 85.32 | 布袋除尘器+二级活性炭吸附 | 90% | 99% | 23.7 | 0.12 | - 0.85 | - 7200 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 592.5 | 2.96 | 21.33 |  |  | 90% | 59.3 | 0.30 | - 2.13 |  |
|  |  |  | HCl |  | 3.62 | 0.02 | 0.13 |  |  | 90% | 0.4 | 0.001 | - 0.01 |  |
|  |  |  | 氯乙烯 |  | 6.51 | 0.03 | 0.23 |  |  | 90% | 0.7 | 0.003 | - 0.02 |  |
|  |  | 无组织 | 颗粒物 | / | / | 1.32 | 9.48 | / | / | / | / | 1.32 | 9.48 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | / | / | 0.33 | 2.37 | / | / | / | / | 0.33 | 2.37 |  |
|  |  |  | HCl | / | / | 0.002 | 0.01 | / | / | / | / | 0.002 | 0.01 |  |
|  |  |  | 氯乙烯 | / | / | 0.004 | 0.03 | / | / | / | / | 0.004 | 0.03 |  |
| 2# 厂 房 | 混炼胶片制备 | 烘胶废气G2-1和混炼废气G2-2、G2-3 | 颗粒物 | 20000 | 141.88 | 2.84 | 17.03 | 布袋除尘器+低温等离子+二级活性炭吸附 | 90% | 99% | 1.42 | 0.03 | - 0.17 | - 6000 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 68.83 | 1.38 | 8.26 |  |  | 96% | 2.75 | 0.06 | - 0.33 |  |
|  |  |  | 二硫化碳 |  | 0.012 | 0.0002 | 0.0015 |  |  | 96% | 0.0005 | 0.00001 | - 0.00006 |  |
|  |  | 无组织 | 颗粒物 | / | / | 0.32 | 1.89 | / | / | / | / | 0.32 | 1.89 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | / | / | 0.15 | 0.91 | / | / | / | / | 0.15 | 0.91 |  |
|  |  |  | 二硫化碳 | / | / | 0.00003 | 0.00013 | / | / | / | / | 0.00003 | 0.00013 |  |
|  | 钢丝绳芯输送带生产线 | 硫化废气G3-1 | 非甲烷总烃 | 5000 | 196.0 | 0.98 | 7.06 | 低温等离子+二级活性炭吸附 | 90% | 96% | 7.84 | 0.039 | 0.28 | 7200 |
|  |  |  | 二硫化碳 |  | 1.08 | 0.005 | 0.039 |  |  | 96% | 0.043 | 0.0003 | 0.002 |  |
|  |  | 无组织 | 非甲烷总烃 | / | / | 0.11 | 0.78 | / | / | / | / | 0.11 | 0.78 |  |
|  |  |  | 二硫化碳 | / | / | 0.0006 | 0.004 | / | / | / | / | 0.0006 | 0.004 |  |
| 3# 厂 房 | 分层织物芯输送带生产线及挡边带输送带生产线 | 硫化废气G4-1及G5-4、搅拌废气G5-1、打毛废气G5-2、涂胶废气G5-3 | 颗粒物 | 2000 | 143.75 | 0.29 | 2.07 | 布袋除尘器+低温等离子+二级活性炭吸附 | 90% | 99% | 1.44 | 0.003 | 0.02 | 7200 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 83.84 | 0.17 | 1.21 |  |  | 96% | 3.36 | 0.007 | 0.05 |  |
|  |  |  | 二硫化碳 |  | 0.48 | 0.001 | 0.007 |  |  | 96% | 0.019 | 0.00004 | 0.0003 |  |
|  |  | 无组织 | 颗粒物 | / | / | 0.03 | 0.23 | / | / | / | / | 0.03 | 0.23 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | / | / | 0.018 | 0.1292 | / | / | / | / | 0.018 | 0.1292 |  |
|  |  |  | 二硫化碳 | / | / | 0.00008 | 0.0006 | / | / | / | / | 0.00008 | 0.0006 |  |

表4-6  项目废气排放口基本信息

| 排气筒编号 | 名称 | 类型 | 高度(m) | 内径(m) | 温度(℃) | 坐标 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 1#厂房排气筒 | 一般排放口 | 15 | 0.3 | 25 | E106°40′34.40″,N35°49′16.48″ | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 |
| DA002 | 2#厂房混炼胶片制备排气筒 |  | 15 | 0.3 | 25 | E106°40′32.72″,N35°49′13.37″ | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5及 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| DA003 | 2#厂房钢丝绳芯输送带生产线排气筒 |  | 15 | 0.3 | 25 | E106°40′37.24″,N35°49′12.85″ |  |
| DA004 | 3#厂房排气筒 |  | 15 | 0.3 | 25 | E106°40′34.17″,N35°49′10.52″ |  |

| 运营期环境影响和保护措施 | 1.3达标排放分析 - ⑴1#厂房 - 项目1#厂房主要生产PVG阻燃输送带，1#厂房生产废气主要污染物为颗粒物、挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、HCl、氯乙烯等，捏合废气与挤出废气分别经管道收集后与经集气罩收集后的挤出废气一同进入尾气处理装置进行处理（布袋除尘器+二级活性炭吸附装置），最终经1根15m高排气筒排放（DA001）。排气筒出口颗粒物排放浓度23.7mg/m³，速率为0.12kg/h；非甲烷总烃排放浓度59.3mg/m³，速率为0.3kg/h；HCl排放浓度0.4mg/m³，速率为0.001kg/h；氯乙烯排放浓度0.7mg/m³，速率为0.003kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求（颗粒物：120mg/m³，3.5kg/h；非甲烷总烃：120mg/m³，10kg/h；HCl：100mg/m³，0.26kg/h；氯乙烯：36mg/m³，0.77kg/h）。 - ⑵2#厂房及3#厂房 - 项目2#厂房主要制备混炼胶片，同时生产钢丝绳芯输送带。 - 混炼胶片制备过程产生的废气主要包括烘胶废气G2-1和混炼废气G2-2、G2-3等，主要污染物为颗粒物、挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、二硫化碳等。混炼胶片制备过程中烘胶废气与密炼废气分别经管道收集后与经集气罩收集后的开炼废气一同进入尾气处理装置进行处理（布袋除尘器+低温等离子+二级活性炭吸附装置），最终经1根15m高排气筒排放（DA002）。排气筒出口颗粒物排放浓度1.42mg/m³，非甲烷总烃排放浓度2.75mg/m³，二硫化碳排放浓度0.0005mg/m³，排放速率0.00001kg/h。 - 钢丝绳芯输送带生产废气主要为硫化废气G3-1，主要污染物为挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、二硫化碳等。硫化废气经集气罩收集后进入尾气处理装置进行处理（低温等离子+二级活性炭吸附装置），最终经1根15m高排气筒排放（DA003）。排气筒出口非甲烷总烃排放浓度7.84mg/m³；二硫化碳排放浓度0.043mg/m³，排放速率0.0003kg/h。 - 项目3#厂房主要生产分层织物芯输送带和挡边带输送带，产生的废气主要为硫化废气G4-1及G5-4、搅拌废气G5-1、打毛废气G5-2、涂胶废气G5-3等，主要污染物为颗粒物、挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、二硫化碳等。硫化工序、打毛工序、搅拌工序、涂胶粘接工序均配置集气罩，产生的各项废气分别经各自配套的集气罩收集后进入尾气处理装置进行处理（布袋除尘器+低温等离子+二级活性炭吸附装置），最终经1根15m高排气筒排放（DA004）。排气筒出口颗粒物排放浓度1.44mg/m³；非甲烷总烃排放浓度3.36mg/m³；二硫化碳排放浓度0.019mg/m³，排放速率0.00004kg/h。 - 项目非甲烷总烃和颗粒物的单位胶料实际排气量超过了单位胶料基准排气量 2000m³/t 胶，根据《橡胶制品工业污染物排放标准》要求：若单位胶料实际排气量超过单位胶料基准排气量，须将实测大气污染物浓度换算为大气污染物基准气量排放浓度，并以大气污染物基准气量排放浓度作为判定排放是否达标的依据。计算公式如下： - 式中：ρ基—大气污染物基准气量排放浓度，mg/m³； - Q总—实测排气总量，m³； - Yi—第i种产品胶料消耗量，t； - Qi基—第i种产品的单位胶料基准排气量，2000m³/t； - ρ实—实测大气污染物排放浓度，mg/m³。 - 根据《关于橡胶（轮胎）行业执行标准问题的复函》（环函〔2014〕244号）“考虑企业对生胶可能需经过多次重复炼胶，基准排气量可以将计算炼胶次数后的总胶量作为企业用胶量进行核算，同时也应将计算炼胶次数后的总气量作为企业排气理进行核算”。因此，在考虑炼胶次数后，本项目计算得非甲烷总烃和颗粒物的大气污染物基准气量排放浓度见表4-7。 表4-7 大气污染物基准气量排放浓度计算一览表 排气筒; 污染物名称; 估算排气总量 (万m³/a); 估算大气排放浓度(mg/m³); 胶料消耗量t/a; 单位胶料 基准排气 量(m³/t); 基准气体排放浓度 (mg/m³). DA002; 颗粒物; 12000; 1.42; 18730; 2000; 4.55. 非甲烷总烃; 2.75; 2000; 8.82. DA003; 非甲烷总烃; 3600; 7.84; 16000; 2000; 8.82. DA004; 颗粒物; 1440; 1.44; 66640; 2000; 1.56. 非甲烷总烃; 3.36; 2000; 3.64. - 综上，项目2#及3#厂房排气筒出口颗粒物及非甲烷总烃均满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5限值要求（颗粒物：12mg/m³；非甲烷总烃：10mg/m³），二硫化碳满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求（二硫化碳：15m，1.5kg/h）。 - ⑶恶臭气体 - 类比同类项目《无锡林发带业有限公司橡胶混炼胶、橡胶输送带和橡胶制品的生产及销售项目竣工环境保护验收报告》可知，经布袋除尘+二级活性炭吸附处理后，排气筒出口臭气浓度<98（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准值（臭气浓度：15m排气筒，2000（无量纲））；厂界臭气浓度<10（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准限值（臭气浓度：20（无量纲））。 1.4污染物排放量核算 - 项目大气污染物有组织排放量核算表见表4-8，无组织排放量核算表见表4-9，大气年排放量核算表见表4-10。 表4-8 项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 排放浓度 mg/m³; 排放速率 kg/h; 年排放量 t/a. 1; 1#厂房排气筒/DA001; 颗粒物; 23.7; 0.12; - 0.85. 非甲烷总烃; 59.3; 0.30; - 2.13. HCl; 0.4; 0.001; - 0.01. 氯乙烯; 0.7; 0.003; - 0.02. 2; 2#厂房混炼胶片生产区排气筒/DA002; 颗粒物; 1.42; 0.03; - 0.17. 非甲烷总烃; 2.75; 0.06; - 0.33. 二硫化碳; 0.0005; 0.00001; - 0.00006. 3; 2#厂房钢丝绳芯输送带生产线排气筒/DA003; 非甲烷总烃; 7.84; 0.039; 0.28. 二硫化碳; 0.043; 0.0003; 0.002. 4; 3#厂房排气筒/DA004; 颗粒物; 1.44; 0.003; 0.02. 非甲烷总烃; 3.36; 0.007; 0.05. 二硫化碳; 0.019; 0.00004; 0.0003. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 1.04. 非甲烷总烃; 2.79. HCl; 0.01. 氯乙烯; 0.02. 二硫化碳; 0.00236. 表4-9 项目大气污染物无组织排放量核算表 污染物; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量t/a. 标准名称; 浓度限值/(mg/m³). 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996））; 1.0; 11.6. 非甲烷总烃; 4.0; 4.1892. HCl; 0.20; 0.01. 氯乙烯; 0.60; 0.03. 二硫化碳; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 3.0; 0.00473. 表4-10 项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量(t/a). 1; 颗粒物; 12.64. 2; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 6.9792. 3; HCl; 0.02. 4; 氯乙烯; 0.05. 5; 二硫化碳; 0.00709. 1.5非正常工况 - 非正常工况下主要指开停车、设备检修、环保设施得不到有效处置等状况下污染物排放。在无严格控制措施或措施失效的情况下，往往成为污染环境的重要因素。建设单位应在非正常工况、重污染天气时停止生产或减量生产，减少非正常工况对环境空气的不良影响。 - 本次评价非正常工况下考虑主要考虑废气治理设施出现故障，按照污染物去除效率均降至50%进行估算，非正常工况持续时间1h。 - 项目非正常工况下的废气排放情况见表4-11。 表4-11 项目非正常工况污染物排放情况 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 排放 浓度 mg/m³; 排放量 /kg; 排放频次 /次; 持续时间/h; 应对措施. DA001; 环保设备故障; 颗粒物; 1185; 5.93; 1; 1; 及时进行检修，检修时需暂停生产. 非甲烷总烃; 296.3; 1.48. HCl; 1.81; 0.01. 氯乙烯; 3.26; 0.015. DA002; 颗粒物; 70.94; 1.42. 非甲烷总烃; 34.42; 0.69. 二硫化碳; 0.006; 0.0001. DA003; 非甲烷总烃; 98.0; 0.49. 二硫化碳; 0.54; 0.0025. DA004; 颗粒物; 71.88; 0.15. 非甲烷总烃; 41.92; 0.09. 二硫化碳; 0.24; 0.0005. - 由上表可知，非正常工况下，项目废气处理装置发生故障时各污染物排放浓度超标，因此发生故障时须立即停车，需对发生故障的废气处理系统进行维修、维护。 - ⑵非正常工况防范措施 - 项目环保设施均属常规设施，只要建设单位重视环保设施的正常检修，加强设备的运行管理，出现事故的概率较小，可避免非正常排放对环境的影响。 - 为尽量避免非正常排放发生，建设单位应采取如下防范措施： - ①对非正常状态下排放的危害加强认识，建立完善的环保设施检修体制； - ②建设单位应做好生产设备和环保设施的管理、维修工作，选用质量好的设备；派专人对易发生非正常排放的设备进行管理，出现异常，及时维修处理； - ③出现事故情况，必要时应立即停产检修，待检修完毕后方可再进行生产。 1.6措施可行性分析 - ⑴有组织废气治理措施可行性分析 - 对照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）可知，项目废气治理措施属于可行技术，具体分析见表4-12。 表4-12 项目废气治理措施技术可行性分析表 规范名称; 排污单位类别; 废气产生环节; 污染防治设施名称及工艺; 本项目治理措施; 是否可行. 《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》(HJ1122-2020); 橡胶板、管、带制品制造; 炼胶 废气; 除尘、喷淋、吸附、热力燃烧、催化燃烧、低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法、以上组合技术; 布袋除尘+二级活性炭吸附; 可行. 硫化 废气; 喷淋、吸附、热力燃烧、催化燃烧、低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法、以上组合技术; 低温等离子+二级活性炭吸附; 可行. 塑料零件及其他塑料制品制造; 混料废气、挥发废气; 除尘、喷淋、吸附、热力燃烧、催化燃烧、低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法、以上组合技术; 布袋除尘+二级活性炭吸附; 可行. - ⑵无组织废气治理措施可行性分析 - 项目无组织废气污染物主要为各生产厂房未收集的非甲烷总烃、颗粒物、HCl、氯乙烯以及二硫化碳等恶臭气体。 - 项目无组织废气的管控，主要由以下几个方面进行： - ①源头管控：原辅料储存于密闭容器中，并暂存于全封闭厂房内； - ②过程控制：原辅料投加过程采用密闭管道输送；选择密闭性较强的设备；工艺过程中尽可能采用密闭设备或在密闭空间内操作，无法密闭的采用集气罩进行收集，减少废气以无组织形式进行逸散； - ③加强管理：进行人员培训，提高环保意识，加强生产管理，对环保设施进行定期维护，并按监测要求，定期对项目废气无组织排放进行监测，关注无组织排放情况。 - 采取上述措施后，可有效控制项目无组织废气的排放。 1.7监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）和《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）可知，项目运营期废气监测计划见下表。 表4-13 项目废气监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次. DA001; 颗粒物、臭气浓度; 1次/年. 非甲烷总烃; 1次/半年. DA002; 颗粒物、二硫化碳、臭气浓度; 1次/年. 非甲烷总烃; 1次/半年. DA003; 二硫化碳、臭气浓度; 1次/年. 非甲烷总烃; 1次/半年. DA004; 颗粒物、二硫化碳、臭气浓度; 1次/年. 非甲烷总烃; 1次/半年. 厂界; 颗粒物、二硫化碳、臭气浓度、非甲烷总烃; 半年. 2、废水 2.1污染物产排情况 项目运营期废水主要为生活污水、间接循环水系统排水和地面清洗废水等，废水总量约4378m³/a。 生活污水产生量按照用水量的80%计，则运营期生活污水产生量约11.2m³/d（3360m³/a）。 为了保证循环水水质，循环水系统需定期进行排水，排水量按补水量的1%计，间接循环冷却水系统排水约0.8m³/d（240m³/a）。 项目生产厂房清洗废水产生量按照用水量的80%计，则运营期地面清洗废水约38.9m³/次（778m³/a）。 项目间接循环水系统排水量较少，属于清净下水，与地面清晰废水及生活污水一同进入化粪池（V=60m³）进行处理，处理后的废水经园区污水管网排入园区污水处理站，最终进入彭阳县污水处理厂。 项目废水产排情况见下表。 表4-14 项目废水产排情况一览表 废水类型; 产生量 m³/a; 主要污染物; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 处理措施; 排放量m³/a; 主要污染物; 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 标准限值mg/L. 生活污水; 3360; COD; 400; 1.34; 化 粪 池; 4378; COD; 245.6; 1.08; 500. BOD5; 200; 0.67; BOD5; 138.1; 0.60; 300. SS; 200; 0.67; SS; 18.5; 0.21; 400. NH3-N; 25; 0.08; NH3-N; 19.2; 0.08; --. 间接循环水系统排水; 240; TDS; 1500; 0.36; TDS; 82.2; 0.36; --. 厂房地面清洗废水; 778; SS; 500; 0.39; /; /; /; /. 2.2措施可行性分析 项目废水排放量为50.9m³/d，厂内设置1座V=60m³的化粪池，完全可以处理运营期产生的生活污水。 ⑴园区污水处理站处理可行性分析 园区污水处理站于2017年7月6日取得原彭阳县城乡建设和环境保护局《关于彭阳县县城工业园区一期污水处理站工程项目环境影响报告表的审查意见》（彭环审[2017]62号）。园区污水处理站采用一体化地埋式污水处理设备，处理工艺为“预处理系统+A/O生物接触氧化”，处理规模为200m³/d，处理工艺如下： 园区污水→格栅渠→调节池→缺氧池→好氧池→沉淀池→清水池→出场管道→彭阳县污水处理厂 区块三污水处理站位于园区西北部，主要处理园区内工业废水及生活污水。 项目位于固原市彭阳县王洼产业园区块三占地范围内，在园区污水处理站覆盖范围内；目前园区污水处理站接纳废水量约100m³/d，余量100m³/d，项目废水量为50.9m³/d，占园区污水处理站剩余处理能力的50.9%，园区污水处理站完全可以容纳本项目废水，且2024年彭阳县审批服务管理局以《关于彭阳县工业园区污水处理站提升改造项目初步设计的批复》（彭审批发[2024]78号）批准园区污水处理站进行提标改造，改造后设计污水总处理能力约1000m³/d，目前改造工作进行施工招标中，预计早于本项目投产前完成建设，另外项目出水水质可以满足园区污水处理站接管水质，因此项目产生的废水依托园区配套污水处理站处理是可行的。 ⑵依托彭阳县污水处理厂处理可行性分析 彭阳县污水处理厂采用百乐克处理工艺，其目前处理规模为1.0万m³/d，远期规模为2.0万m³/d。 项目位于彭阳县污水处理厂污水管网覆盖范围内，运营期废水主要为生活污水、间接循环冷却水系统排水和地面清洗废水等，废水排放量为50.9m³/d，水质简单。因此，项目废水进入园区集污管网，依托园区污水处理站处理后，最终由污水管网进入彭阳县污水处理厂是可行的。 综上，项目废水处理措施可行。 2.6监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）和《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）可知，项目运营期废水具体监测计划见下表。 表4-15 项目废水监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次. 废水总排放口; 流量、pH值、化学需氧量、氨氮; 1次/年. 3、噪声 3.1噪声源强 项目运营期噪声主要来源于设备运行噪声，噪声值在75~90dB（A），生产设备均布置在车间内，主要设备噪声污染源及源强见表4-16。 表4-16 项目主要设备噪声源强 建筑物名称; 声源 名称; 声功率级/dB (A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距离室内边界距离/m; 运行时段; 建筑物插入损失/ dB (A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB (A); 建筑物外距离/m. 1#厂房; 塑化机; 80; 选择低噪设备，墙体隔声、距离衰减、设备减震; 129.62; 272.46; 1; 10; 全天24h; 15; 32; 1. 织机; 100; 146.62; 267.69; 1; 10; 52; 1. 挤出 造粒机; 80; 160.74; 268.83; 1; 10; 32; 1. 2#厂房; 开炼机; 75; 127.44; 181.51; 1; 10; 27; 1. 冷压 平板机; 75; 175.26; 174.64; 1; 10; 27; 1. 硫化机; 85; 214.54; 214.54; 1; 10; 37; 1. 压延机; 90; 152.74; 178.23; 1; 10; 58; 1. 密炼机; 75; 114.94; 180.41; 1; 10; 27; 1. 3#厂房; 硫化机; 85; 189.82; 103.35; 1; 10; 37; 1. 打毛机1; 75; 126.57; 104.08; 1; 10; 27; 1. 注：以厂界西南角为声源空间坐标原点（0，0，0）。 3.2噪声治理措施 ⑴在设备选型上。首先选用装备先进的低噪音设备，并采取适当的降噪措施，如设备基础设置衬垫，使之与建筑结构隔开； ⑵安装位置方面。主要噪声设备置于室内，加装减振装置； ⑶管理维护方面。建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能。 3.3噪声预测 ⑴预测模型 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采用导则上的推荐模型——工业噪声预测模式进行预测。具体计算公式如下： ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 Lp2=Lp1-（TL+6） 式中：Lp1—室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2-室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL-隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 将室内声源等效为室外声源，然后按室外声源的计算方法，计算该等效室外声源在第i个预测点的声级L。 图4-1 室内声源等效为室外声源图例 ②户外声传播衰减计算公式 Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc） 式中：Lp（r）—距声源r处的A声级； Lp（r0）—参考位置r0处的A声级； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减； Abar—屏障屏蔽引起的倍频带衰减； Agr—地面效应引起的倍频带衰减； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减。 ③某点的声压级叠加公式 其中：Leqg —噪声贡献值，dB； LAi —i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB； T —预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 ⑵预测结果 具体预测结果见下表。 表4-17 项目厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点位; 贡献值; 达标情况. 昼间; 夜间. 厂界; 北厂界; 45.1; 45.1; 达标. 南厂界; 38.3; 38.3; 达标. 西厂界; 42.6; 42.6; 达标. 东厂界; 45.0; 45.0; 达标. 标准限值; 65; 55; /. 保护目标; 东侧居民（李家河）; 35.0; 35.0; 达标. 东南侧居民（李家河）; 22.3; 22.3; 达标. 西南侧居民（王家河）; 28.4; 28.4; 达标. 标准限值; 60; 50; 达标. 根据预测结果可知，项目厂界噪声贡献值在38.3~45.1dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值；各保护目标处声环境质量均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准限值，因此，项目建设对周围声环境影响较小。 3.4噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）和《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），建设项目需针对噪声污染源制定监测计划，具体要求见表 4-18。 表4-18 项目运营期厂界噪声监测计划 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界四周外1m; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4、固体废物 4.1 固体废物产生及处置情况 项目运营期产生的固体废物主要有不合格产品、打毛工序产生的毛屑、废活性炭、废包装袋、废包装桶以及生活垃圾等。 ⑴不合格产品 不合格产品主要是质检过程中褶皱、变形等不符合要求的产品，根据建设单位提供资料，不合格品产生量约3.0t/a，收集后外售综合利用。 ⑵打毛毛屑 打毛工序产生的毛屑主要成分为橡胶，根据建设单位提供资料可知，毛屑产生量约为胶片用量的0.04%，项目挡边带输送带生产线打毛工序所需胶片用量约230t/a，则打毛工序产生的毛屑约0.09t/a，收集后作为原料回用。 ⑶废活性炭 项目废气处理装置所采用的活性炭其有效吸附量取《简明通风设计手册》中经验值：0.3kg/kg活性炭。项目活性炭吸附的废气量为35.45t/a（按最不利考虑），则项目所需活性炭的用量为118.17t/a，所以项目产生的废活性炭约153.62t/a。 对照《国家危险废物名录（2021年版）》可知，项目产生的废活性炭属于危险废物，废物代码为HW49 900-039-49，收集后暂存于厂区危废贮存库内，定期交由有资质单位妥善处置。 - 为了保障活性炭吸附效率，需对活性炭定期进行更换。参照江苏省生态环境厅发布的《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》中“附件 涉活性炭吸附排污单位的排污许可管理要求”，活性炭更换周期计算公式如下： - T=m×s÷ (c×10-6 ×Q× t) - 式中：T—更换周期，天； - m—活性炭用量，kg； - s—动态吸附量，%（一般取10%）； - c—活性炭削减的VOCs 浓度，mg/m³； - Q—风量，单位m³/h； - t—运行时间，单位 h/d； 项目活性炭更换周期具体见下表。 表4-19 项目运营期活性炭更换周期计算表 排气筒编号; 活性炭用量m(kg); 动态吸附量s(%); 活性炭削减的VOCs 浓度c(mg/m³); 风量Q(m³/h); 运行时间t（h/d）; 更换周期T(d). DA001; 65120; 10; 542.23; 5000; 24; 100. DA002; 26440; 10; 66.09; 20000; 24; 83. DA003; 22720; 10; 189.2; 5000; 24; 100. DA004; 3890; 10; 80.94; 2000; 24; 100. ⑷废包装袋 项目原料拆包时会产生废包装袋，产生量为0.5t/a，产生的废包装袋收集后外售综合利用。 ⑸废包装桶 项目原辅材料使用完后会产生废原辅料包装桶，产生量约0.7t/a，对照《国家危险废物名录（2021年版）》可知，废包装桶属于危险废物，废物代码为HW49 900-041-49，收集后暂存于厂区危废贮存库内，定期交由有资质单位妥善处置。 ⑹生活垃圾 运营期劳动定员总计200人，人均生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，则运营期生活垃圾产生量为0.1/d（30.0t/a），办公区设置垃圾箱，生活垃圾收集后交由当地环卫部门清运。 4.2 危险废物贮存库 项目厂区内设置1间危废贮存库（建筑面积567m2），用于临时贮存危险废物，贮存库的建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），具体如下： ⑴贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ⑵贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ⑶贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ⑷贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑸同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑹贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ⑺贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 4.3 危险废物管理要求 ⑴危险废物收集环节管理要求 项目对生产过程中产生危险废物的收集、运输、贮存、管理以及转运应严格按照《危险废物污染防治技术政策》（环发【2011】199号）、《危险废物转移管理办法》（国家环境保护总局令第5号）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）实行。 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成分，以方便分类处置或委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，包装材质要与危险废物相容，能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求，包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整详实。盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。 ⑵危险废物运输管理要求 危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和人员集中区域，并按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）要求填写《危险废物厂内转运记录表》，危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 危险废物的厂外运输工作应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担本项目危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质，运输过程应按照《道路危险货物运输管理规定》执行，具体运输线路应严格按照当地公安部门与交通部门规定的行驶路线和行驶时段行驶，运输路线力求最短、对沿路影响小，避免转运过程中产生二次污染。 ⑶危险废物贮存管理要求 危险废物的贮存不应超过一年，危废间各类危废按照要求分区、分类存放。 ⑷危险废物转移污染控制措施 建设单位应制定定期外运制度，并对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，流转时必须符合国家关于《危险废物转移管理办法》的有关要求，在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，建设单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单，确保危险固废得到有效处置，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。 5、地下水及土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）规定，将厂区实施分区防渗，划分为重点防渗区、一般污染防治区和简单防渗区进行防渗处理。 项目危废贮存库、事故水池、化粪池采取重点防渗，防渗层要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，同时危废贮存库防渗应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求；厂房应满足一般污染防治区防渗要求，即等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；简单防渗区按一般地面硬化处理。具体要求见下表4-20。 表4-20 厂区分区防渗要求 防渗分区; 建（构）筑物; 防渗要求. 重点防渗区; 危废贮存库; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s. 事故水池. 化粪池. 一般防渗区; 厂房、化粪池等; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s. 简单防渗区; 厂区道路等; 地面硬化. 按照要求对厂区进行分区防渗措施，正常情况下不会有物料或废水泄漏，影响地下水及土壤环境，同时加强环保管理，确保废气污染物达标排放，做好对设备的维护、检修，切实杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，可有效防止和避免项目对土壤及地下水污染的发生。 采取上述措施后项目运营期对地下水及土壤环境影响较小。 7、生态环境影响分析 本项目位于固原市彭阳县王洼产业园内，用地性质为工业用地，本次不进行生态环境影响评价。 8、环境风险 8.1建设项目风险源调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目风险物质主要为硫磺（硫）、二辛脂以及芳烃油、石蜡油、120#汽油等油类物质等。 8.2 风险潜势判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C中Q值公式： Q=q1Q1+q2Q2+...qnQn 式中：q1，q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2……Qn——各种危险物质的临界量，t 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 项目重点关注危险物质Q值计算结果见表4-21。 表4-21 本项目重点关注物质Q值计算结果一览表 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量q/t; 临界量Q/t; q/Q. 硫; 63705-05-5; 3.0; 10; 0.3. 二辛酯; 117-84-0; 5.0; 10; 0.5. 油类物质; 芳烃油; /; 2.0; 2500; 0.0008. 石蜡油; /; 1.0; 2500; 0.0004. 120#汽油; /; 0.5; 2500; 0.0002. 本项目Q值Σ; 0.8014. 由上表可知，Q=0.8014<1，故本项目的风险潜势为I，即环境风险评价工作等级为简单分析。 8.3 风险源分布情况及可能影响途径 项目可能造成的环境风险影响途径见表4-22。 表4-22 环境风险影响途径一览表 危险单元; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响 途径; 可能受影响的环境敏感目标. 厂房; 硫磺、二辛脂; 火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放; 大气扩散; 周围敏感点. 油类物质; 泄漏，火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排; 大气扩散、地表水漫流; 周围敏感点. 8.4环境风险防范措施 ⑴危险化学品的储存、运输遵守《作业场所安全使用化学品公约》、《危险化学品安全管理条例》、《作业场所安全使用化学品的规定》。项目设置若干备用桶，出现泄漏事故后，可立即收集泄漏物料。泄漏于车间内的物料，采用沙土覆盖，然后委托有处理能力的单位进行收集处理，不得擅自处理或倾倒。 ⑵设置设备检查、检修制度，定时检查、检修设备，防止物料泄漏。部分原料化学品应远离火种、热源。严禁烟火，加强管理，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度。 ⑶配备必要的应急救援物资，落实事故防范措施，配备足够的防火灭火器材，发生火灾、爆炸事故时，第一时间加以控制。 ⑷企业需按照相关法律法规和要求，编制突发环境事件应急预案。 ⑸设置事故水池。 项目运营期原辅材料涉及易燃易爆物质，若发生火灾爆炸等事故，产生的事故废水将会对周边地表水环境产生一定影响。为此，在本项目发生火灾爆炸事故时，必须采取合理、有效的风险防范措施和监理事故应急预案，并设置合理容量的废水事故池来规避事故发生或在发生事故后将其对水环境的影响降至最低。 为避免拟建项目厂区发生的风险事故，本项目需配套新增事故应急池，便于收集事故状态下的废水。 项目事故应急池容积核算如下： 参考《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)以及《关于印发〈水体污染防控紧急措施设计导则〉的通知》(中国石化建标[2006]43 号)相关要求，可以进行事故池总有效容积的计算。根据项目具体情况，计算厂区所需事故池大小，公式如下： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 式中：V1—收集系统范围内发生事故的物料量；取最大设备的容量。项目不设置储罐区，所以V1取0m³。 V2——发生事故的同时使用的消防设施给水量，m³； 厂区消防给水为独立供水系统，最大消防用水量为35L/s。消防水按同一时间火灾次数为一次计，火灾延续时间按3小时计，消防用水总量378m³/3h。 V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m³；本项目无需要转输到其他储存或处理设施的物料，V3取0。 V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m³；项目生产线不产生废水，V4取0。 V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m³；其中V5=10qF(F—须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积ha；q—降雨强度，mm，按平均日降雨量q=qn/n，qn为多年平均降雨量，450mmm，n为多年平均降雨天数,63d），估算V5=479m³。 通过以上基础数据，可以算出V总=378+479=857m³。考虑一定富余，则事故水池的设计容积不宜低于1000m³，以满足项目事故状况的废水临时储存需要。 项目事故池应位于厂区低点位置，且厂区雨水排口设置切断措施，确保事故状态下事故水可进入事故池，同时保障落实“单元-厂区-园区”三级防控原则后，可保证项目事故废水、消防废水不会进入当地水体中。 ⑹制定事故类型、等级和相应的应急响应程序，确定救援队伍和联络方式。进行岗位培训和演习，设置事故应急演习手册及报告、记录和评估。对火灾系统制定应急状态切断终止或剂量控制及启动报警联锁保护程序。 本项目在采取各种防范措施后，危险物质泄漏、火灾等风险可以降低，环境风险属于可接受的范围之内。 8.5 环境风险分析结论 综上所述，项目在采取环评提出可行的环境风险防范措施前提下，风险水平是可以接受的，对周围环境影响较小。 本项目环境风险简单分析内容一览表见表4-23。 表4-23 项目环境风险简单分析内容一览表 建设项目名称; 固维（宁夏）橡胶股份有限公司高强输送带建设项目. 建设地点; 宁夏回族自治区; 固原市; （/）区; 彭阳县; 王洼产业园区区块三. 地理坐标; 经度; 106°40′35.281″; 纬度; 35°49′13.442″. 主要危险物质及分布; 厂房内贮存危险化学品硫磺、二辛酯、油类物质等. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 项目运营过程中危险物质发生火灾、爆炸，产生的伴生/次生污染物进入大气环境，通过大气扩散、地表漫流对厂区及周围环境造成危害。. 风险防范措施要求; ⑴危险化学品的储存、运输遵守《作业场所安全使用化学品公约》、《危险化学品安全管理条例》、《作业场所安全使用化学品的规定》。项目设置若干备用桶，出现泄漏事故后，可立即收集泄漏物料。泄漏于车间内的物料，采用沙土覆盖，然后委托有处理能力的单位进行收集处理，不得擅自处理或倾倒。 ⑵设置设备检查、检修制度，定时检查、检修设备，防止物料泄漏。部分原料化学品应远离火种、热源。严禁烟火，加强管理，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度。 ⑶配备必要的应急救援物资，落实事故防范措施，配备足够的防火灭火器材，发生火灾、爆炸事故时，第一时间加以控制。 ⑷企业需按照相关法律法规和要求，编制突发环境事件应急预案。 ⑸建设1座V=1000m³的事故水池； ⑹制定事故类型、等级和相应的应急响应程序，确定救援队伍和联络方式。进行岗位培训和演习，设置事故应急演习手册及报告、记录和评估。对火灾系统制定应急状态切断终止或剂量控制及启动报警联锁保护程序。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，确定项目危险物质数量与临界量比值（Q）＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价等级为简单分析，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。. 9、项目对周围敏感点影响分析 ⑴对周围农副产品加工企业影响分析 项目位于彭阳县王洼产业园区区块三（特色加工制造区），该区块主要涉及特色农副产品加工企业和轻工产品加工企业等。区块三现有企业分布情况见图4-1。 目前园区企业主要分布在项目西侧，项目北侧、南侧及东侧均无入驻企业。 项目西侧紧邻轻工产品加工区，包括宁夏美臣纺织科技有限公司（在建）、彭阳县美华包装制品有限公司（在建）以及宁夏新恒纺织科技有限公司等，分别生产纺纱、包装纸箱、纺织品等轻工产品。 轻工产品加工区西侧为特色农副产品加工区，涉及的企业主要有彭阳县虎狮酒业有限公司、宁夏北国蜜语农业科技发展有限公司、宁夏梓欣醋业有限责任公司、彭阳县利康药业有限公司、宁夏佳利源薯业有限公司、宁夏犇元生物科技有限公司等，主要生产酒、蜂蜜、醋、中药材、淀粉、生物饲料等产品。距离项目最近的食品加工企业为宁夏佳利源薯业有限公司，位于项目西侧约850m，主要生产马铃薯淀粉。 项目运营期对周围农副产品加工企业的影响主要表现为废气。运营期废气主要污染物涉及颗粒物、挥发性有机物及恶臭气体等，生产过程中选用低VOCs含量的物料，尽可能选用密闭设备或在密闭空间内操作，无法密闭的采用集气罩进行收集，减少废气以无组织形式进行逸散，产生的废气均采取有效措施进行处置，达标排放。生产过程中从源头管控、过程控制以及末端治理等方面对废气进行控制，可减缓项目对周围企业的影响。另外，项目距离农副食品加工区较远，且区域主导风向为WNW，农副产品加工区位于项目侧上风向，加之区块三内特色农副产品加工企业在入园时已考虑了卫生防护距离要求，因此，在落实本报告提出的各项环保措施后，项目对周围农副产品加工企业的影响较小。 ⑵对附近居民影响分析 项目周边涉及的居民区主要为北侧70m处的王家洼村、东侧20m处的李家河村（园区规划拟拆除）以及南侧10m处的王家河村（园区规划拟拆除）。其中东侧李家河村和南侧王家河村位于园区占地范围内，均属于园区规划拆除对象。根据彭阳县人民政府与建设单位签订的投资协议，拟定本项目东侧用地为建设单位二期规划用地，计划待本项目建成后（约1年时间）完成拆迁工作。因此，项目对待拆居民区的影响主要在施工期。项目施工期在落实对本次评价提出的措施后，对周围居民的影响较小。 项目对王家洼村的影响主要表现为废气。运营期废气主要污染物涉及颗粒物、挥发性有机物及恶臭气体等，生产过程中选用低VOCs含量的物料，尽可能选用密闭设备或在密闭空间内操作，无法密闭的采用集气罩进行收集，减少废气以无组织形式进行逸散，产生的废气均采取有效措施进行处置，达标排放。生产过程中从源头管控、过程控制以及末端治理等方面对废气进行控制，可减缓项目对王家洼村的影响。且王家洼村位于项目北侧，即主导风向上风向，因此项目对王家洼村影响较小。 ⑶对茹河的影响分析 项目所在区域主要地表水体为项目南侧约70m处的茹河。 运营期废水主要为生活污水、间接循环冷却水系统排水以及厂房地面清洗废水等，经1座V=60m³的化粪池处理后经园区污水管网排入园区污水处理站，最终进入彭阳县污水处理厂。运营期废水成分简单，排放量较小，且不直接向茹河排放，因此正常工况下项目对茹河的影响很小。 项目运营期原辅材料涉及易燃易爆物质，若发生火灾爆炸等事故，产生的事故废水可排入厂区事故水池内，能够保证项目事故废水、消防废水不会进入当地水体中。 综上，项目建设对茹河影响较小。 10、环保管理 为了贯彻执行有关环境保护法规，及时了解项目及其周围环境质量变化情况，掌握环境保护措施实施的效果，保证该区域良好的环境质量，建设单位进行相应的环境管理。 (1)环境管理要求 ①贯彻落实国家相关法律法规及政策，以国家相关法律法规为依据，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算，及时向当地环境保护部门汇报各阶段的情况。 ②项目的建设遵循“三同时”制度，即项目环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 ③排污许可制度衔接。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》、《排污许可管理条例》等排污许可相关管理要求，在规定时限内进行排污许可相关工作。 ④建设项目竣工后，建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规、建设项竣工环境保护验收技术规范以及建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。 ⑤验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告表编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入生产或者使用，并纳入环境保护管理部门的管理，对项目各阶段工作进行监督、检查。 建设单位按照《环境保护信息公开办法》进行相关信息的公开。 (2)排污口规范化管理 对排放口规范化整治的统一要求做到：首先排污口要设立标识管理，按照国家标准规定设立标志牌，根据排放口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌。一般污染源设置提示性标志牌。建设项目的污染源需设立提示性标志牌。其次废气排放口应按照国家有关规定，规范排气筒数量、高度。废水排水口应规范化，使排水口清晰可见，便于采样、计量，排水口旁设置环保图形标志牌。此外按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）和《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996），对现场监测条件按规范要求搭设采样监测平台，废气治理措施治理前、后预留监测孔，便于环境管理及监测部门的日常监督、检查及监测。 ①建设规范化排污口 建设完善规范化排污口，同时建设的规范化排污口要充分考虑便于采集样品、便于监测计量、便于日常环境监督管理的要求。 ②设立标志牌 图4-2 环境保护图形标志牌 ③建立规范化排污口档案 建立各排污口相应的监督管理档案，内容包括排污单位名称，排污口性质及编号，排污口的地理位置（GPS定位经纬度），排污口所排放的主要污染物种类、数量、浓度及排放去向、立标情况，设施运行及日常现场监督检查记录等有关资料和记录。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物、 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、HCl、氯乙烯 | 布袋除尘器+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
|  | DA002 | 颗粒物、挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、二硫化碳 | 布袋除尘器+低温等离子+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5 |
|  | DA003 | 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、二硫化碳 | 低温等离子+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒 |  |
|  | DA004 | 颗粒物、挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、二硫化碳 | 布袋除尘器+低温等离子+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒 |  |
|  | 厂界 | 颗粒物、 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、HCl、氯乙烯 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）） |
|  |  | 二硫化碳臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 |
| 地表水环境 | DW001 | COD、BOD5、氨氮、悬浮物、TDS | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 机械设备噪声 | 噪声 | 基础减振、厂房阻隔、采用低噪声设备 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 不合格产品收集后外售综合利用；打毛毛屑收集后作为原料回用；废包装袋收集后外售综合利用；废包装桶、废活性炭收集后暂存于厂区危废贮存库内，定期交由有资质单位妥善处置；生活垃圾收集后交由当地环卫部门清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 对厂区进行分区防渗：危废贮存库、事故水池、化粪池采取重点防渗，厂房采取一般防渗，厂区道路进行简单防渗；加强环保管理，确保废气污染物达标排放；做好对设备的维护、检修，切实杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 危险化学品的储存、运输遵守《作业场所安全使用化学品公约》、《危险化学品安全管理条例》、《作业场所安全使用化学品的规定》；定时检查、检修设备，防止物料泄漏；配备必要的应急救援物资；建设1座V=1000m³的事故水池；编制突发环境事件应急预案；开展事故演习。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目建设符合国家产业政策及地方总体规划、相关法律法规，符合当地规划和“三线一单”相关要求。建设单位在认真落实各项污染治理措施和生态治理恢复措施，切实做好日常环保管理工作的基础上，从环境保护的角度而言，项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 12.64 | / | 12.64 | +12.64 |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 6.9792 | / | 6.9792 | +6.9792 |
|  | HCl | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | +0.02 |
|  | 氯乙烯 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  | 二硫化碳 | / | / | / | 0.00709 | / | 0.00709 | +0.00709 |
| 废水 | COD | / | / | / | 1.08 | / | 1.08 | +1.08 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.60 | / | 0.60 | +0.60 |
|  | SS | / | / | / | 0.21 | / | 0.21 | +0.21 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.08 | / | 0.08 | +0.08 |
| 一般工业 固体废物 | 不合格产品 | / | / | / | - 3.0 | / | - 3.0 | - +3.0 |
|  | 废包装袋 | / | / | / | - 0.5 | / | - 0.5 | - +0.5 |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | - 153.62 | - / | - 153.62 | - +153.62 |
|  | 废包装桶 | / | / | / | - 0.7 | - / | - 0.7 | - +0.7 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①