- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：茹河、红河、蒲河源头固沟保塬项目-彭阳县

安家川河（小园子段）河道治理工程

建设单位（盖章）：     彭阳县水务局

编制日期：              2024年10月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 茹河、红河、蒲河源头固沟保塬项目-彭阳县安家川河（小园子段）河道治理工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2407-640425-19-01-767689 |  |  |
| 建设单位联系人 | ****** | 联系方式 | ****** |
| 建设地点 | 安家川河冯庄乡小园子段及耳城段 |  |  |
| 地理坐标 | 耳城段 起点：E：106°49′7.495″，N：36°10′27.977″ 终点：E：106°50′9.023″，N：36°9′23.243″ 小园子段 起点：E：106°51′21.340″，N：36°8′14.570″ 终点：E：106°56′8.997″，N：36°1′36.781″ |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利，128河湖整治（不含农村塘堰、水渠）中其他 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 用地面积： 治理河道长度1.65km； 巡检道路：1.32km; 总占地77,403.87m2 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 彭阳县审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 彭审批发〔2024〕116号 |
| 总投资（万元） | 1465.87 | 环保投资（万元） | 159.6 |
| 环保投资占比（%） | 10.89 | 施工工期 | 16个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是 |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》； 审批单位：宁夏回族自治区人民政府； 审批文件：《关于印发宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划的通知》； 审批文号：宁政办发[2021]82号； 审批时间：2021年11月3日。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》； 审批单位：宁夏回族自治区生态环境厅； 审批文件名称：《关于<宁夏水安全保障“十四五”规划环境影响报告书>审查意见的函》； 审批文号：宁环函[2021]721号； 审批时间：2021年8月9日。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》相符性分析 《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》中提出践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，落实“四水四定”，实施“四水同治”，加快推进水治理体系和治理能力现代化，为努力建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区。规划中“第六章、强化水生态环境治理保护”明确指出实施重点河湖水生态保护与修复，通过连通水系、整治河湖岸线、修复滨岸带、建设绿色生态廊道，构建覆盖江河水系的信息化基础平台。 本项目对彭阳县安家川河（小园子段）河道进行治理，提升河道生态系统自我恢复能力，增强生态系统稳定性，保障河道行洪通畅，提高河道防洪减灾能力，保护河道岸线。因此，本项目的建设符合《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》。 - 与《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》相符性分析 表1-1本项目与《宁夏回族自治区水安全保障“十四五” 规划环境影响报告书》的符合性 序号; 规划环评要求; 本工程具体情况; 是否 符合. 一; 空间布局约束： 1.项目的永久、临时占地（包括水库淹没区）原则上不占用生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区等各类环境敏感区。 2.确实无法避让、需占用环境敏感区的，应符合相关法律法规要求，并采取有效的恢复和补偿措施。 3.项目占用耕地、林地等应符合相关法律法规、规划、政策要求，并采取必要的补偿措施。; 1.本工程永久占地主要为建筑物工程占地，为34.77亩，工程临时占地，工程临时占地81.33亩，不占用生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区等各类环境敏感区。 2.本项目不涉及环境敏感区的占用。 3.对项目永久占地及临时占地按相关法律法规予以补偿。; 符合. 二; 污染物排放管控： 1.项目的建设运行不新增主要水污染物排放，或主要水污染物排放量在相关河段或流域的水环境承载能力范围内。 2.因水资源开发和配置造成河段水量减少、对污染物稀释扩散能力减弱的，应确保相关河段水质满足环境质量底线和水功能区要求。; 1.本工程施工期废水主要为施工废水和生活污水，施工人员主要租用临近农户房屋，因此不存在施工人员废水，项目场地设置简易隔油沉淀池，对施工过程中产生的废水进行沉淀，沉淀后回用。运营期无废水产生。因此项目满足当地环境质量底线和水功能区要求。 2.项目为河道治理工程，不涉及取水工程，施工期生产用水自周边村庄拉运至施工场地，用水量较小，不会对水资源开发和配置产生影响。; 符合. 三; 资源利用效率要求： 1.项目取水量须满足区域水资源利用上线和相关河湖基本生态水量控制要求。 2.坚持“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”的原则，在优先保障人居用水和生态环境用水的基础上，合理确定供水规模。; 本项目属于河道治理工程，主要进行护岸、生态岸坡修复等，护岸工程主要安排在非汛期，河道径流量较小，对施工不构成影响，不涉及施工导流。且项目不涉及取水工程，不会触及彭阳县水资源利用上线和相关河湖基本生态水量控制要求。; 符合. 四; 环境风险防控： 1.项目建设不会影响现有饮用水水源地的供水能力和水质。 2.新建水源或取水口应采取有效的水污染风险防控措施。; 1.本项目区域范围内无饮用水水源地保护区及补给径流区。 2.本项目不涉及新建水源或取水口。; 符合. 五; 重点工程在开展环境影响评价时，应就以下内容重点论证： 1.项目符合生态环境及资源相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水（环境）功能区划、水污染防治规划、生态环境保护规划等相协调，项目开发任务、供水量、供水范围和对象、灌区规模、种植结构等主要内容总体符合流域区域综合规划、水资源规划、灌区规划、农业生产规划、节水规划等相关规划及规划环评要求。 2.水资源开发利用符合以水定产、以水定地原则，未超出流域区域水资源利用上限，灌溉定额、灌溉用水保证率、灌溉水有效利用系数满足流域区域用水效率控制要求。 3.选址选线、取（蓄）水工程淹没、施工布置等不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区、重要湿地等环境敏感区的保护要求相协调。 4.取（蓄）水造成河、湖或水库水文情势改变且带来不利影响的，应统筹考虑上、下游河道水环境、水生生态、景观、湿地等生态用水及生产、生活用水需求，提出优化取水方案、泄放生态流量、实施在线监控等措施。通过节水、置换等措施获得供水水量的，用水方式和规模具有环境合理性和可行性。采取上述措施后，不会造成河道脱水，河道生态环境及生产、生活用水需求能够得到满足。; 1.根据《宁夏主体功能区规划》和《宁夏生态功能区划》，本项目位于限制开发区域（重点生态功能区），项目属于河道治理工程，符合《宁夏回族自治区生态功能区划》和《宁夏回族自治区主体功能区规划》的要求。项目建设符合分区管控要求，符合固原市“三线一单”、《宁夏水安全保障“十四五”规划》、《固原市水生态环境保护“十四五”规划》、《固原市生态环境保护“十四五”规划》等相关要求。 2.本项目建设不开采或取用地下水，不涉及取水工程，不会破坏地表及地下水资源。 3.项目新增永久占地、临时占地等不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线中法律法规禁止占用的区域。 4.本项目为河道治理工程，不涉及取（蓄）水工程。; 符合. 六; 规划方案设计阶段，对于新建水库、输水管线等工程，应从工程占地、环境影响、输水安全、施工条件等方面进行多方案技术经济比选确定，尽量避开自然保护区、水源地保护区、风景名胜区、湿地保护区、基本农田等生态环境敏感区。; 本项目不属于新建水库、输水管线工程，新增永久占地和临时占地已避开生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区等各类环境敏感区。; 符合. 七; 建设项目环境影响评价阶段，应重点调查受保护的国家级和省级保护物种、珍稀濒危物种、地方特有物种和古树名木的类型、级别、分布、数量、保护状况等进行详细调查，明确影响性质与影响程度，尽量通过优化工程设计避让影响；对通过优化工程设计无法避让影响的，采取迁地保护措施进行保护。; 本项目建设不涉及国家级和省级保护物种、珍稀濒危物种、地方特有物种和古树名木。 项目施工期优化施工方案、采用先进施工工艺，尽量减小开挖对地表的扰动，减少资源消耗；合理布置和规划施工场地及其他临时用地。; 符合. 八; 施工阶段，应注意优化施工方案、采用先进施工工艺，尽量减小开挖、取料对地表的扰动，减少资源消耗；合理布置和规划施工场地及其他临时用地，不影响河道行洪；采取工程措施和植物措施相结合的水土保持综合措施，以工程措施控制水土流失，必要时增加临时防护措施，以减少施工扰动产生的新增水土流失，并为植物措施的实施创造条件，对施工迹地进行绿化恢复；土石弃渣的堆放应遵循“先挡后弃”的原则，同时以植物措施与工程措施配套，提高水保效果，减少工程施工带来的新增水土流失量，恢复原有植被；对于涉及自然保护区、水土流失重点防治区、风景名胜区、湿地公园、水源地保护区等重要生态敏感区的施工区域，应保证施工效率和施工质量，做到施工快，效果好，临时占地少的原则。; 对施工期提出优化施工方案，尽量减小开挖、取料对地表的扰动，合理布置和规划施工营地；采取工程措施、植物措施、临时措施等相结合的水土保持综合措施，减少施工扰动产生的新增水土流失，对施工场地进行绿化恢复。本工程不设置弃渣场，施工过程中及时清运建筑垃圾、生活垃圾等固体废物，并按照环境卫生主管部门的规定进行利用或者处置，不得擅自倾倒、抛撒或者堆放工程施工过程中产生的建筑垃圾。; 符合. 因此，项目的建设符合《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》的要求。 3、与《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划环境影响报告书审查意见》的符合性 根据《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》及审查意见，“十四五”期间，构建生态保护与修复示范区，建设美丽河湖，强化水域岸线用途监管，开展全区河湖岸线利用项目清理整治，实施最严格的黄河岸线保护制度和河湖水域岸线用途管制，依法划定河湖管理范围......强化水域岸线空间管控与保护，持续推进河湖“清四乱”常态化，实现“四乱”问题动态清零......实施农村水系综合治理，围绕“水源治、水质清、水岸洁、水体通、水景美”的治理目标，以河流为脉络、以村庄为节点、以乡镇为单元，多措并举，因地制宜，实施农村水系综合整治，开展“五小”美丽水体示范点创建活动，打通农村水系治理“最后一公里”，营造安全、生态、美丽的农村水系。 本项目对彭阳县安家川河（小园子段）河道进行治理，通过新建护岸工程治理险工险段，完善防洪体系，消除塌岸险情，保障沿岸城镇、村庄、基本农田和其他基础设施标准内洪水的防洪安全；通过实施生态护坡，生态绿化可制止水土流失，增加植被覆盖，稳固岸坡，减少水土流失，为建设生态宜居乡村，改善河道生态环境创造条件。。因此，项目建设符合《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》及审查意见。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性判定 本项目属于河道治理，对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），项目属于“第一类鼓励类”“二、水利”“第三条、防洪提升工程中江河湖海堤防建设及河道治理工程”，属于鼓励类建设项目。 因此，本项目的建设符合国家相关产业政策。 2、与“三线一单”及分区管控要求的符合性分析 （1）生态保护红线及生态分区管控相符性分析 根据固原市人民政府关于印发《固原市生态环境分区管控实施方案》的通知（固政发〔2024〕28号），全市共划分优先保护、重点管控、一般管控等三类98个环境管控单元。 固原市共划定环境管控单元98个，其中优先保护单元63个，优先保护单元个数占全市总单元个数的64.29%，优先保护单元面积为4764.16平方公里。重点管控单元个数为13个，占全市总单元个数的13.27%，其面积为2051.73平方公里。一般管控单元个数为22个，占全市总单元个数的22.45%。 本项目位于彭阳县安家川流域，涉及王洼、罗洼、冯庄、小岔、孟塬5个乡镇。治理段落总长1.65km，对照固原市生态保护红线，项目不在固原市生态红线保护范围内，项目要素属性为：生态空间。 本项目与固原市环境管控单元分布关系见附图3。 （2）环境质量底线 ①大气环境质量底线及分区管控相符性分析 A.大气环境质量底线 根据《2023年固原市环境质量报告书》，剔除沙尘天气，彭阳县环境空气质量各项监测指标均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准限值要求。按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）对项目所在区达标判断结果可知，项目所在区为达标区。 项目施工期产生施工扬尘、施工机械和车辆工作时排放燃油废气，对周边环境有一定的影响，施工期通过合理的措施后，这种影响是有限的，待施工期结束后，该影响将消除。项目运营期无废气排放。因此，项目的实施对区域环境空气质量影响较小。 B.大气环境分区及管控要求 固原市划分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区。本项目位于彭阳县安家川流域，涉及王洼、罗洼、冯庄、小岔、孟塬5个乡镇，属于大气环境一般管控区。管控要求：落实《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律法规的一般要求，在满足区域基本的污染物排放标准和污染防治要求基础上，进一步采用更清洁的生产方式和更有效的污染治理措施，推动区域环境空气质量持续改善。毗邻大气环境优先保护区的新建项目，还应特别注意污染物排放对优先保护区的影响，应优化选址方案或采取有效的污染防治措施，避免对一类区空气质量造成不利影响。 本项目为河道治理工程，项目施工期大气污染物主要为扬尘、施工机械尾气，运营期无废气产生，采取切实可行的环保防治措施后对大气环境质量基本无影响。因此项目建设符合固原市“三线一单”的大气环境质量底线。 本项目与固原市大气环境分区管控位置关系见附图4。 ②水环境质量底线及分区管控相符性分析 A.水环境质量底线 安家川河发源于甘肃庆阳市环县，是蒲河的一级支流属泾河水系，流经彭阳县罗洼乡、小岔乡、冯庄乡最终在甘肃境内汇于泾河。 本次评价地表水环境质量现状监测数据采用《2023年宁夏回族自治区环境质量报告书》中蒲河石家河桥的监测数据作为评价区域达标情况的依据，2023年1-12月蒲河石家河桥断面水质为II类水质。满足蒲河III类水质目标，即《地表水环境质量标准》(DB3838-2002）中III类水体标准限值。 项目施工期废水为施工废水和生活污水。施工营地设置临时隔油沉淀池，施工废水沉淀后泼洒抑尘，不外排；施工人员主要租用临近农户房屋，因此不存在施工人员废水。项目运营期无废水产生。 B.水环境分区及管控要求 对于水环境优先保护区、重点管控区以外，现状水质达标的控制断面所对应的一般管控区，应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。 本项目为河道治理工程，施工期废水采取有效治理措施后，不会对周边水环境产生影响，运营期无废水产生。本项目与固原市水环境分区管控位置关系见附图5。 ③土壤污染风险防控底线及分区管控相符性分析 根据土壤环境质量现状、土地利用现状，综合考虑农用地土壤污染状况详查和重点行业企业用地详查结果，衔接现有污染地块名录、土壤环境重点监管企业清单等，将全市划分为农用地优先保护区和土壤环境一般管控区。对照固原市土壤污染风险分区管控图，项目治理区域位于土壤环境一般管控区。 一般管控区：禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 本项目属于河道治理工程，不涉及有色金属冶炼、焦化等行业，项目周边有农用地优先保护区，在项目施工阶段，严格控制用地红线，严禁对项目区以外的区域造成扰动。施工期生产废水经临时隔油沉淀池处理后回用于施工车辆车轮冲洗，施工人员主要租用临近农户房屋，因此不存在施工人员废水；废气主要为施工过程产生的扬尘，设置围挡和定期洒水降尘，可防止粉尘外溢。项目运营期无废水、废气产生，不会对土壤环境造成影响。因此项目建设符合《固原市生态环境分区管控实施方案》要求。 本项目与固原市土壤污染风险分区管控位置关系见附图6。 综上所述，项目各污染因子符合环境质量底线和分区管控的要求。 （3）资源利用上限符合性分析 ①土地资源利用 按照技术指南要求，综合考虑土地资源高效利用和生态环境保护，选取耕地保护等相关指标，作为土地资源利用上线管控指标。按照《固原市国土空间总体规划（2021—2035年）》要求，固原市永久基本农田面积401.59 万亩，耕地保有量487.21 万亩。 根据“三线一单”技术指南研究分析，西吉县、隆德县、泾源县等3个区县确定为土地资源重点管控区。本项目位于固原市彭阳县，不属于土地资源重点管控区。 本项目用地不包括在国土资源部和国家发改委制定的《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中，项目位于固原市彭阳县，本项目临时占地在施工结束后，及时进行土地平整，并撒播扁穗冰草和苜蓿草籽进行覆绿。项目用地符合土地资源利用上线要求。 ②水资源 选取用水总量、万元GDP用水量下降率、万元工业增加值用水量下降率、农业灌溉水利用系数、非常规水利用率等5项约束性指标，作为水资源利用上线管控指标。按照《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏“十四五”用水权管控指标方案的通知》（宁政办发〔2021〕76号）的要求，设定全市及各县区水资源利用上线管控指标。到2025年，全市取水总量控制在2.90亿立方米以内，单位GDP用水量较2020年下降13%；城市再生水回用率达到40%；农田灌溉水有效利用系数提高到0.79。上述目标指标在自治区和固原市相关规划、考核指标正式发布后同步更新衔接。 根据近三年自治区实行最严格水资源管理制度和节水型社会建设工作考核结果，固原市各县级行政区用水总量及强度均达标，作为水资源利用效率一般管控区。 本项目用水主要为施工期施工用水和生活用水，采用拉运自来水的方式，项目运营期不使用新鲜用水，能够满足水资源利用上线要求。 本项目不涉及其他资源和能源消耗，工程的建设满足资源利用上限的要求。 （4）生态环境准入清单符合性分析 根据固原市人民政府关于印发《固原市生态环境分区管控实施方案》的通知（固政发〔2024〕28号），本项目与固原市生态环境总体准入要求符合性分析见表1-3。 对照固原市环境管控单元生态环境准入清单分析，本项目涉及彭阳县彭阳县王洼镇- 冯庄乡-孟塬乡生态空间优先保护单元及彭阳县一般管控单元4。项目与管控单元符合性分析见表1-4。 本项目为河道治理工程，对照《固原市环境管控单元生态环境准入清单》，本项目符合清单内的要求。 综上所述，项目建设符合《固原市生态环境分区管控实施方案》的相关要求。 |  |  |

表1-3项目与固原市生态环境总体准入要求符合性

| 管控维度 |  | 准入要求 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 空间布局约束 | A1.1 禁止开发建设活动的要求 | 严禁产能过剩行业新增产能，各开发区主导产业产值占比达到60%以上，严防发达地区淘汰退出的高污染企业落户固原。 | 不涉及，符合 |
|  |  | 严禁在“七河”及其重点支流临岸1公里范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。 | 不涉及，符合 |
|  |  | 城市建成区一律禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。。 | 不涉及，符合 |
|  | A1.2 限制开发建设活动的要求 | 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。 | 不涉及，符合 |
|  | A1.3 不符合空间布局要求活动的退出要求 | 在一定过渡期并给予合理补偿的基础上，依法依规关闭或搬迁禁养区内确需关闭或搬迁的畜禽规模养殖场（园区）。 | 不涉及，符合 |
|  |  | 对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法予以关闭。对污染治理不规范的露天矿山，按照“一矿一策”制定整治方案，依法责令停产整治。 | 不涉及，符合 |
|  |  | 对六盘山水源核心区，坚决退出旅游项目，严禁游客进入。 | 不涉及，符合 |
|  |  | 淘汰不符合国家规定的燃煤锅炉，实现市、县（区）城区清洁取暖全覆盖。 | 不涉及，符合 |
| A2 污染物排放管控 | A2.1 允许排放量要求 | 化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物减排量完成自治区下达任务。 | 不涉及，符合 |
|  |  | 严格重金属排放项目准入，坚持“减量置换”或“等量置换”原则。 | 不涉及，符合 |
|  |  | 在“五河”干流已覆盖集污管网的区域配套建设污水处理设施，确保所有建制镇和中心村污水处理全覆盖。 | 不涉及，符合 |
|  |  | 火电、水泥等重点行业及燃煤锅炉，严格按照大气污染物排放标准及特别排放限值要求执行。 | 不涉及，符合 |
|  |  | 到2025年，全市工业固体废弃物综合利用率达到80%，中水利用率达到85%以上。 | 不涉及，符合 |
|  |  | 到2025年，65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉(含电力)全面实现超低排放；所有燃气锅炉氮氧化物排放浓度低于50毫克/立方米。 | 不涉及，符合 |
|  | A2.2 现有源提标升级改造 | 探索畜禽养殖“出户入园”模式，落实“一控两减三利用”，减少化肥和农药使用量；实现畜禽粪便、农作物秸秆、农膜资源化利用，到2025年，农业废弃物综合利用率达到94%以上 | 不涉及，符合 |
| A3 环境风险防控 | A3.1 联防联控要求 | 开展医疗、化工、石油开采和汽修等重点行业涉及危险废物排查整治，建立健全环境风险重点管控单位名录，严控危险废物贮存环节环境风险，严禁超期、超量贮存各类危险废物。 | 不涉及，符合 |
|  |  | 以环境风险较高的饮用水水源地保护区、交通干道和集中式污染处理设施等为重点，提高防范环境风险能力，规范化集中式污染处理设施日常运行维护，建设应急导流槽、事故调蓄池、应急闸坝等事故排水收集截留设施等预防性设施。 | 不涉及，符合 |
|  |  | 健全突发环境事件应急预案体系，推进跨区域、跨流域环境应急联动。 | 不涉及，符合 |
| A4 资源利用效率要求 | A4.1能源利用总量及效率要求 | 实行煤炭消费总量控制，严控高耗煤行业新增项目。 | 不涉及，符合 |
|  |  | 到2025年，全市单位地区生产总值能耗降低基本目标为13%，激励目标为14%。 | 不涉及，符合 |
|  | A4.2 水资源利用总量及效率要求 | 落实节水指标纳入县（区）政绩考核，对水资源超载地区实行用水和项目“双限批”，到2025年全市用水总量控制在2.90亿立方米，单位GDP用水量较2020年下降13%。积极推广农业成套综合节水技术，到2025年农田灌溉水有效利用系数达到0.79。 | 不涉及，符合 |

表1-4 项目与管控单元符合性符合性一览表

| 环境管控单元名称 | 县 | 要素属性 | 控单元分类 | 管控要求 | 管控内容 | 本项目 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 彭阳县优先保护单元1 ZH64042510004 | 彭阳县 | 生态空间 | 优先保护单元 | 空间布局约束 | 1.禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。 2.生态保护红线内，除国家重大战略项目以及对生态功能不造成破坏的十类有限人为活动之外，严格禁止各类开发性、生产性建设活动。一般生态空间内，在生态保护红线正面清单的基础上，仅允许开展生态修复等对生态环境扰动较小、不损害或有利于提升生态功能的开发项目。生态保护红线和一般生态空间以外的其他区域，除国家、自治区重大战略规划项目和不可避让生态红线的十类建设项目外，禁止新建排放污染物的各类工业和规模化养殖项目。 | 本项目为河道治理工程，不涉及开垦种植农作物，且项目占地不在生态红线范围内。项目运营期间无污染物产生。 | 符合 |
|  |  |  |  | 污染物排放管控 | 无要求 | 不涉及 | 符合 |
|  |  |  |  | 环境风险防控 | 无要求 | 不涉及 | 符合 |
|  |  |  |  | 资源开发效率要求 | 无要求 | 不涉及 | 符合 |
| 彭阳县一般管控单元4 ZH64042530004 | 彭阳县 | 一般管控区 | 一般管控 单元 | 空间布局约束 | 1.禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。 2.严格限制占用林地、草地及河流沿线湿地进行开发建设活动。 3.在满足产业准入、总量控制、排放标准等国家和地方相关管理制度要求的前提下，集约发展。 | 本项目为河道治理工程，不属于开发建设项目，且不涉及开垦种植农作物。项目建设满足产业准入、总量控制、排放标准等国家和地方相关管理制度。 | 符合 |
|  |  |  |  | 污染物排放管控 | 无要求 | 不涉及 | 符合 |
|  |  |  |  | 环境风险防控 | 无要求 | 不涉及 | 符合 |
|  |  |  |  | 资源开发效率要求 | 无要求 | 不涉及 | 符合 |

| - 其他符合性分析 | 1、项目与《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》提出，“十四五”期间，要“深化“三水”统筹，提升水环境质量，积极推动水生态修复......开展河湖岸线保护修复，强化岸线管控，实施最严格的黄河岸线保护制度和河湖水域岸线用途管制，推进沙湖、阅海等重点湖泊及黄河滩地治理。开展河湖生态缓冲带修复、建设，到2025年，修复、建设河湖生态缓冲带65.6km。加强重点河湖生态系统建设。管控生态水量底线，保障生态基流，确保重点河湖生态功能不退化。加强清水河、葫芦河、茹河、渝河、泾河等重点河流治理，联动推进水土治理、污染防治、水源涵养、生物平衡、生态经济，改善流域生态环境。” 本项目对彭阳县安家川流域进行治理，完善流域防洪体系，消除塌岸险情，保障沿岸城镇、村庄、基本农田和其他基础设施标准内洪水的防洪安全；增加植被覆盖，稳固岸坡，减少水土流失，为建设生态宜居乡村，改善河道生态环境创造条件。因此，项目建设与《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》相符。 2、与《固原市环境保护“十四五”规划》符合性分析 《固原市环境保护“十四五”规划》提出，加强“七河”等重点河流治理，联动推进水土治理、污染防治、水源涵养、生物平衡、生态经济，改善流域生态环境。制定出台“七河”流域河滨缓冲带管理规定，从修复生态系统、栖息地建设、恢复河岸连通性、护岸固堤、拦截面源污染等方面实施河流生态缓冲带保护修复。 固原市“七河”流域分别为清水河、葫芦河、泾河、茹河、渝河、洪河、蒲河，安家川河属蒲河一级支流，本项目对彭阳县安家川流域进行治理，提升河道生态系统自我恢复能力，增强生态系统稳定性，保障河道行洪通畅，提高河道防洪减灾能力，保护河道岸线。因此，本项目建设与《固原市环境保护“十四五”规划》相符。 3、与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》（环办环评〔2018〕2号）符合性分析 本项目与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》（环办环评〔2018〕2号）符合性见表1-5。 表1-5 与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》符合性分析一览表 原则内容; 符合性分析内容; 符合性. 第一条; 本原则适用于河湖整治与防洪除涝工程环境影响评价文的审批，工程建设内容包括疏浚、堤防建设、闸坝闸站建设、岸线治理、排涝治理等。; 本项目为河道治理，工程建设内容为河道疏浚、植草砖护岸、生态护坡、巡检道路及附属工程。; 符合. 第二条; 项目符合环境保护相关法律和政策要求。项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。工程涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容的，充分论证了方案环境可行性，最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性。; 项目属于《产业结构调整指导目录》（2024年本），于“第一类鼓励类”“二、水利”“第三条、防洪提升工程中江河湖海堤防建设及河道治理工程”，属于鼓励类建设项目，符合国家相关产业政策。根据《宁夏回族自治区主体功能区规划》国土空间分为以下主体功能区：按开发方式，分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区。项目属于主体功能区划中的“限制开发区域（国家级重点生态功能区）”项目属于河道治理工程，符合《宁夏回族自治区主体功能区规划》要求。项目建设内容不涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地; 符合. 第三条; 工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定; 对照固原市生态保护红线，项目不在固原市生态红线保护范围。; 符合. 第四条; 项目实施改变水动力条件或水文过程且对水质产生不利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。对地下水环境产生不利影响或次生环境影响的，提出了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施。在采取上述措施后，对水环境的不利影响能够得到缓解和控制，居民用水安全能够得到保障，相关区域不会出现显著的土壤潜育化、沼泽化、盐碱化等次生环境问题; 对彭阳县安家川流域涉本次治理段进行治理，提升河道生态系统自我恢复能力，增强生态系统稳定性，保障河道行洪通畅，提高河道防洪减灾能力，保护河道岸线，项目实施不会改变水动力条件，不会对水环境产生不利影响。; 符合. 第五条; 项目对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量等产生不利影响的，提出了下泄生态流量、恢复鱼类洄游通道、采用生态友好型护岸（坡、底）、生态修复、增殖放流等措施。在采取上述措施后，对水生生物的不利影响能够得到缓解和控制，不会造成原有珍稀濒危保护、区域特有或重要经济水生生物在相关河段消失，不会对相关河段水生生态系统造成重大不利影响。; 本项目不涉及鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量。; 符合. 第六条; 项目对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度运行方案、生态修复等措施。对珍稀濒危保护植物造成不利影响的，提出了避让、原位防护、移栽等措施。对陆生珍稀濒危保护动物及其生境造成不利影响的，提出了避让、救护、迁徙廊道构建、生境再造等措施。对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施。在采取上述措施后，对湿地以及陆生动植物的不利影响能够得 到缓解和控制，与区域景观相协调，不会造成原有珍稀濒危保护动植物在相关区域消失，不会对陆生生态系统造成重大不利影响。; 项目建设及施工不涉及湿地生态、河湖生态缓冲带，珍稀保护动物，河道疏浚、植草砖护岸、生态护坡、巡检道路及附属工程的建设不会对景观产生不利影响。; 符合. 第七条; 项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。; 项目施工方案符合环境保护要求，具体内容见建设中施工方案内容，项目建设不涉及取土场和弃土场，项目水土保持方案尚在编制中。施工期工程应优化施工布置，尽量减少因施工机械碾压和人为破坏引起的植被损失。严格按照施工范围施工，减少对地表植被的扰动和破坏，将对植被的影响程度降至最小。施工完成后，及时对场地进行清理，选择适合当地生长的陆生植物种类，对地表植被进行恢复。施工人员主要租用临近农户房屋，因此不存在施工人员废水，施工废水经沉淀后用于施工场地及道路洒水抑制扬尘。项目施工期间施工作业采取分段进行，物料及临时开挖的土方采取围挡、遮盖、及时洒水等防尘措施，有效减少扬尘。项目建筑垃圾集中收集后清运至政府指定地点进行处理；生活垃圾经收集后及时运至附近垃圾中转站处置。项目对河道进行疏挖整治（挖宽、挖深，从而增强河道的水源涵养能力、泄洪能力），疏挖整治河道1.65km，项目不涉及清除河道底部淤泥。; 符合. 第八条; 项目移民安置的选址和建设方式具有环境合理性，提出了生态保护、污水处理、固体废物处置等措施。; 项目不涉及移民安置。; 符合. 第九条; 项目存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险的，提出了针对性的风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求。; 项目属于河道治理工程，不存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险。; 符合. 第十条; 改、扩建项目在全面梳理了与项目有关的现有工程环境问题基础上，提出了与项目相适应的“以新带老”措施。; 项目属于河道治理新建工程，不涉及“以新带老”。; 符合. 第十一条; 按相关导则及规定要求，制定了水环境、生态等环境监测计划，根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。; 项目施工期主要监测内容有区域环境空气、声环境、生态系统的影响范围和影响程度。; 符合. 第十二条; 对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调。; 项目对对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调。; 符合. 第十三条; 按相关规定开展了信息公开和公众参与。; 项目不涉及; 符合. 第十四条; 环境影响评价文件编制规范，符合相关管理规定和环评技术标准要求; 项目编制按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》及相关法律法规要求编制。; 符合. 综上所述，项目建设符合《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》要求。 |
| --- | --- |

- 建设内容

| 地理位置 | 彭阳县安家川流域涉及王洼、罗洼、冯庄、小岔、孟塬5个乡镇。其中，安家川河冯庄乡小园子段及耳城段为本次工程重点治理，护岸工程总长2.31km（小园子段0.86km、耳城段1.45km），河道修整总长1.65km（小园子段0.75km、耳城段0.9km）。其中，小园子段起于冯王公路桥上游350m（26+700），止于冯庄乡镇府（27+450）；耳城段起于耳城桥上游150m（7+750），止于耳城村委会（8+650）。 项目地理坐标为： 耳城段 起点：E：106°49′7.495″，N：36°10′27.977″ 终点：E：106°50′9.023″，N：36°9′23.243″ 小园子段 起点：E：106°51′21.340″，N：36°8′14.570″ 终点：E：106°56′8.997″，N：36°1′36.781″ 项目地理位置见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目建设必要性 本工程主要任务是通过新建护岸工程治理险工险段，完善防洪体系，消除塌岸险情，保障沿岸城镇、村庄、基本农田和其他基础设施标准内洪水的防洪安全；通过实施生态护坡，生态绿化可制止水土流失，增加植被覆盖，稳固岸坡，减少水土流失，为建设生态宜居乡村，改善河道生态环境创造条件。 （1）提升防洪安全 河道防洪工程逐步强化河湾边界，逐步稳定洪水流路，稳定岸线，减少主流摆动范围，改善现有不利的河势，通过治理弯道及重点保护对象段落治理相结合，在凹岸及河流冲刷段弯道修建护岸工程，避免及减轻河岸崩塌。保障设防标准内洪水安全通过，遇超标准洪水把损失减少到最低限度。 （2）保障防汛抢险 防汛道路工程包括两岸村落聚集处硬化路建设及过水路面建筑物工程，第一保障河道防汛抢险及防洪安全撤离路线，第二保障两岸村民正常出行及两岸耕地种植及收割。 （3）河岸生态修复 河岸生态修复工程对过境段河道两岸岸上进行生态绿化，根据河道情况种植适宜的灌木、乔木等，使河道内自然植被得到恢复，全面提升整体河道环境，形成生态缓冲区，为两岸居民提供良好的生产生活环境。 2、工程级别、防洪标准 （1）工程等别 干流防洪保护范围为沿河两岸农田村镇及建筑物，根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），参照《堤防工程设计规范》（GB50286-2013），本工程为Ⅳ等小（1）型工程。 河道防洪护岸工程的主要建筑物为平顺护岸，按4级建筑物设计，其它次要建筑物及临时工程为5级；合理使用年限为30年。 （2）洪水标准 根据《防洪标准》（GB50201-2014），本工程设计防洪标准采用10年一遇，小园子段落洪水为388.30m³/s。耳城段落洪水为308.25m³/s。 3、工程主要建设内容 根据年度实施计划，项目分两期实施： （一）一期建设内容 （1）护岸工程：新建格宾+空心六角砖植草护坡1.23km，其中，小园子段0.86km，耳城段0.37km。 （2）防汛道路工程：新建巡检道路1.06公里，均为小园子段。 （3）河道修整工程：疏浚河道1.65公里，其中，小园子段0.75km，耳城段0.90km。项目不涉及清除河道底部淤泥。 （4）本工程规划在安家川河两岸生态修复面积20hm2（300亩）；其中，栽植苗木总计280亩（林地栽植山杏+紫丁香组合10.0亩、旱柳+紫丁香组合15.0亩，林地补栽山桃+山杏组合103亩；草地栽植山桃+紫丁香+播撒草籽组合152亩）；栽植乔木旱柳1209株，山杏3411株，栽植灌木山桃15289株，丁香14749株；播撒混合草籽（冰草30%、披碱草30%、紫花苜蓿40%）2280.0kg。在岸坡及沟底播撒草籽20.0亩，播撒混合草籽（冰草30%、披碱草30%、紫花苜蓿40%）300kg。 （5）附属建筑物工程：新建过水路面9座，D=1.5m支沟尾水1座。 （二）二期建设内容 （1）护岸工程：新建格宾+空心六角砖植草护坡1.08km，均为耳城段。 （2）道路工程：新建巡检道路0.26公里，均为耳城段。 （3）附属建筑物工程：新建过水路面3座，均为耳城段。 项目主要由主体工程、辅助工程、临时工程、公用工程、环保工程等组成主要工程内容见表2-1。 表2-1 本项目工程建设内容一览表 类别; 项目名称; 建设内容. 主体工程; 一期; 护岸工程; 新建格宾+空心六角砖植草护坡1.23km，其中，小园子段护岸长度0.86km，耳城段0.37km。 小园子段护岸采用格宾网箱护岸，砌护高度2.5m，斜坡长度5.6m，砌护厚度0.3m，采用空心六角砖植草护坡，植草砖采用水泥空心护坡砖(正六边形砖)200*80mm。 耳城段护岸采用格宾网箱护岸，砌护高度3.13m，斜坡长度7.0m，砌护厚度0.3m，采用空心六角砖植草护坡，植草砖采用水泥空心护坡砖(正六边形砖)200*80mm。 空心六角砖空隙处种植草30%、披碱草30%、紫花苜蓿40%。. 河道修整工程; 疏挖整治河道1.65km。其中，小园子段疏浚0.75km，开挖河宽25-55m，疏浚面积2.62万m2，开挖土方量2.69万m3，回填土方量0.55万m3。 耳城段疏浚0.9km，开挖河宽25-40m，疏浚面积2.61万m2，开挖土方量1.92万m3，回填土方量0.59万m3。 项目不涉及清除河道底部淤泥。. 岸坡修复; 在安家川河两岸生态修复面积20hm2（300亩）；其中，栽植苗木总计280亩（林地栽植山杏+紫丁香组合10.0亩、旱柳+紫丁香组合15.0亩，林地补栽山桃+山杏组合103亩；草地栽植山桃+紫丁香+播撒草籽组合152亩）；栽植乔木旱柳1209株，山杏3411株，栽植灌木山桃15289株，丁香14749株；播撒混合草籽（冰草30%、披碱草30%、紫花苜蓿40%）2280.0kg。在岸坡及沟底播撒草籽20.0亩，播撒混合草籽（冰草30%、披碱草30%、紫花苜蓿40%）300kg。. 二期; 护岸工程; 新建格宾+空心六角砖植草护坡1.08km，均为耳城段。 护岸采用格宾网箱护岸，砌护高度3.13m，斜坡长度7.0m，砌护厚度0.3m，采用空心六角砖植草护坡，植草砖采用水泥空心护坡砖(正六边形砖)200*80mm。 空心六角砖空隙处种植草30%、披碱草30%、紫花苜蓿40%。. 辅助工程; 一期; 防汛道路工程; 新建巡检道路1.06公里，均为小园子段。 砂砾石路基宽度确定为5.0m，路肩宽度为0.25m, 路面铺砂宽4.5m。. 附属建筑物工程; 新建过水路面9座，D=1.5m支沟尾水1座。 过水路面为单孔矩形箱涵结构，路面宽4m，单跨净宽3.0-5.0m，净高1.0m，顶板厚均为0.3m，两侧边墩为浆砌石挡土墙结构形式。. 二期; 防汛道路工程; 新建巡检道路0.26公里，均为耳城段。 砂砾石路基宽度确定为5.0m，路肩宽度为0.25m, 路面铺砂宽4.5m。. 附属建筑物工程; 新建过水路面3座。过水路面为单孔矩形箱涵结构，路面宽4m，单跨净宽3.0-5.0m，净高1.0m，顶板厚均为0.3m，两侧边墩为浆砌石挡土墙结构形式。. 临时工程; 施工营地; 拟规划2处施工营地，总占地2.0亩。1号施工营地位于耳城村河道砌护段东侧，2号施工营地位于小园子村河道砌护段及生态修复区北侧。施工营地紧邻施工场地，主要用于施工期物资的存放及机械停放等，主要包括物资仓库、机械停放场、临时堆料场，临时隔油沉淀池。 办公、生活用房，以租用当地民房为主，不在施工营地另设。. 施工道路; 施工尽量依托现有乡村土路进行材料及设备运输等，对没条件的施工场地附近铺设施工临时道路，主要布设于生态修复区域，始于现有道路，沿河岸或田埂铺设，顶宽4m、高度高于地面0.5m，道路边坡1：1；本阶段考虑在临时施工道路7.2km。临时施工道路施工结束后恢复原状，不作为永久道路使用。. 取土场; 项目不设置取土场。. 弃土场; 项目不设置弃土场。多余土方用于生态修复区域不规则沙坑平整，有利于后期植物栽植。. 公用 工程; 供水; 施工用水可就近取用安家川河内水，生活用水可就近在村镇水源地拉用。. 供电; 沿两岸各乡（镇）、村等均有电源，目前已实现了村村通电工程。. 环保工程; 施 工 期; 生态保护; 临时用地使用完毕后，立即实施复垦、复绿措施；加强临时性工程占地复垦的监理工作；严格控制施工作业带范围，不得随意扩大范围和破坏周围地表植被；加强宣传教育，提高施工人员和管理人员环境保护意识，严禁施工人员捕猎野生动物。. 废气防治措施; 物料及临时开挖的土方采取围挡、遮盖、及时洒水等防尘措施；外运车辆加盖篷布，运输车辆进入施工场地应低速行驶；严格限制车辆的行驶速度，在大风天气时停止开挖、回填土等作业。. 废水治理措施; 施工人员主要租用临近农户房屋，生活污水不外排。 项目场地设置简易隔油沉淀池，对施工过程中产生的废水进行隔油沉淀，回用于场地抑尘。. 噪声治理措施; 采用低噪声施工工艺及设备，合理规划运输路线，在施工场地附近的居民区位处施工时，合理安排施工机械运行时间，须设移动式声屏障，禁止夜间施工；施工期间加强施工噪声管理、文明施工。. 固废治理措施; 建筑垃圾集中收集后清运至政府指定地点进行处理，建筑垃圾贮存及处置参照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日），临时贮存严格按照“防风、防雨、防漏、防渗”等相关要求执行，编制处置方案。 生活垃圾经收集后及时运至附近垃圾中转站处置。. 营 运 期; 生态 环境; 项目临时占地主要为河滩地，施工结束后对临时占地及时进行生态恢复，采用撒播种草的措施。对占用的农村道路进行平整，恢复原状。. 2、主要工程量 根据项目初步设计报告，项目主要工程参数见表2-2。 表2-2 本项目工程量一览表 序号; 序号及名称; 单位; 数量; 备注. 一; 水文. 全流域; km²; 803. 彭阳县内流域; km²; 672. 安家川河总长/彭阳县过境长; km; 56/49.1. 本次治理段（小园子段）; km; 0.75. 本次治理段（耳城段）; km; 0.9. 二; 工程等别及规模. 1; 工程等别; Ⅳ等小（1）型工程. 2; 建筑物级别; 5级建筑物设计. 3; 设计洪水流量; m³/s; 388.3/308.25; 10 年一遇. 三; 安家川河河道治理工程范围; km; 彭阳县安家川流域涉及王洼、罗洼、冯庄、小岔、孟塬5个乡镇。其中，安家川河冯庄乡小园子段及耳城段为本次工程重点治理段，沟道护岸治理段落总长1.65km，其中，小园子段起于冯王公路桥上游350m（26+700），止于冯庄乡镇府（27+450）；耳城段起于耳城桥上游150m（7+750），止于耳城村委会（8+650）。. 1; 防洪护岸工程; km; 2.31. 小园子段; 处/km; 3/0.86; 格宾护岸+空心六角砖植草护坡. 耳城段; 处/km; 4/1.45. 2; 防汛道路工程; km; 1.32. 小园子段; km; 1.06; 4.5m宽砂砾石路/0.15m厚. 耳城段; km; 0.26; 4.5m宽砂砾石路/0.15m厚. 3; 河道修整工程; km; 1.65. 小园子段; km; 0.75. 耳城段; km; 0.9. 4; 河岸生态修复工程; 亩; 300. 4.1; 乔木. 旱柳; 株; 1209. 山杏; 株; 3411. 4.2; 灌木. 山桃; 株; 15289. 丁香; 株; 14749. 4.3; 草籽; kg; 2580. 5; 附属建筑物工程; 13. 5.1; 过水路面; 座; 12. 5.2; 支沟尾水; 座; 1. 四; 主要工程量. 土方开挖; m3; 68377.53. 土方回填; m3; 31412.10. 格宾网箱; 万m3; 1.05. 浆砌石; 万m3; 0.25. 土工布（200g/m²); 万m2; 1.58. 3、公用工程 （1）给水 ①工程用水:施工用水可就近取用安家川河内水，生活用水可就近在村镇拉用。施工期生产用水包括施工场地洒水抑尘用水、施工车辆车轮冲洗用水。 ②生活用水：项目施工期平均施工人数为15人，根据《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》（宁政办规发〔2020〕20号），本项目位于三类地区，用水量按60L/人·d计，项目施工工期为16个月，生活用水使用量为432.00m3。 （2）排水 ①施工废水：施工期废水主要为施工机械车辆检修冲洗废水，经隔油沉淀池处理后洒水抑尘，不外排；施工人员主要租用临近农户房屋，因此不存在施工人员废水。 ②施工导流：安家川河属季节性河流，山洪主要集中在6~9月份的汛期，非汛期，径流量很小，对格宾施工不构成影响，故本工程原则上安排在非汛期施工，不涉及施工导流。 （3）供电 沿两岸各乡（镇）、村等均有电源，目前已实现了村村通电工程。 4、工程占地 本项目不涉及河流水面永久占用，工程砌护位于公路桥下，不考虑公路占地。工程永久占地主要包括格宾护坡及过水路面，为34.77亩；按地类划分：其他林地3.60亩，天然牧草地9.12亩，乔木林地1.29亩（非公益林），旱地0.59亩，其他草地9.39亩，农村道路0.15亩，裸土地10.58亩，田坎0.024亩，设施农用地0.02亩。 （2）施工临时工程占地 工程临时占地81.33亩；均为河滩地。项目不占用基本农田。 项目占地详见表2-3。 |

表2-3                                            项目占地情况一览表                                单位：亩

| 序号 | 工程项目 | 占用土地类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 其他林地 | 天然牧草地 | 乔木林地 | 旱地 | 其他草地 | 农村道路 | 裸土地 | 田坎 | 设施农用地 | 河滩地 |
| 一 | 永久 占地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一期工程 （小园子段） | 27.71 | 3.55 | 2.91 | 0.67 | 0.57 | 9.39 | 0.03 | 10.58 | 0.02 |  |  |
| 2 | 二期工程 （耳城段） | 7.06 | 0.05 | 6.22 | 0.61 | 0.03 |  | 0.12 |  | 0.004 | 0.02 |  |
| 合计 |  | 34.77 | 3.60 | 9.12 | 1.29 | 0.59 | 9.39 | 0.15 | 10.58 | 0.02 | 0.02 |  |
| 二 | 临时 占地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一期工程 （小园子段） | 59.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.17 |
| 2 | 二期工程 （耳城段） | 22.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.16 |
| 合计 |  | 81.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.33 |

|  | 4、土石方情况 根据项目初步设计报告，本项目总挖方68377.53m3，填方31412.10m3，弃方36965.43m3。多余土方用于生态修复区域不规则沙坑平整，有利于后期植物栽植。彭阳县安家川河耳城段至小园子段全长约22km，弃土将全部合理利用。本项目施工期土石方平衡见图2-1，表2-4。 表2-4 土石方平衡表 单位：m3 工程名称; 土方开挖; 土方回填; 弃方; 备注. 河道疏浚 工程; 小园子段; 26949.50; 5470.50; 21479.00; 多余土方用于生态修复区域不规则沙坑平整，有利于后期植物栽植. 耳城段; 19188.75; 5926.25; 13262.50. 护岸工程; 小园子段; 3456.00; 3110.40; 345.60. 耳城段; 5768.00; 5191.20; 576.80. 防汛道路工程; 小园子段; 394.65; 355.19; 39.47. 耳城段; 78.15; 70.34; 7.82. 建筑物工程; 0#过水路面; 1010.00; 909.00; 101.00. 1#过水路面; 1090.80; 981.72; 109.08. 2#过水路面; 1353.40; 1218.06; 135.34. 3#过水路面; 767.60; 690.84; 76.76. 4#过水路面; 1111.00; 999.90; 111.10. 5#过水路面; 1333.20; 1199.88; 133.32. 6#过水路面; 959.50; 863.55; 95.95. 7#过水路面; 1030.20; 927.18; 103.02. 8#过水路面; 1131.20; 1018.08; 113.12. 9#过水路面; 606.00; 545.40; 60.60. 10#过水路面; 1212.00; 1090.80; 121.20. 11#过水路面; 808.00; 727.20; 80.80. 冯王公路桥尾水; 129.58; 116.62; 12.96. 合计; 68377.53; 31412.10; 36965.43. 图2-1 项目土石方平衡图（单位：m3） |
| --- | --- |
| 总平面及现场布置 | - 1、工程布局情况 本工程治理措施主要包括河道护岸工程、防汛道路工程、河道修整工程、河岸生态修复工程及附属建筑物工程。本次工程结合现状岸坡及已划定河道管理范围线确定砌护边界，在充分利用已建工程的前提下，兼顾现状河势，工程依据现有河湾布置，以控制岸坡发展，强化河道保护边界线，有地形条件的段落，利用现有地形条件，顺坡防护；对于临河且为高陡坎的段落，危及灌区耕地或公路村庄时，防护段落尽量离岸布置，以尽可能减少大削坡占地，使主流一直处于工程控制之下，确保河势处于一个相对稳定的状态。当原砌护结构完好，保持原砌护不变。 （1）护岸工程： 本工程治理范围内对7处险工段新布设护岸，护岸长度合计2.31km，新建护岸采用平顺护岸，分两期建设完成。 一期工程：小园子段护岸长度为0.86km，耳城段护岸长度为0.37km； 二期工程：耳城段护岸长度为1.08km。 小园子段采用格宾网箱护岸，砌护高度2.5m，斜坡长度5.6m，砌护厚度0.3m，采用空心六角砖植草护坡，植草砖采用水泥空心护坡砖(正六边形砖)200*80mm；耳城段采用格宾网箱护岸，砌护高度3.13m，斜坡长度7.0m，砌护厚度0.3m，采用空心六角砖植草护坡，植草砖采用水泥空心护坡砖(正六边形砖)200*80mm，护岸保护对象主要为居民区、农田及重要基础设施。 - 防汛道路工程：安家川河段新建巡检道路1.32km，分两期建设完成。 一期工程：小园子段新建巡检道路1.06km； 二期工程：耳城段新建巡检道路0.26km。 巡检道路采用砂砾石路面，路基宽度5.0m，路面宽4.5m，铺设砂砾石厚度0.15m，砂砾石分层铺设，上层厚7cm：砂砾粒径3-5cm，下层厚8cm：砂砾粒径5-7cm，土路肩为2×0.25m。 - 河道修整工程：疏浚河道1.65km，均为一期工程。 其中：①小园子段疏浚0.75km，开挖河宽25-55m，开挖土方量2.69万m3，回填土方量0.55万m3； ②耳城段疏浚0.9km，开挖河宽25-40m，开挖土方量1.92万m3，回填土方量0.59万m3。 项目不涉及清除河道底部淤泥。 - 生态修复工程 本工程规划在安家川河两岸生态修复面积20hm2（300亩），均为一期建设工程。在林地栽植乔木+灌木组合；在草地栽植灌木，并播撒草籽；其中，栽植苗木总计280亩（林地栽植山杏+紫丁香组合10.0亩、旱柳+紫丁香组合15.0亩，林地补栽山桃+山杏组合103亩；草地栽植山桃+紫丁香+播撒草籽组合152亩）；栽植乔木旱柳1209株，山杏3411株，栽植灌木山桃15289株，丁香14749株；播撒混合草籽（冰草30%、披碱草30%、紫花苜蓿40%）2280.0kg。 在岸坡及沟底播撒草籽20.0亩，播撒混合草籽（冰草30%、披碱草30%、紫花苜蓿40%）300kg。 - 附属建筑物工程：新建过水路面12座，D=1.5m支沟尾水1座，分两期建设完成。 一期工程：小园子段新建过水路面9座，D=1.5m支沟尾水1座。 二期工程：耳城段新建过水路面3座 过水路面为单孔矩形箱涵结构，路面宽4m，单跨净宽3.0-5.0m，净高1.0m，顶板厚均为0.3m，两侧边墩为浆砌石挡土墙结构形式。 工程平面布局图见附图8。 - 2、施工布置情况 - 施工布置 根据河道整治工程在河段分布情况，结合工程长度和行政区域划分，本阶段整治河道长度1.65km，拟规划2个施工工区，占地2.0亩。 施工临时房屋包括施工营地的办公、生活及文化福利用房和施工仓库，其中，办公、生活及文化福利用房以租用当地民房为主。 - （2）施工条件 防洪工程建设，以土方挖填、格宾网箱以及浆砌石水毁修复工程为主，没有特殊大件和重料运输。河段两岸交通道路已基本形成，因此采用公路运输方案局部没有交通的地方，按照永久道路与临时施工道路结合的原则。 - （3）施工临时道路 参考近年来宁夏中小河流治理工程及安家川河治理已建工程建设实际，施工尽量依托现有乡村土路进行材料及设备运输等，对没条件的施工场地附近铺设施工临时道路，主要布设于生态修复区域，始于现有道路，沿河岸或田埂铺设，顶宽4m、高度高于地面0.5m，道路边坡1：1；本阶段考虑在临时施工道路7.2km。 施工道路设置详见附图16。 （4）料场的设置 块石料选用块石料选用头营张崖料场，距离项目区120.0km。储量极丰富，可开采储量大于100万m³。 粗骨料选用头营张崖料场，距离项目区120.0km。储量极丰富，可开采储量大于30万m³。 细骨料选用张易镇田堡村料场，距离项目区150.0km。储量极丰富，可开采储量大于10万m³。 快石料拉至项目各施工营地材料堆放区。 |
| 施工方案 | - （一）施工方案选择 1.施工方案选择的原则 ①确保工程质量和施工安全，缩短工期、减少辅助工程量及施工附加工作量，降低施工成本。 ②技术先进、可靠，所选用的施工新技术宜通过生产性试验或鉴定；施工强度和施工设备、材料、劳动力等资源需求平衡。 2.施工方法 土方填筑采用1.2m3挖掘机载运，15t自卸汽车运输，碾压机具应使用24t平碾碾压。土方开挖以挖掘机为主，人工为辅。砂石料采用15t自卸汽车和农用车拉运。 3.施工时序 工程建设包括河道防洪（护岸）工程、防汛道路工程、河道修整工程、河岸生态修复工程及附属建筑物工程、在非汛期施工，工程计划总工期13个月，计划于2024年11开始施工，2026年2建成运行，同时进行初步工程验收。 （1）工程准备期：2024年11月，需接通供电、供水及通讯线路等； （2）工程施工期：2024年12月～2025年12月底为主体工程施工期； 一期工程主要于2024年12月-2025年8月施工，二期工程主要于2025年9月-2025年12月底施工。其中一期、二期生态修复工程主要在2025年3月-2025年6月进行。 （3）工程完建期：2026年1月初~2026年2月底，主要进行后续工程收尾，逐步拆除施工临时设施、清理施工场地、整理资料、工程验收等内容。 施工进度安排见表2-5。 表2-5 施工进度安排表 工作内容; 2024年; 2025年; 2026年年. 11月; 12月; 1月; 2月; 3月; 4月; 5月; 6月; 7月; 8月; 9月; 10月; 11月; 12月; 1月; 2月. 工程准备期. 一期工程施工期. 二期工程施工期. 生态修复工程. 工程完建期. - （二）施工工艺 图2-2 主体工程施工工艺流程及产污环节示意图 1.主体工程 本工程以护岸工程的土方开挖、土方回填、格宾网箱护岸护坡、浆砌石护坡，格宾块石护脚工程为主。 本工程以护岸工程的土方开挖、土方回填、格宾网箱护岸护坡、浆砌石护坡，格宾块石护脚工程为主。 (1)土方工程 护岸土方开挖均为Ⅱ类土，采用机械开挖为主，人工开挖为辅；推土机推运和自卸车转运的方法；人工开挖主要是边坡回填。 基础土方开挖为Ⅲ类土，采用机械开挖为主，人工开挖为辅；推土机推运和自卸车转运的方法。 (2)格宾网箱+植草砖护岸及护脚 格宾护岸及护脚先按要求清理和修整坡脚河床，把格宾箱成品运到工地现场按设计尺寸拼装，检查连接的平整度，达到要求后，用挂线连接。用人工配合机械进行填充料施工，填满后要高出箱体3cm左右，一次性封盖。护脚网箱：网箱体积控制在1~2m³，网箱形状按其所在位置排整，石笼砌筑时要求错缝，严禁出现通缝。 格宾护垫厚0.3m，网孔尺寸为100*120mm，网丝直径2.7mm，边丝直径3.4mm，绑扎丝直径为2.7mm。 植草砖采用水泥空心护坡砖（正六边形砖）200*80mm。植草砖均外购，不现场制作。 土工布锚固方式是在护坡顶部挖槽，沿槽边和槽底将土工布端头铺好再装土夯实，设计槽深0.2m，土工布在运输、存放和铺设过程中应采取必要的保护措施，要防火、防晒、防潮并防止机械损伤（如刺破、撕裂等）。 坡顶播撒草籽，草种选用沙蒿、冰草进行混播，混播比及播种量同主体工程区。 (3)河道修整工程 疏浚河道1.65公里，其中，小园子段0.75km，耳城段0.90km。 选择非汛期施工，利用挖掘机对小园子段疏浚0.75km，开挖河宽25-55m，疏浚面积2.62万m2，对耳城段疏浚0.9km，开挖河宽25-40m，疏浚面积2.61万m2。 将河道土方清理出来，就近运至小园子段和耳城段生态修复区，进行凹坑填平。用于后期植物栽植。 2.河岸生态修复工程 本工程规划在安家川河两岸生态修复面积20hm2（300亩），均为一期建设工程。在林地栽植乔木+灌木组合；在草地栽植灌木，并播撒草籽；其中，栽植苗木总计280亩（林地栽植山杏+紫丁香组合10.0亩、旱柳+紫丁香组合15.0亩，林地补栽山桃+山杏组合103亩；草地栽植山桃+紫丁香+播撒草籽组合152亩）；栽植乔木旱柳1209株，山杏3411株，栽植灌木山桃15289株，丁香14749株；播撒混合草籽（冰草30%、披碱草30%、紫花苜蓿40%）2280.0kg。 在岸坡及沟底播撒草籽20.0亩，播撒混合草籽（冰草30%、披碱草30%、紫花苜蓿40%）300kg。 - 土地平整 清理地表，移除土地上的障碍物，如石块、树木、垃圾等。同时，清理地表杂草。将工程弃土拉至生态修复区进行凹坑填平。 采用破土面较小的反坡鱼鳞坑整地方式整地。反坡鱼鳞坑形似半月形，呈“品”字形在坡面排列，挖坑时先把表土堆放在坑的上方，把生土堆放在坑的下方，按设计规格挖好后，从上坡面取土在下坡面加筑成坡度约为30-40度的反坡。用生土围成半环状高30—35cm的土埂，并在坑的两角设有倒“八”字型引水沟，便于在雨季引蓄更多的降雨。尽量避免在原有病死株穴内开挖栽植穴，防止病菌反复发生。 - 播撒草籽工程 本次工程空心六角砖植草护坡空隙处种植冰草、披碱草、紫花苜蓿、黄花地丁、罗布麻和蒲公英，共计分为3个组合模式。 根据项目区特点，种植草地172亩，播撒混合草籽（冰草30%、披碱草30%、紫花苜蓿40%）2580kg。其中，纯种植草地20亩，在灌木林地播撒草地152亩。 播种方法：播种时应去掉秕粒种子和杂质，将种子均匀播种即可。一般采取撒播，以条播为好，条播行距10-20厘米。 播种期：播种时间，春、秋两季皆可播种，春播一般在每年的4月中下旬至5月上旬，秋播一般不晚于8月中旬，以利幼苗越冬。播种量为35kg/公顷，播种后进行拉水浇灌，采用微喷灌，禁止用水管直冲，并要保证草种生育期在干旱月份的洒水，设计一年灌水5次，保证成活率在90%以上，不满足成活率的需进行补种，设计养护期为3年。 （3）生态造林工程 阳坡立地类型采用山桃、山杏、紫丁香乔灌混交模式；阴坡立地采用旱柳、紫丁香纯林、混交林模式；半阴半阳坡立地采用山桃、山杏、紫丁香乔灌混交模式；补栽全部补栽山桃及山杏。 ①阳坡、阴坡、半阴半阳坡立地 以乔木林造林为主采用三种株行距设计，分别为2m×2m，166株／亩。 ②补栽立地 以灌木林造林为主采用两种株行距设计，分别为3m×3m，22株／亩； ③苗木处理 紫丁香、山桃、山杏苗木要求根系必须带土球，要求土球完好，外表平整光滑，包装严实，草绳紧实不松脱，土球底部要封严，不漏土。尽量做到苗木随起随栽，如当天栽不完，所剩苗木必须用草苫遮盖好，防止苗木失水，影响成活。苗木二次转运时注意保护土球完整。 ④栽植技术 栽植带有土球的苗木(紫丁香、山桃、山杏)，应先检验栽植穴的深度、宽度是否达到规格标准，绝不可盲目入坑，造成土球来回搬动；土球人坑后应先在土球底部四周垫少量土，将土球固定，苗木身上、下应垂直。如树干有弯曲，将弯曲朝当地风方向处。然后将包装材料剪开，撤出，随即填入好的表土至栽植穴的一半，用木棍将四周夯实，再继续用土填满栽植穴；最后开堰，以备浇水。 3.附属建筑物工程 图2-5 附属建筑物工程施工工艺流程及产污环节示意图 本次新建过水路面12座，D=1.5m支沟尾水1座，分两期建设完成。 其中，一期工程：小园子段新建过水路面9座，D=1.5m支沟尾水1座。 二期工程：耳城段新建过水路面3座 箱涵段布设过水孔1孔，单孔净宽2.0-5.7m，净高0.8m。顶板高层比底板高程高1.0m；其中箱涵段底板厚0.3m，顶板厚0.2m，其上铺设20cm厚C25现浇铺装层；路面衔接段上层铺设20cm厚C25现浇铺装层，下层铺设30cm厚M7.5浆砌石基础，其下为现状角砾路基。路面衔接段采用浆砌石结构砌护，护坡厚度0.3m，基础深1.0m。 进水段及出水段顺水流方向长均为2.00m，两侧布设八字墙挡水，钢筋混凝土结构，挡墙顶宽0.3m，内侧铅直，外侧坡比为1:2.0，墙高0-1.0m。过水路面出口布设50cm厚格宾护坦，顺水流方向长5.0m。 过水路面两侧全断面铺设警示桩，每间隔2m设1个，警示墩平面尺寸为0.2m*0.2m，高1.0m（其中地面以上外露0.6m）。 路面和护坡每10m设一道伸缩缝，缝宽3cm。 新建过水路面基础为角砾层，可作为持力层，最大允许承载力为250KPa，本次工程不增设基础处理措施。 路面、桥面、桥墩均采用C25、F150砼，垫层采用C20、F150砼；浆砌石采用MU40毛料石M7.5砂浆砌筑、M10水泥砂浆勾缝。 护坦采用格宾结构，格宾网内用块石填充，填石采用块石或卵石，要求强度等级不小于MU30，不易水解，抗风化硬质岩石，填充孔隙率不大于30%，格宾填石粒径以100～300mm为宜。 4.防汛道路工程 安家川河段新建巡检道路1.32km，其中，小园子段1.06km，耳城段0.26km，采用砂砾石路面。碎石路面宽4.5m，厚15cm。上层厚3cm，铺设粒径5-20mm石子。下层厚12cm，采用天然砂砾石，要求级配良好，粒径≤37.5mm，含泥量不应大于砂质量（粒径小于5mm）的10%，砾石颗粒中细长及扁平颗粒的含量不应超过20%。天然砂砾石中不得含有草根、树叶、塑料袋等有机杂物及垃圾。施工完成后路面表面应平整、坚实，不应有推移、松散、浮石现象；用压路机碾压后，不得有明显轮迹；面层不得有积水现象。路基需整平碾压，压实度不小于0.92。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境功能区划 根据《宁夏生态功能区划》，宁夏生态功能区划共划分为3个一级区，10个二级区，37个三级区。本项目位于固原市彭阳县安家川流域，属于原东彭北梁峁丘陵强度水土流失治理生态功能区，生态功能区属典型的黄土梁峁丘陵地貌，间有小型川、涧地和残塬，还有炭山等中低山地。地形切割较深，水土流失严重，侵蚀模数7000~10000 t/km2.a，水土流失是该区最敏感的生态问题之一，超载放牧，草场退化严重是问题之二。治理措施主要有：加强小流域综合治理，退耕还林还草。本项目属于河道治理工程，符合《宁夏生态功能区划》要求。项目与宁夏生态功能区划位置关系见附图8。 2、主体功能区划 根据《宁夏回族自治区主体功能区规划》国土空间分为以下主体功能区：按开发方式，分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区。本项目位于固原市彭阳县安家川河流域，属于主体功能区划中的“限制开发区域（国家级重点生态功能区）”。限制开发生态区域以修复生态、保护环境、提供生态产品为首要任务，增强水源涵养、水土保持、防风固沙、维护湿地生态等功能，提高生态产品供给的能力，因地制宜地发展资源环境可承载的适宜产业，引导超载人口逐步有序转移。本项目为河道治理工程，提升河道生态系统自我恢复能力，增强生态系统稳定性，保障河道行洪通畅，提高河道防洪减灾能力，保护河道岸线，符合限制开发生态区域修复生态、保护环境、提供生态产品的任务要求，因此，本项目建设符合《宁夏回族自治区主体功能区规划》要求。项目与宁夏主体功能区划位置关系见附图9。 3、项目区生态环境现状 （1）陆生生态现状 ①土地利用类型 本项目不涉及河流水面永久占用，工程砌护位于公路桥下，工程永久占地主要为建筑物工程占地，占地类型为林地、天然牧草地、旱地、其他草地、农村道路、裸土地、田坎、设施农用地。 工程临时占地均为河滩地，主要为施工营地占地。 项目土地利用现状详见附图18。 ②植被现状 本项目所在区域位于《宁夏植被图》中的“宁南黄土高原南部森林草原化森林草原及栽培植被小区”，根据《宁夏回族自治区植被区划图》，区域植被主要类型为“以春、冬小麦为主，含洋芋、糜谷、莜麦、云芥三年二熟作物”。项目区原生植被主要为耐寒、耐旱及抗逆性较强草本植物，如冰草、披碱草、针茅等，周围人工种植的乔木及灌木分布较为密集。乔木主要为松柏、槐树、柳树、枣树等，灌木以梭梭树为主。上述植物分布在本项目治理区的两侧，施工对该部分的植物影响较小。 评价区植被类型见附图17。 ③动物现状 项目区域动物均为常见物种，如蛙类、草蛇、小家鼠、褐家鼠、麻雀和喜鹊等。工程建设区域不是珍稀保护鸟类主要活动场所。本工程所在区域无珍稀、濒危或国家及自治区级保护动物栖息、繁殖地。 - 水生生态现状 根据调查，项目所在区域水生植物主要为芦苇、鸢尾等，水生生物主要为小型的鲫鱼、草鱼等，均为当地常见物种。项目治理区域无重要水生生物及重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道。 （3）流域现状 ①概况 彭阳县县域内水系属黄河支流径河水系，境内三大主要河流为红河、茹河、安家川河，境内河道长分别为61.6、76.2、56km。 安家川河（黄河四级支流，渭河三级支流，泾河二级支流，蒲河一级支流），安家川流域发源于甘肃省环县芦湾乡庙儿掌，流经东北罗洼、小岔、冯庄乡，由罗洼乡寨科村流入县境内，向东南流至小岔乡李渠有家拐沟汇入，至庙嘴子有岳家山沟汇入，至耳朵城有郭家沟水汇入，至安家川有孙家河汇入，至冯庄乡的石家河湾与石桥沟汇合流入浦河，境内河长56km，流域面积803km2，建有小型水库3座。 彭阳县安家川流域涉及王洼、罗洼、冯庄、小岔、孟塬5个乡镇。其中，安家川河冯庄乡小园子段为本次工程重点治理段。 图3-1 本项目流域示意图 ②径流 按照《宁夏水资源综合规划》最新成果，根据径流深等值线图，查算 项目区所在流域多年平均年径流深25mm。 ③洪水 设计洪水计算依据《宁夏回族自治区暴雨洪水图集》（2019版）和重新修订的宁夏不同历时暴雨参数等值线图，采用设计暴雨资料推求设计洪水。经计算，小园子段10年一遇设计洪水流量为388.30m³/s，耳城段10年一遇设计洪水流量为308.25m³/s。 ④泥沙 安家川河流域属典型的黄土黄土丘陵沟壑区，是我区水土流失严重的地区之一，多年平均输沙模数在8000t/km2左右，从西向东逐渐增大。三岔站实测平均输沙模数6800t/km2，最大年输沙模数22900t/km2（1996年）见表3-9。输沙量年内分配极不均匀，其中绝大部分集中在汛期6、7、8三个月，占80%以上，7、8两月的输沙量占全年的60％以上，高含沙水流与汛期暴雨洪水有直接关系；非汛期含沙量很小，11月至次年2月水清。 4、环境质量现状 （1）大气质量现状 本项目位于宁夏回族自治区固原市彭阳县，区域环境空气质量现状评价引用《2023年固原市环境质量报告书》中彭阳县环境空气监测数据和结论作为本次评价依据，环境空气质量现状见表3-1。 表3-1 2022年固原市彭阳县环境空气质量监测结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度值（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM10 （扣除沙尘影响）; 年平均质量浓度; 45; 70; 64.3; 达标. PM2.5 （扣除沙尘影响）; 年平均质量浓度; 23; 35; 65.7; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 8.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 12; 40; 30.0; 达标. CO; 24小时平均质量浓度（mg/m3）; 0.8; 4; 20.0; 达标. O3; 日最大8小时平均质量浓度; 144; 160; 90.0; 达标. 根据表3-1，彭阳县2023年环境空气PM10年均质量浓度、PM2.5年均质量浓度、SO2年均质量浓度、NO2年均质量浓度、CO 24h平均第95百分位数、O3指标日最大8小时滑动平均值的第90百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求，项目所在区域为大气环境达标区。 （2）地表水环境质量现状 安家川河发源于甘肃庆阳市环县，是蒲河的一级支流属泾河水系，流经彭阳县罗洼乡、小岔乡、冯庄乡最终在甘肃境内汇于泾河。 本次评价地表水环境质量现状监测数据采用《2023年宁夏回族自治区环境质量报告书》中蒲河石家河桥的监测数据作为评价区域达标情况的依据，2023年1-12月蒲河石家河桥断面水质为II类水质。满足蒲河III类水质目标，即《地表水环境质量标准》(DB3838-2002）中III类水体标准限值。 （3）声环境质量现状 本次评价委托宁夏北国检测服务有限公司于2024年9月6日-9月7日对项目区域声环境质量进行现状监测，共布设4个声环境质量监测点，具体监测结果见表3-2，监测点位示意图见附图12。 表3-2 声环境质量监测结果统计一览表 单位：dB(A) 编号; 监测点位置; 2024年9月6日; 2024年9月7日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 耳城村居民点1; 44; 32; 46; 25. 2#; 耳城村居民点2; 44; 26; 46; 26. 3#; 小园子村居民点1; 45; 30; 45; 24. 4#; 小园子村居民点2; 46; 28; 44; 30. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类区限值; 55; 45; 55; 45. 根据上表监测结果可知，区域昼间、夜间等效连续A声级均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准限值。 （4）地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(生态影响类)(试行)》，地下水、土壤环境质量现状参照环境影响评价技术导则无需开展补充监测和调查。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)附录A，本项目类型属于“A水利”中“5、河湖整治工程”中的其他类别，地下水环境影响评价类别为IV类，不开展地下水环境影响评价，因此不需要进行地下水环境质量现状监测。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目类型属于水利中的其他类别，土壤环境影响评价类型属于Ⅲ类，不开展土壤环境影响评价，因此不需要进行土壤环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 与本项目有关的原有环境污染和生态破坏问题如下： - 防洪工程不完备 安家川河小园子及耳城段落弯段未砌护，河道岸坡陡峭，随时有滑塌的危险，严重影响了沟道防洪安全。 图3-2 河岸冲刷现状 （2）沟道防汛道路及连接道路不够完善 安家川河现状两岸连接道路有耳城村冯王公路桥,孙高路连接涵洞,小园子村冯王公路桥3处连接道路,安家川河为长流水河道，其余沟道连接建筑物为简易涵管，非汛期影响两岸居民的正常出行及耕种；汛期河道两岸防汛抢险路线较少，且部分道路为土路，影响周围村庄人居环境及人民群众生活质量。 图3-3 两岸部分防汛道路为土路 图3-4 沟道内简易管涵建筑物 - 河岸生态亟需修复 流域内地形复杂，地貌破碎，沟壑纵横，属黄土高原丘陵及沟壑区第二副区，河道两岸植被覆盖率低，表层土为黄土，边坡在长期的地表水侵蚀及风化作用下，致使河岸两壁陡直和塌坡现象普遍，局部地区水土流失依然严峻；森林质量不高，林草群落结构不合理，多功能权衡机制不完善，水源涵养功能不足。 图3-5 河道两岸植被覆盖率低 整改措施： ①对安家川河小园子及耳城段落进行砌护； ②新建防汛巡检道路； ③河道修整、疏浚； ④在安家川河两岸生态修复； ⑤建设过水路面等附属建筑物。 |
| 生态环境保护目标 | 1、生态保护目标 项目不涉及自然遗产、文化遗产、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等，项目不涉及饮用水水源保护区。 项目周边现状植被为人工栽培植被和次生植被，项目用地范围不占用生态公益林。 本项目周边为西南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线，项目耳城段4#护岸工程（桩号：8+000-8+500）距西南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线最近距离为340m。 表3-4 生态环境保护目标表 保护目标; 坐标; 位置 关系; 性质/规模; 功能分区及保护要求. 西南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线; E：106°49′29.183″ N：36°10′26.017″; N, 340m; 生态保护红线 水土保持; 确保生态保护红线内“生态功能不降低，面积不减少，性质不改变”. 2、大气环境保护目标 本项目属于河道治理，运营期不产生废气，施工期废气主要为扬尘、机械燃油废气，本次大气环境保护目标参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）确定，明确厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。根据现场调查，本项目主要大气环境保护目标为耳城村居民点、小园子村居民点、冯庄乡小圆小学等，具体大气环境保护目标见表3-5。 表3-5 大气环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 保护要求; 相对 方位; 相对距离/m. 东经; 北纬. 耳城村居民点1; 106°49′22.472″; 36°10′15.472″; 居民; 40人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）中的二级标准; S; 23. 耳城村居民点2; 106°50′6.677″; 36°9′27.038″; 居民; 6人; E; 227. 小园子村居民点1（路北）; 106°54′4.146″; 36°5′10.702″; 居民; 15人; N; 22. 小园子村居民点1（路南）; 106°53′59.800″; 36°5′8.326″; 居民; 10人; S; 18. 小园子村居民点2; 106°54′31.356″; 36°4′17.362″; 居民; 26人; W; 215. 小园子村居民点3; 106°54′17.991″; 36°4′35.950″; 居民; 3人; W; 117. 小园子村居民点4; 106°54′12.701″; 36°4′29.238″; 居民; 20人; W; 370. 冯庄乡-小园子村; 106°55′34.892″; 36°3′18.958″; 居民; 200人; SW; 196. 冯庄乡小圆小学; 106°55′44.703″; 36°3′18.132″; 学校; 100人; S; 252. 小园子利马城村; 106°55′40.956″; 36°3′44.031″; 居民; 35人; E; 182. 3、声环境保护目标 本项目属于河道治理，运营期不产生噪声，施工期主要影响为施工噪声，本次声环境保护目标参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）确定。明确厂界外50m范围内声环境保护目标。根据现场调查，本项目主要大气环境保护目标为耳城村居民点及小园子村居民点，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准。具体声环境保护目标见表3-6。 表3-6 声环境保护目标 序号; 声环境保护目标名称; 距厂界最近距离/m; 方位; 执行标准/功能区类别; 声环境保护目标情况说明. 1; 耳城村居民点1; 23; S; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区; 村庄，1类区. 2; 小园子村居民点1（路北）; 22; N; 村庄，1类区. 3; 小园子村居民点1（路南）; 18; S; 村庄，1类区. 4、地表水环境保护目标 本工程为河道治理工程，根据现场踏勘，治理段位于蒲河下游，且距蒲河较远，本次确定安家川河为项目地表水环境保护目标，根据《2022年宁夏回族自治区环境质量报告书》及水环境功能，应满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 表3-7 地表水环境保护目标表 保护目标; 坐标; 位置 关系; 性质/规模; 执行标准/功能区类别. 安家川河; E：106°49′31.133″ N：36°10′14.497″; 本工程治理流域; 河流; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 5、地下水环境保护目标 参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》确定地下水环境保护目标。根据现场踏勘，本项目周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 6、土壤环境保护目标 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964—2018），本项目不开展土壤环境影响评价。 项目环境保护目标分布见附图10。 |
| 评价 标准 | - 环境质量标准 （1）环境空气质量标准 本项目评价区周围环境空气质量标准具体值见表3-8。 表3-8 环境空气质量标准 单位：μg/m3 评价因子; 平均时间; 浓度限值（二级）; 备注. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准. 24小时; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时; 4000. 1小时平均; 10000. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时; 75. （2）地表水环境质量标准 本项目所在区域安家川河发源于甘肃庆阳市环县，是蒲河的一级支流属泾河水系，根据《2022年宁夏回族自治区环境质量报告书》及水环境功能，蒲河-石家河桥国控断面考核目标应满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。地表水环境质量评价因子执行标准见表3-9。 表3-9 地表水标准限值要求 单位：mg/L 检测项目; 地表水III类. pH值; 6~9. 五日生化需氧量; ≤4. 氨氮; ≤1. 溶解氧; ≥5. 高锰酸盐指数; ≤10. 化学需氧量; ≤20. 总磷; ≤0.2. 总氮; ≤1. 铜; ≤1.0. 锌; ≤1.0. 氟化物; ≤1.0. 硒; ≤0.01. 砷; ≤0.05. 汞; ≤0.0001. 镉; ≤0.005. 铬（六价）; ≤0.05. 铅; ≤0.05. 氰化物; ≤0.2. 挥发酚; ≤0.005. 石油类; ≤0.05. 阴离子表面活性剂; ≤0.2. 硫化物; ≤0.2. 粪大肠菌群（个/L）; ≤10000. （3）声环境质量标准 本项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。声环境质量评价因子执行标准见表3-10。 表3-10 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：dB（A） 标准类别; 昼间; 夜间. 1类标准; 55; 45. - 2、施工期污染物排放标准 （1）扬尘 施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中其他颗粒物的无组织排放监控浓度限值。 表3-11 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 监控点; 浓度. 颗粒物; 周界外浓度最高; 1.0mg/m3. （2）噪声 项目施工期间噪声评价标准采用《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 表3-12 建筑施工厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 噪声限值. 昼间; 夜间. 70; 55. （3）固体废物 项目产生的固体废物贮存及处置参照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日）进行收集、贮存、转移及处置等，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。 |
| 其他 | 本项目为河道治理工程，属于生态影响类项目，不涉及总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响分析 本项目为河道治理工程，施工期主要工程内容为浆砌石护岸、防汛道路工程、河道修整工程、岸线生态修复及附属工程建设。施工结束后工程所用设备及临时建筑均拆除运走，临时占地恢复原有植被地貌。项目产生环境影响主要来自施工产生的扬尘、施工机械废气，施工机械运行噪声和交通噪声，施工人员产生的生活污水和生活垃圾，以及施工占地对地表土壤、植被、水体的破坏。 （1）对陆生生态的影响 ①对土地利用的影响 本项目新增永久占地34.77亩，主要包括格宾护坡及过水路面，本项目不涉及河流水面永久占用，工程砌护位于公路桥下的河道岸坡，不涉及公路占地。项目建筑物占地类型为林地、草地、旱地（非基本农田）、农村道路、设施农用地。施工期临时占地主要为施工营地、临时施工道路，施工场地等，占地面积为81.33亩，占地类型均为河滩地。 施工前将临时占地进行表土剥离，堆存在场地范围内，设置土装麻袋进行覆盖，保存表土。施工结束后，恢复施工区占地及临时施工道路，拆除2处施工营地，对河道内占地进行土地平整，对河岸两侧占地采取土地平整及表土回填，恢复至河滩地原有地貌，在河岸两侧播撒草籽。 采取上述措施后，项目区域土地利用类型结构不会产生明显的改变，区域植被覆盖量将恢复至原有水平。工程建设可以减少区域水土流失。 ②对周边农田的影响分析 本项目农田主要分布在沟道两侧，施工期包含农作物主要生长季节，施工过程中，运输车辆产生的扬尘会对沿线农田带来直接的影响。 在施工过程中必须加强管理，材料运输过程中必须加盖篷布，并定时对运输路面进行洒水抑尘，使得路面保持一定湿度，最大限度抑制扬尘的产生，有效降低施工期对农田土壤的影响。严格控制施工作业带宽度，严禁人员及车辆驶入农田，减少对其造成的影响。 ③对植被的影响分析 根据调查，占地破坏植被不涉及国家及地方保护植物，不涉及国家及宁夏明令保护的珍稀、野生动植物物种。临时占地周围天然地表植被覆盖度较低，生物种类较少。 工程影响主要表现在施工及边坡整治过程，工程沿线植物的地上部分与根系均被清除，施工带两侧临时用地的植被由于挖掘土石的堆放、人员的践踏、施工车辆和机具的碾压而造成破坏。另外施工带附近的植物，还会由于施工人员的采摘等活动而受到不同程度的影响。因此，将直接导致工程区范围内生物量的下降。 项目范围内以人工植被为主，如人工林、农作物等。周边区域天然植被较为单一，多以草本植被为主，如冰草、针茅、披碱草等。项目治理区域不涉及重要保护植物物种及名木古树等，项目生态护岸工程的建设，有助于减少后期对陆生植被的影响。施工结束后，通过对施工临时占地生态恢复和沿线的绿化建设，项目因施工破坏植被而对生态环境造成的不利影响可以得到补偿和恢复。 ④对动物的影响分析 岸线砌护工程的施工将会使所在地区域人类活动增加，同时场地的施工，会增加场区噪声量，对沟道及周边的陆生动物产生一定的惊扰，迫使部分野生动物迁移。本项目施工区沿岸，鸟类动物种类稀少，主要为麻雀、喜鹊等鸟类，无国家级、自治区级珍稀、濒危保护鸟类。施工期间，施工噪声会对这些野生鸟类产生惊吓，施工区域也会侵占一些野生鸟类的栖息地，但由于动物都具有较强的移动能力，它们会迅速转移到较远的地方，工程对野生鸟类影响是暂时的。 1）对两栖、爬行动物的影响 随着施工机械及施工人员的进驻，会产生挖填方、施工噪声、运输噪声等，会迫使生活在周边的两栖类及爬行类动物向坝体四周迁移，寻找合适的生活及觅食地点，从而使施工区四周影响区域两栖及爬行类动物种类和数量有所减少。 经现场踏勘，施工区内的两栖、爬行类动物都是些普通的常见种类且数量较少，在评价区内普遍存在，工程建设对该地区物种类型影响较小。 2）对鸟类的影响 岸坡砌护等施工过程产生的废气和噪声等，也将干扰栖息附近的鸟类，工程影响区内鸟类主要为常见鸟类，鸟类的迁徙能力强，在区域内附近处易寻找同类生境，所以本工程的建设对鸟类的影响较小。 ⑤生态景观的影响 项目临时占地在施工建设的过程中，必然会给区域的自然景观带来一定的影响，如部分植被会受到破坏，施工废料堆积，施工区人为活动，施工噪声、扬尘等都会影响自然景观，但影响的面积有限，时间也是暂时的，施工结束后影响即消失，通过植被恢复等手段将施工期对外环境的影响降至最低，在可接受范围内。 （2）对水生生态的影响 按项目影响特点分类，浆砌石护岸、生态岸线修复、巡检道路及附属工程建设，这类工程主要影响区位于河道沿线陆域和河岸，仅可能对近岸水域及滩地产生扰动，工程呈线性分布，分段分期实施，具有影响范围较小、影响分散的特点。 ①对鱼类的影响 根据调查，安家川河流域水生物简单，只有一些小型的鲫鱼、草鱼，项目建设对鱼类种群的环境影响要素为施工废水、施工期固体废弃物污染、噪声和振动污染等。项目从影响水域的范围以及项目施工产生的环境影响因素来看，项目施工不会改变水体温度、盐度、溶解氧，不会引入外来物种，仅对部分河段局部水域水质、饵料生物、声环境存在一定程度的影响。项目建设不会引入其他物种，也不会造成现有物种的减少，不会改变鱼类等水生生物区系组成。施工过程中产生的各影响因子会对局部鱼类等水生生物群落结构产生一定影响，但影响范围可控，随着施工期结束。 ②对浮游植物的影响 浮游植物种群的数量变化和演替，受到光（透明度）、营养、温度和摄食压力等因素的影响。藻类是一群具有叶绿素和其他光合色素、能进行光合作用的低等植物，是自然水体的原始生产者。 本项目对浮游植物的影响主要是项目施工期，因项目河道整治过程、水流发生变化等引起局部水域水质浑浊，影响阳光透射，使水中浮游植物光合作用暂时降低，不利于藻类生长繁殖，数量减少。为降低施工过程的影响，在施工时间的选择非汛期，降低施工过程对水体扰动，通过加强施工管理，强化施工操作规范，施工活动对安家川河水体悬浮物浓度变化对水生生态环境影响较小。施工期的影响是局部的、暂时的，随着工程施工的结束，水质影响因子逐渐消失，水体透明度逐渐恢复到原来状态，浮游植物光合作用增强，可促进藻类繁殖，受影响河段藻类的数量可逐渐恢复到原有水平。 （3）对生态保护红线的影响 本项目周边为西南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线，项目沟道砌护段距北侧生态红线最近距离为340m。生态红线功能为水土保持，对生态红线的环境影响主要在施工期，各工程不占用生态保护红线，为减小对生态红线内植被的扰动，施工过程中减少施工道路的修筑，铺设砂砾石巡检道路；做好施工开挖土石方的防护和处置工作，减小和防治水土流失；施工过程中禁止废污水漫排；施工完毕后做好施工迹地的恢复。 项目实施后，将完善沟道防洪体系，消除塌岸险情，保障沿岸城镇、村庄、基本农田和其他基础设施标准内洪水的防洪安全；通过实施生态护坡，生态绿化可制止水土流失，增加植被覆盖，稳固岸坡，有利于减少水土流失，对周围红线内生态环境呈正向影响。 2、大气环境影响分析 施工期大气污染源主要是施工期建筑材料临时堆放、装卸，建设过程中土方开挖、汽车运送材料时引起道路扬尘、施工场地面二次扬尘，主要污染因子为TSP。 （1）道路扬尘 道路运输扬尘将对运输路线两侧一定区域的环境空气造成一定的污染。在完全干燥的情况下，这部分扬尘可按下列经验公式计算： 式中：Q：汽车行驶的扬尘，kg/km辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2。 通过上式计算，表4-1中给出了一辆载重量为10t的卡车，通过一段长度为lkm的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶情况下的扬尘量。 表4-1 不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘量（单位：kg/km.辆） P（kg/m2） 车辆（km/h）; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.151; 0.287. 10; 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15; 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20; 0.550; 0.290; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 在施工期间对车辆行驶路面实施洒水抑尘，每天洒水1～2次，可使空气中的粉尘量减少70％左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围，降尘效果显著。洒水降尘试验资料见表4-2。 表4-2 施工场地洒水抑尘试验结果一览表 距离（m）; 5; 20; 50; 100; 200. TSP小时浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 1.89; 1.15; 0.86; 0.56. 洒水（1次）; 2.01; 1.40; 0.68; 0.60; 0.29. 降尘率（%）; -; 80; 51; 41; 30; 48. 上述实验结果表明，施工场地每天实施洒水抑尘4～5次，车辆行驶扬尘造成的TSP污染距离可缩小至20～50m。在项目施工现场，除项目施工运输车辆外，禁止其他车辆出入，因此，通过实施洒水抑尘，施工场地运输车辆扬尘对周围环境不会造成太大的影响。此外，运输车辆在离开施工场地后因颠簸或风的作用洒落尘土，对沿途周围环境产生一次和二次扬尘污染。 ②材料装卸、运输及堆存扬尘 材料装卸过程会产生一定的起尘颗粒，材料运输过程中如不采取遮盖措施，也产生起尘颗粒，会对周边产生一定的扬尘污染。 项目露天堆放剥离表土、建筑材料如砂石，因含水率低，其表层含大量的易起尘颗粒物，在干燥及起风的情况，易在堆放点也会对周边产生一定的扬尘污染。 ③施工机械和车辆尾气 建设单位施工期间使用的施工机械主要有载重车、压路机、装载机、柴油动力机械等，运输车辆主要有卡车、载重车等，施工机械和运输车辆排放尾气中的污染物主要有CO、NO2等，根据《环境保护实用数据手册》，载重汽车尾气主要污染物排放浓度约为CO＜105g/m3、NO2＜1.65g/m3。 3、水环境影响分析 本项目施工期废水主要为生产废水和施工人员生活污水。 （1）生产废水 施工机械车辆检修冲洗废水产生量少，根据本项目施工布置，施工车辆停放位于施工红线区内，各施工营地分别建设1座隔油池沉淀池，共建设2座，容积8m3，经沉淀处理后二次利用，用于洒水抑尘，收集的废油定期交由有资质的单位处理。 结合项目区土质细且疏松，在干燥天气施工容易产生扬尘的特点，当地水资源短缺，经过处理后的施工废水用于喷洒施工道路，既可降低施工扬尘，又解决该部分的废水排放。同时，建筑材料集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的建筑材料，防治雨水冲刷污染附近水体。 综上，施工期废水对项目所在区域地表水体安家川河影响较小。 （2）生活污水 施工人员租用临近农户房屋用于办公及生活，定期对农户旱厕进行清掏，生活污水不外排。 （3）对安家川河的影响分析 本项目施工机械车辆检修冲洗废水经隔油池沉淀池沉淀后用于洒水抑尘，收集的废油定期交由有资质的单位处理。生活污水采用租赁民房临时旱厕收集，定期清掏，施工期间不会有废水排入安家川河，项目施工期废水不会对安家川河造成影响。 4、声环境影响分析 （1）噪声源 本项目施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、推土机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声，施工车辆的噪声属于交通噪声。 施工机械声源当作点声源，不考虑空气吸收，其噪声影响预测模式为： 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 噪声预测值见表4-3。 ##### 表4-3 主要施工设备噪声影响预测结果一览表 单位：dB(A) 机械名称; 离施工机械的距离(m). 5; 10; 20; 40; 80; 160; 320. 装载机; 90; 84; 76; 70; 64; 58; 52. 推土机; 86; 80; 74; 68; 62; 56; 50. 挖掘机; 84; 78; 72; 66; 60; 54; 48. 运输车辆; 88; 82; 76; 70; 64; 58; 52. 由上表可知，各类施工机械昼间在噪声源50m范围外可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准要求。施工期噪声影响具有暂时性、可逆性，随着施工活动结束，施工噪声影响也就随之消除。施工过程中应采取必要的噪声防护措施，尽量减少对环境的影响。 本项目施工期间靠近居民点的工程主要为巡检道路砂砾石铺设及植被种植。各施工活动中，噪声最大的是装载机。在实际施工过程，避免同一场地出现多台机械同时作业的情况。在临近敏感点施工时，采用人工施工为主、机械施工为辅的施工方式，缩短施工时间，并禁止夜间施工，确保施工期噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准要求，降低噪声对居民区的影响。在施工现场设置公告牌，发布公告及投诉电话，一旦接到居民举报，立即停止施工，整改合格后方可继续施工，最大限度地争取受影响民众支持和谅解。 本工程施工期影响是短期暂时的，一旦施工结束，施工噪声也随之结束。 5、固体废物环境影响分析 本项目不设置机械维修厂，因此无废机油产生。 固体废物主要为施工过程产生的建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾和弃土。 ①建筑垃圾 施工期应加强施工组织管理，提高施工技术和施工工艺，减少建筑垃圾的产生，并规范和分类堆存建筑垃圾，不得乱堆乱放。施工产生的建筑垃圾按照无害化、减量化、再利用的原则，尽量在施工期场内分类收集、回收利用，建筑垃圾中可以重新回收利用的部分，如建筑物改造中拆除破碎的混凝土及浆砌石，用于项目施工，既可以减少垃圾对环境的污染，又充分提高建筑材料的使用效率，不能利用的送政府指定填埋场处置。建筑垃圾贮存及处置参照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日），临时贮存严格按照“防风、防雨、防漏、防渗”等相关要求执行，编制处置方案，并报县级以上主管部门备案。 ②生活垃圾 本项目施工平均人数估算为15人，人均每天生活垃圾产生量按0.5kg计算，生活垃圾产生量为7.5kg/d。在各施工营地分别设置1个垃圾箱，共设置2个。生活垃圾及时清运至附近生活垃圾中转站，减少施工期固废影响。 ③弃土 本项目总挖方68377.53m3，填方31412.10m3，弃方36965.43m3。项目弃土就近堆放于小园子生态修复区和耳城生态修复区。小园子生态修复区凹坑面积约7500m2，深1-6m；耳城生态修复区凹坑面积约7200m2，深1-6m。项目弃土可完全用于生态修复区两处凹坑填平，利于后期植被栽植。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目运营期不产生废气、废水、噪声和固体废物，主要对水文情势和生态环境影响。 1、对水文情势的影响分析 本项目运营期不产生废水等污染物。项目属于河道治理，河道局部存在岸边塌方等，对河道进行疏挖整治，疏挖整治河道1.65km，开挖河宽25-55m，项目不涉及清除河道底部淤泥。项目治理完成后，不仅可以进一步消除河道塌岸险情，还将进一步增强治理沟段洪水调度和排水排洪能力，河道防洪排水功能得到充分发挥，既能保证社会公共财产安全，又能充分体现生态水利的理念，使得各沟段流速加快，排水流量增加。综上所述，项目运营期将加大安家川河的排水量，满足设计的排水和防洪标准要求，不会对河道内的水文情势造成较大改变，项目的建设在运营期对水环境影响较小。 2、河道水质影响分析 本项目实施后，岸坡生态修复治理后，通过加强河道管护力度，让整个生态系统的恢复重建，可有效净化沟内水质，减轻污染物对河道的污染，改善河道水质。其次，项目实施后，河道过水面积、流速均有不同程度的增大，加强了水体的流动性，减缓了悬浮物的滞留，减少了淤泥的沉积量。 综上所述，本项目的建设对改善项目区水质、流域污染治理、改善安家川河水生态环境问题意义重大。 3、行洪安全影响分析 本项目实施后，有助于提高河道防洪标准，减少洪灾损失。项目实施后，河道洪水水位，过水面积、流速均有不同程度的增大，减缓了悬浮物的滞留，减少淤泥沉积。且沟段沿岸均设计有护坡，护坡设计满足冲刷深度要求，故工程沟段水力要素的改变对沟段的影响甚微。通过以上防洪评价分析，本项目实施对项目河道行洪有所改善。工程建设后有助于提高沟段现有防洪标准，对加快项目区基础设施建设和促进社会经济可持续发展起到重要的作用。 4、对生态景观影响分析 本工程在安家川河两岸生态修复面积20hm2（300亩），将有效提高河道两岸植被覆盖率。项目河道两侧表层土壤为黄土，边坡在长期的地表水侵蚀及风化作用下，局部地区水土流失严重，通过在河岸两侧林地栽植山杏+紫丁香、旱柳+紫丁香，合理布设周边林草群落结构，有利于降低周边水土流失，完善周边生态系统及水源涵养能力。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、项目选址环境合理性及唯一性 本项目建设区域不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区。 本项目位于固原市彭阳县安家川流域，施工范围工程布置保持原有河道形态，不占用基本农田及生态保护红线，选址选线唯一，无比选方案。项目在现有河道基础上，进一步完善河道防汛体系，提高河道防汛能力，对环境影响较小。河道经治理后，提高了河道防洪标准，减少洪灾损失，保障区域排洪、排涝需要，通过实施生态护坡，生态绿化可制止水土流失，增加植被覆盖，稳固岸坡，减少水土流失，方便河道管护且美化环境。 本项目不涉及河流水面永久占用，总占地面积116.1亩，工程永久占地34.77亩；临时占地81.33亩。项目在满足工程布置的同时，严格控制施工生产生活设施场地的面积，尽量少占地，工程结束后，对临时用地进行恢复。 因此，本项目选址选线合理。 2、施工临时占地选址环境合理性 本项目拟规划2处施工营地，主要用于施工期物资的存放及机械停放等，主要包括物资仓库、机械停放场、临时堆料场，临时隔油沉淀池等，总占地2.0亩。 1号施工营地位于耳城村河道砌护段东侧，2号施工营地位于小园子村河道砌护段及生态修复区北侧。两处施工营地占地均为河滩地，不占用河流水面。施工营地紧邻施工现场，减少机械及材料运输距离，且施工场地设置远离生态保护红线，避免施工及运输过程对生态红线产生影响。同时施工营地避开居民区及周边农用地。施工营地旁现状存在乡村道路，方便车辆通行，减少临时道路铺设。临时施工道路施工结束后恢复原状，不作为永久道路使用。 施工结束后，拆除施工营地，对临时占地进行土地平整，对实施撒播草籽覆绿，可恢复区域植被覆盖度。 因此，本项目施工临时占地选址是合理可行的。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 （一）陆生生态保护措施 （1）避让措施 为了避免工程施工期对周边农田及生态红线的影响，项目施工前，应合理规划施工区，严格控制施工红线范围，禁止占用沿线耕地及生态红线等；项目采取分段施工，边施工边进行生态恢复，尽量缩短施工期；施工过程中，应严格管理，确保在规定的施工范围内施工，施工机械应严格按照规定的施工道路行驶，尽量停靠在路边，严禁占用施工区域以外区域等。在做好施工组织设计的同时，应严格划定工程征地范围，在施工区设置警示牌，标明施工活动区，严禁超范围占地和进入非施工区活动。施工期间对施工人员加强施工区生态保护的宣传教育，以公告、宣传册等形式对施工人员进行生态常识培训。 （2）减缓措施 ①减缓对植物资源的影响 1）优化施工组织设计，选择非汛期施工，并将施工营地布设在河道两侧滩地，不占用河流水面，避免临时占地对周边农田的破坏。施工营地建设前进行表土剥离，表土暂存于临时堆料场，采用密目防尘网苫盖，待施工结束后拆除施工营地，表土回覆，并撒播草籽恢复植被。 2）严格控制施工作业带范围，不得随意扩大范围和破坏周围地表植被；严禁施工人员及车辆进入踩踏或碾压植被；严禁乱扔垃圾；施工前印发环境保护手册，组织专业人员对施工人员进行环保宣传教育，施工期严格施工红线，严格行为规范，进行必要的管理监督，禁止破坏植被的情况发生。 3）对施工营地的占地进行植被恢复，采用撒播种草的措施，草种选用扁穗冰草和紫花苜蓿。 ②减缓对动物资源的影响 1）严格控制施工作业带范围，并且在工程施工区设置警示牌，运输车辆加盖篷布，尽可能减少噪声、扬尘等，以最大限度减缓对野生动物正常栖息的影响。 2）优化施工时段，采用分时、分段施工方式，项目区内无国家保护野生动物，均为常见的鼠类、鸟类等，设置告示牌，避免施工人员及机械干扰动物的正常栖息。 3）施工单位进入施工区域之前必须对施工人员进行培训教育，加强对施工人员生态保护的宣传教育，通过制度化严禁施工人员非法猎捕野生动物，以减轻施工对动物的影响。 （3）修复和补偿措施 - 本项目临时占地为施工营地，不占用基本农田。在工程结束后，对该临时占地进行场地平整，采取播撒草籽的方式，全部恢复为草地。 - 表5-1 临时占地植物保护和恢复措施 - 占地类型; - 植被保护及恢复措施. - 临时 - 占地; - 其他 - 土地; - ①表土剥离与回覆：对临时占地进行表土剥离，剥离的表土堆放于该区域一角，与施工材料分开堆放，采用袋装土或篷布遮盖，待施工结束后进行回覆平整。表土剥离厚度30cm。 - ②临时占地恢复：施工结束表土回覆后进行土地平整。 - ③植物措施：通过撒播草籽的方式对该区域进行植被恢复。. 本工程对永久占用的其他林地、天然牧草地、乔木林地、旱地、其他草地、农村道路、裸土地、田坎及临时占用的河滩地等进行生态补偿。 （4）管理措施 施工招标时，应明确承包商对施工营地环境保护的责任和义务；在施工过程中，对保护措施实施监督和检查，对出现的环境问题及时处理；施工单位在进场前，必须制定严格的施工组织和管理细则，做好有关生态环境保护知识和法律宣传工作，在施工工区和施工营地设置宣传牌，提高施工人员环境保护意识。 项目典型生态保护措施平面布置见附图11。 （二）水生生态保护措施 ①生态影响的避免措施 为减少工程施工水生生物的影响，做好施工规划前期工作，根据现场调查及踏勘，尽量避免汛期施工，采取加强宣传、增强施工人员的环保意识等措施。 ②生态影响的消减措施 施工期间，应严禁施工人员随意将各类废弃物，如生活垃圾等，直接抛入河道中，尤其禁止抛弃有毒有害物质。 ③生态管理等措施 项目施工期应进行生态影响的监测或调查。在施工期主要是对与施工有关的区域进行监测。通过监测加强对生态的管理，开展对工程影响区的环境教育，提高施工人员环境意识。通过动态监测和完善管理，使生态环境向良性或有利方向发展。 2、施工期废气污染防治措施 （1）施工扬尘 根据《关于进一步加强建筑工地扬尘控制的通知》、《关于进一步加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知》（建办质〔2019〕23号）、《宁夏回族自治区大气污染防治条例》（2019修正）的要求，结合本项目的施工特点，做到施工工地落实围挡，施工现场地面硬化，出入口设置冲洗设施，沙石渣土车辆进行遮盖，施工区域裸露空地堆场采用遮盖防尘网或喷洒抑尘剂等措施。为将施工行为产生的扬尘影响降至最低，应采取相应的污染防治措施来减缓环境影响： ①避免在大风日以及夏季暴雨时节施工，尽可能缩短施工时间，提高施工效率，减少地表裸露的时间，遇有大风天气时，避免进行挖掘、回填等大土方量作业或采取洒水抑尘措施。 ②施工单位必须加强施工营地的规划管理：在施工营地配备洒水车，在干燥季节每日对施工运输车辆经过的环境敏感地段洒水4～6次，同时道路应及时洒扫，减少物料运输扬尘对道路两侧居民影响。 ③建筑材料的堆放应定点定位，并采取防尘、抑尘措施，如在大风天气，对材料堆场应采取遮盖措施，以减少建设过程中使用的建筑材料在装卸、堆放过程中的粉尘外逸，降低项目建设对局地的空气污染。易产生扬尘的土料堆积过程中，堆积边坡的角度不宜过大，散装物料以及土方避免露天堆放，及时苫盖并设置围挡。施工营地内除作业面场地外均应当进行硬化处理。应及时清理地面粉尘，作业场地应坚实平整，保证无浮土。车辆驶离工地前，应清洗轮胎及车身，不得带泥上路。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土的范围不得超过10m，并应及时清扫冲洗。 ④采用汽车运输易起尘的物料时，要加盖篷布、控制车速，防止物料洒落和产生扬尘；卸车时应尽量减少落差，减少扬尘；运输车辆进出的主干道应定期洒水清扫，保持车辆出入口路面清洁、润湿，并尽量要求运输车辆放慢行车速度，以减少地面扬尘污染。 ⑤汽车进入施工区和施工营地内应限速行驶，距工作面50～200m时车速应低于15km/h，避免车辆行驶造成大量扬尘；暴雨、大风等恶劣天气时，应停止作业；土方调运过程中，拉运车辆采取密目防尘网苫盖；定期对施工便道进行洒水降尘；剥离的表土应采取苫盖等防起尘措施。 ⑥临近敏感点作业应缩短施工时间，控制施工面积，及时采取有效的围挡、遮盖措施，降低对居民生活的影响。运输车辆途经人口密集居民区时，车速不得超过15km/h。 ⑦及时清运建筑垃圾，施工结束后对临时占地进行必要的地表整平、绿化、美化，与原地貌保持一致。 （2）施工机械和车辆等燃油机械产生的废气 对于施工机械和车辆作时排放的燃油废气，施工单位应做好机械的维护、保养工作，避免油料在柴油机内不完全燃烧而产生大量的黑烟；运出车辆禁止超载、不得使用劣质燃料。 综上所述，施工期产生的废气对大气环境的影响较小。 3、施工期废水污染防治措施 本项目施工期废水主要为生产废水、施工人员生活污水和施工导流。 （1）生产废水 本项目施工车辆车轮冲洗废水和混凝土养护废水。 ①施工车辆车轮冲洗废水 在各施工营地分别设置1个机械设备停放场。施工车辆车轮冲洗废水主要污染物为悬浮物，在机械设备停放场设置1座临时隔油沉淀池（2m×2m×2m），单座容积8m3，施工车辆车轮冲洗废水经临时隔油沉淀池沉淀后回用于施工区洒水抑尘，不外排。 ②混凝土养护废水 工程建设施工中，项目外购商品混凝土，施工期不设置混凝土拌和站，附属建筑物临时挡墙作业会产生部分混凝土养护废水，混凝土养护废水蒸发损耗，不外排。 （2）生活污水 施工人员主要租用临近农户房屋旱厕，定期清掏，生活污水不外排。 4、施工期噪声污染防治措施 施工期噪声污染源主要来自施工机械运行、机动车运输等，均为间歇性噪声源。根据同类型工程施工噪声监测数据，上述噪声源大多在75～105dB(A)之间，其中载重汽车在加速行驶时声级达90dB(A)，将会对施工区内的施工人员以及施工场地周边居民产生不利影响，但这些影响都是暂时性的。只要采取的措施得当、管理得力，影响的程度有限，具体采取措施如下： （1）各施工单位要合理安排工期，做好申报登记，并采取必要的降噪防噪措施。 （2）施工过程中要尽量选用低噪声设备，对机械设备精心养护，保持良好的运行工况，减低设备运行噪声。 （3）控制车辆鸣笛。 考虑到本项目施工周期较短，项目施工噪声对周边环境的影响周期很短，施工单位通过合理安排施工机械设备的位置，并对高噪声设备采取减振、隔音、选择合理施工时间等措施，保证项目施工期产生的噪声对敏感点的影响降到最低。 （4）合理安排施工时间，禁止在夜间22:00至次日06:00进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。确因工程需要必须连续作业的，应当提前报所在地环境保护行政主管部门批准，并公告附近居民； （5）施工期间在耳城村级小园子村距离居民区较近区域设置2.5~3m的围栏，并设置移动式声屏障，禁止夜间施工。 5、施工期固体废物污染防治措施 本项目不设置机械维修厂，因此无废机油产生。对机械设备定期维护，防止跑冒滴漏。 固体废物主要为施工过程产生的建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 施工产生的建筑垃圾按照无害化、减量化、再利用的原则，尽量在施工期场内分类收集、回收利用，不能利用的送政府指定填埋场处置。建筑垃圾贮存及处置参照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日），临时贮存严格按照“防风、防雨、防漏、防渗”等相关要求执行，编制处置方案，并报县级以上主管部门备案。 （2）生活垃圾 本项目生活垃圾产生量为7.5kg/d。在各施工营地分别设置1个垃圾箱，共设置2个。活垃圾集中收集后及时清运至附近生活垃圾中转站，减少施工期固废影响。 （3）弃土 本项目总挖方68377.53m3，填方31412.10m3，弃方36965.43m3。多余土方用于生态修复区域不规则沙坑平整，有利于后期植物栽植。弃土将全部合理利用。 施工期固体废物管理要求： ①施工期应加强施工组织管理，提高施工技术和施工工艺，减少建筑垃圾的产生，并规范和分类堆存建筑垃圾，不得乱堆乱放。 ②工程结束后，拆除施工区的临建设施产生的固体废物要求转运到建筑垃圾填埋场。 ③施工结束后，对施工机械停放场、堆料场和物资仓库及时进行场地清理，清除建筑垃圾及各种杂物，对其周围的生活垃圾等须清理平整，做好施工迹地恢复工作。 ④在固体废弃物运输过程中，应采取密闭或遮盖措施，避免沿途洒落。 综上，施工单位应在加强环保管理，提高施工人员环保素质的基础上，认真落实以上各项施工期环保措施，就能确保把对环境的影响降到最低限度。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | - 1、大气环境保护措施 本项目为河道治理工程，运营期无废气产生，对环境空气无影响。 - 2、水环境保护措施 - 本项目为河道治理工程，运营期无废水产生，对周边水环境无影响。 - 3、声环境保护措施 - 本项目为河道治理工程，运营期无噪声产生，对周边声环境无影响 - 4、固体废物处置措施 - 本项目为河道治理工程，运营期无固体废物产生，对周边环境无影响 5、生态保护措施及生态保护和修复效果可达性分析 - 本项目通过对河道进行绿化、美化，有效促进了整个区域生态环境保护和人居环境改善，对乡村景观的改善具有重要意义。通过生态修复和治理后，不仅可起到生态、环保和水土保持等作用，而且使乡村环境形成一道美丽的风景线。 7、运营期环境管理与监测 （1）环境管理 - 根据国家生态环境保护管理规定，彭阳县水务局在工程建设期组建环境管理机构，建立与培训环保管理队伍，以完成工程环境管理任务。环境管理计划与管理内容为： - 负责运行期生态恢复措施的制定及监督各项生态保护措施落实的情况，定期检查植被恢复情况，发现问题及时作出处理。 （2）环境监测 本工程施工期间将对安家川河周边生态环境造成一定的影响，为准确掌握施工期的环境动态变化，有必要设置环境监测点，以便连续、系统的观测工程建设前后环境因子的变化及其对当地生态环境的影响，以验证环境影响评价结论，同时为工程施工期和营运期环境污染控制、环境监理和环境管理提供科学依据。 本项目施工期主要监测内容有区域环境空气、声环境、生态系统的影响范围和影响程度，本项目施工期的监测计划见表5-2。 表5-2 本项目环境监测计划一览表 实施 阶段; 监测 内容; 监测项目; 监测点位; 监测时间、频次. 施 工 期; 环境 空气; TSP; 施工场区环境空气保护目标处; 施工期间进行1次. 声环境; 等效连续A声级; 施工场区50m范围内声环境敏感点; 施工期高峰期监测1期，每次连续监测2天. 生态 监测; 物种种类、数量、生物量、植被覆盖度; 施工扰动区域; 施工期间进行1次. 运营期; 生态 监测; 植被养护情况（植物种类、数量、存活率）; 生态修复区; 运营期间 监测1次. 8、环境管理状况 工程的日常环境管理由彭阳县水务局负责，配备专职环保管理人员，负责定期监督检查，环境管理机构健全，并严格按有关制度进行环境保护工作。 |
| 其他 | 1、效益分析 （1）社会效益 通过对工程区河道整治工程的实施，可使河道可以抗御标准内洪水，改善河道现状，恢复和强化河道行洪功能，稳定河势，改善区域环境，适应河道的自然性、安全性和生态性的要求。减少对周边农田及人民群众生命财产的威胁，对生产和社会经济的发展起到积极作用。 （2）生态效益 为安家川河生态治理创造条件，河道生态治理以水安全为基础，水利工程先行，通过提高防洪标准，消除高陡边坡地质灾害隐患，营造水面，为后续生态环境治理工作创造条件，后期进行生态绿化，根据河道情况种植适宜的灌木、花卉及水生植物等，使河道内自然植被得到恢复，全面提升整体河道环境，为两岸居民提供良好的生产生活环境。 （3）经济效益 工程施工需要一定的劳动力，可以充分利用当地的多余劳动力。施工期间大量施工人员入场，各种生活需求增加，将会刺激当地经济的发工展。工程施工需要大量的建筑材料，基本就近从当地市场购买，促进当地建材业的发展。另外工程施工也将改善当地交通、通讯、供电等条件，改善当地居工民的生活条件。 |
| 环保投资 | 工程估算总投资为1465.87万元，其中环保投资159.6万元，占总投资10.89%。环保设施投资见表5-3。 表5-3 本项目环保投资一览表 序号; 时期; 项目; 处理措施; 投资 （万元）; 占比 （%）. 1; 施工期; 废气治理; 施工场地洒水抑尘、表土苫盖、运输车辆遮盖篷布、设置围挡，使用预拌砂浆、商品砼等防尘措施。使用合格燃油，加强施工机械的维修保养、加强施工管理，提高机械使用效率，减轻对环境的影响。; 2; 1.25%. 2; 废水治理; 施工营地设置临时隔油沉淀池2座，尺寸均2m×2m×2m，容积8m3；施工营地设置旱厕; 3.6; 2.26%. 3; 噪声治理; 警示牌、施工机械加减震基座等降噪措施; 2; 1.25%. 4; 固废处置; 垃圾箱2个、编制建筑垃圾处理方案、生活垃圾、建筑垃圾收集及清运; 2; 1.25%. 5; 生态; 表土堆存及恢复，施工营地平整、临时占地植被恢复，两岸生态修复; 145; 90.85%. 6; 施工期监测; 施工期废气、噪声监测及现场清理; 3; 1.88%. 7; 运营期; 生态; 生态监测：植被养护情况（植物种类、数量、存活率）; 2; 1.25%. 合计; 159.6; 100. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生 生态 | （1）避让措施 为了避免工程施工期对周边农田的影响，本次工程中施工营地等临时工程，主要占用其他土地，避让了周边农田。严格控制施工作业带宽度，严禁人员及车辆驶入农田，减少对其造成的影响。在做好施工组织设计的同时，应严格划定工程征地范围，在施工区设置警示牌，标明施工活动区，严禁超范围占地和进入非施工区活动。施工期间对施工人员加强施工区生态保护的宣传教育，以公告、宣传册等形式对施工人员进行生态常识培训。 （2）减缓措施 ①减缓对植物资源的影响 1）优化施工组织设计，将施工营地布设在河道两岸滩地，避免临时占地对周边农田的破坏。施工营地建设前进行表土剥离，表土暂存于临时堆料场，采用密目防尘网苫盖，待施工结束后拆除施工营地，表土回覆，并撒播草籽恢复植被。 2）严格控制施工作业带范围，不得随意扩大范围和破坏周围地表植被；严禁施工人员及车辆进入踩踏或碾压植被；严禁乱扔垃圾；施工前印发环境保护手册，组织专业人员对施工人员进行环保宣传教育，施工期严格施工红线，严格行为规范，进行必要的管理监督，禁止破坏植被的情况发生。 3）对施工营地等临时占地进行植被恢复，采用撒播种草的措施，草种选用扁穗冰草和紫花苜蓿。 ②减缓对动物资源的影响 1）严格控制施工作业带范围，并且在工程施工区设置警示牌，运输车辆加盖篷布，尽可能减少噪声、扬尘等，以最大限度减缓对野生动物正常栖息的影响。 2）优化施工时段，采用分时、分段施工方式，项目区内无国家保护野生动物，均为常见的鼠类、鸟类等，设置告示牌，避免施工人员及机械干扰动物的正常栖息。 3）施工单位进入施工区域之前必须对施工人员进行培训教育，加强对施工人员生态保护的宣传教育，通过制度化严禁施工人员非法猎捕野生动物，以减轻施工对动物的影响。 （3）修复和补偿措施 本项目临时占地为施工营地，临时占地占用其他土地550m2，不占用基本农田。在工程结束后，对该临时占地进行场地平整，采取播撒草籽的方式，全部恢复为草地。 （4）管理措施 施工招标时，应明确承包商对施工营地物种多样性以及环境保护的责任和义务；在施工过程中，对保护措施实施监督和检查，对出现的环境问题及时处理；施工单位在进场前，必须制定严格的施工组织和管理细则，做好有关生态环境保护知识和法律宣传工作，在施工工区和施工营地设置宣传牌，提高施工人员环境保护意识。 | 严格控制在规划红线范围内；施工场地已进行土地平整；生态植被恢复至原有土地功能。 | 施工结束后及时恢复植被绿化，实施水土保持工程措施，对施工营地等临时占地实施机械土地整治和撒播草籽覆绿措施，并开展运营期生态恢复。 | 临时占地恢复及相关生态保护措施、相关水土保持措施已落实；按要求开展环境监测计划；减少临时占地对生态环境的影响，确保生态环境的恢复。 |
| 水生 生态 | ①生态影响的避免措施 为减少工程施工水生生物的影响，做好施工规划前期工作，根据现场调查及踏勘，尽量避免汛期施工，采取加强宣传、增强施工人员的环保意识等措施。 ②生态影响的消减措施 施工期间，应严禁施工人员随意将各类废弃物，如生活垃圾等，直接抛入河道中，尤其禁止抛弃有毒有害物质。 ③生态管理等措施 项目施工期应进行生态影响的监测或调查。在施工期主要是对与施工有关的区域进行监测。通过监测加强对生态的管理，开展对工程影响区的环境教育，提高施工人员环境意识。通过动态监测和完善管理，使生态环境向良性或有利方向发展。 | 施工废水不得随意排放；加强控制，减小对周边区域的扰动。 | / | / |
| 地表水环境 | 在各施工营地分别设置1个临时隔油沉淀池（2m×2m×2m），单座容积8m3，施工车辆车轮冲洗废水经隔油沉淀池处理后用于施工区洒水抑尘，混凝土养护废水蒸发损耗，不外排。施工人员主要租用临近农户房屋旱厕，定期清掏，生活污水不外排。 | 废水不外排，不对地表水环境造成影响 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | 不设置机械车辆检修区；施工中应注意施工机械和车辆的运行情况，一旦发现有机械或车辆发生漏油应立即对已漏出的废油进行及时收集处理，不得任由其渗入地下。 | 不对地下水及土壤造成污染 | / | / |
| 声环境 | （1）各施工单位要合理安排工期，做好申报登记，并采取必要的降噪防噪措施。 （2）施工过程中要尽量选用低噪声设备，对机械设备精心养护、定期维护，保持良好的运行工况，减低设备运行噪声。 （3）控制车辆鸣笛。 考虑到本项目施工周期较短，项目施工噪声对周边环境的影响周期很短，施工单位通过合理安排施工机械设备的位置，并对高噪声设备采取减振、隔音、选择合理施工时间等措施，保证项目施工期产生的噪声对周边环境的影响降到最低。 | 施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）要求。 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气 环境 | （1）施工扬尘 根据《关于进一步加强建筑工地扬尘控制的通知》、《关于进一步加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知》（建办质〔2019〕23号）、《宁夏回族自治区大气污染防治条例》（2019修正）的要求，结合本项目的施工特点，采取“六个百分百”防尘措施：做到施工工地100%落实围挡，施工现场地面100%硬化，出入口100%设置冲洗设施，驶出车辆100%冲洗，沙石渣土车辆100%遮盖，施工区域裸露空地堆场100%遮盖防尘网或喷洒抑尘剂等措施。为将施工行为产生的扬尘影响降至最低，应采取相应的污染防治措施来减缓环境影响： ①避免在大风日以及夏季暴雨时节施工，尽可能缩短施工时间，提高施工效率，减少地表裸露的时间，遇有大风天气时，避免进行挖掘、回填等大土方量作业或采取洒水抑尘措施。 ②施工单位必须加强施工营地的规划管理：在施工营地配备洒水车，在干燥季节每日对施工运输车辆经过的环境敏感地段洒水4～6次，同时道路应及时洒扫，减少物料运输扬尘对道路两侧居民影响。 ③建筑材料的堆放应定点定位，并采取防尘、抑尘措施，如在大风天气，对材料堆场应取遮盖措施，以减少建设过程中使用的建筑材料在装卸、堆放过程中的粉尘外逸，降低项目建设对局地的空气污染。易产生扬尘的土料堆积过程中，堆积边坡的角度不宜过大，散装物料以及土方避免露天堆放，及时苫盖并设置围挡。施工营地内除作业面场地外均应当进行硬化或绿化处理。应及时清理地面粉尘，作业场地应坚实平整，保证无浮土。车辆驶离工地前，应清洗轮胎及车身，不得带泥上路。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土的范围不得超过10m，并应及时清扫冲洗。 ④采用汽车运输易起尘的物料时，要加盖篷布、控制车速，防止物料洒落和产生扬尘；卸车时应尽量减少落差，减少扬尘；运输车辆进出的主干道应定期洒水清扫，保持车辆出入口路面清洁、润湿，并尽量要求运输车辆放慢行车速度，以减少地面扬尘污染。 ⑤汽车进入施工区和施工营地内应限速行驶，距工作面50～200m时车速应低于15km/h，避免车辆行驶造成大量扬尘；暴雨、大风等恶劣天气时，应停止作业；土方调运过程中，拉运车辆采取密目防尘网苫盖；定期对施工便道进行洒水降尘；剥离的表土应采取苫盖等防起尘措施。 ⑥临近敏感点作业应缩短施工时间，控制施工面积，及时采取有效的围挡、遮盖措施，降低对居民生活的影响。运输车辆途经人口密集居民区时，车速不得超过15km/h。 ⑦及时清运建筑垃圾，施工结束后对临时占地进行必要的地表整平、绿化、美化，与原地貌保持一致。 （2）施工机械和车辆等燃油机械产生的废气 对于施工机械和车辆作时排放的燃油废气，施工单位应做好机械的维护、保养工作，避免油料在柴油机内不完全燃烧而产生大量的黑烟；运出车辆禁止超载、不得使用劣质燃料。 综上所述，施工期产生的废气对大气环境的影响较小。 | 定期对本工程施工期施工营地颗粒物进行现状监测，减小对周围敏感点的影响；颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中其他颗粒物的无组织排放监控浓度限值。 | / | / |
| 固体 废物 | 本项目不设置机械维修厂，因此无废机油产生。 固体废物主要为施工过程产生的建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。 ①建筑垃圾 建筑垃圾尽量在施工期场内分类收集、回收利用，不能利用的送政府指定填埋场处置。建筑垃圾贮存及处置参照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日），临时贮存严格按照“防风、防雨、防漏、防渗”等相关要求执行，编制处置方案，并报县级以上主管部门备案。 ②生活垃圾 本项目生活垃圾产生量为7.5kg/d。在各施工营地分别设置1个垃圾箱，生活垃圾集中收集后及时清运至附近生活垃圾中转站，减少施工期固废影响。 ③）弃土 本项目总挖方68377.53m3，填方31412.10m3，多余土方一部分用于生态修复区域不规则沙坑平整，有利于后期植物栽植，其余弃土用于河道沿岸岸坡修整。彭阳县安家川河耳城段至小园子段全长约22km，弃土将全部合理利用。 | 施工期结束后不得在施工现场遗留建筑垃圾、生活垃圾。 | 运营期在道路和河道两岸设置警示牌，禁止向道路和地表水体内乱仍废弃物。 | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | 施工废水合理处理，不外排；生活垃圾定期转运至垃圾中转站，建筑垃圾及时清运至政府指定建筑垃圾填埋场，均不得进入安家川河。 | 施工废水、生活垃圾、建筑垃圾等不得进入安家川河 | / | / |
| 环境监测 | 大气环境：施工营地监测颗粒物，1次 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中其他颗粒物的无组织排放监控浓度限值 | / | / |
|  | 声环境：施工营地监测噪声，施工期高峰期监测1期，每次连续监测2天 | 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 生态环境：临时用地及施工扰动区域 | 植被恢复状况（恢复到与周边植被覆盖度相似），恢复植被的生长状况（生长良好或恢复到原有功能），进行绿化维护，必要时进行补植。 |
|  | 现场清理：施工营地施工结束后，施工垃圾处理和生态环境恢复情况（物种种类、数量、生物量、植被覆盖度），1次。 | 施工现场无垃圾及废弃物，开展了临时占地植被恢复措施 |  |  |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

本项目建设符合国家产业政策要求，选址、选线合理。本项目施工期扬尘、噪声、废水、固体废物等经采取本报告提出的污染治理措施后，各类污染物可实现达标排放，不会对周围环境造成明显的影响；施工期水土流失等生态环境影响是短暂的，经采取工程和植被结合的生态修复和治理措施后，可有效治理工程区水土流失，生态环境得到有效改善。 本项目建设具有明显的环境效益和社会效益。项目对整个生态环境的影响利大于弊，采取必要的减免措施，使项目建设的不利影响降低到最小程度。因此，从环境保护的角度考虑，本项目的建设是可行的。