附件2

彭阳县用户龙头水水质监测结果（2024年第四季度）

| 序号 | 指 标 | 限 值 （mg/L） | 监测值 |  |  | 监测指标合格率（％） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最大值 | 最小值 | 平均值 |  |  |
| 1 | 臭和味 | 不得检出 | 无 | 无 | 无 | 100 |  |
| 2 | 肉眼可见物 | 不得检出 | 无 | 无 | 无 | 100 |  |
| 3 | 色度 | ≤15度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 100 |  |
| 4 | 总硬度 | ≤450 | 220.9 | 186.3 | 199.88 | 100 |  |
| 5 | PH值 | 6.5～8.5 | 8.22 | 7.92 | 8.09 | 100 |  |
| 6 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.36 | 0.26 | 0.308 | 100 |  |
| 7 | 游离氯 | ≤2 | 0.36 | 0.24 | 0.3 | 100 |  |
| 8 | 铁 | ≤ 0.3 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 100 |  |
| 9 | 氨 （以N 记） | ≤ 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 100 |  |
| 10 | 总大肠菌群 （MPN/100mL） | 不应检出 | <1 | <1 | <1 | 100 |  |
| 11 | 硫酸盐 | ≤ 250 | 185.5 | 169.3 | 179.24 | 100 |  |
| 12 | 氯化物 | ≤ 250 | 31.3 | 20.6 | 26.72 | 100 |  |
| 13 | 高锰酸盐指数 | ≤ 3 | 0.73 | 0.54 | 0.632 | 100 |  |
| 14 | 硝酸盐 （以N记） | ≤10 | 1.12 | 0.86 | 0.994 | 100 |  |
| 15 | 浑浊度 | 1（NTU） | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 100 |  |
| 16 | 溶解性总 固体 | ≤1000 | 368 | 305 | 347.4 | 100 |  |
| 17 | 六价铬 | ≤ 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100 |  |
| 18 | 菌落总数（CFU/mL） | ≤100 | 9 | 5 | 7 | 100 |  |
| 19 | 汞 | ≤ 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 100 |  |
| 20 | 砷 | ≤ 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 |  |
| 21 | 氰化物 | ≤ 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 100 |  |

说明：

（1）本信息来源于彭阳县疾病预防控制中心。

（2）水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。

（3）监测指标合格率（％）=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100％。